Monitorat Fédéral  2ème degré

Hendaye Juillet 2010

Aspects théoriques de l’activité  Durée 1h 30 - coefficient 3

Sujet n° 1 												6 points

Vous êtes chargé d’organiser dans les meilleures conditions possibles d’évaluation et de charge de travail l’examen N4 (parties théorique et pratique) de votre département sur une durée de 2 jours pour 10 candidats. Les résultats seront donnés à la fin de la deuxième journée. Vous voulez faire participer des MF1 à cet examen.

En vous basant sur le manuel de formation technique (le règlement et la charte des examens), établissez votre planning d’examen sous la forme de tableaux affichables : épreuves, jurys, constitution des jurys, candidats….

Le jury devra être minimum mais réaliste pour le temps imposé et pour des raisons de coût.

Justifiez brièvement vos choix.

Sujet n° 2 												6 points

Ci-dessous, vous avez 2 schématisations de 1er étage de détendeur. Il vous parait judicieux de conseiller d’un point de vue technique l’un de ces 2 détendeurs à un plongeur N3 pratiquant très régulièrement.

- Lequel conseillez-vous ?	 Quels sont les avantages de ce détendeur ?

- Pour les 2 schémas, établissez le bilan des forces participant au mouvement du piston, reliant la moyenne pression MP, la haute pression HP, la pression ambiante PA, la surface Sc du clapet, la surface utile du clapet Sp et la force du ressort R1.

- Listez les pannes les plus courantes rencontrées au niveau d’un détendeur (1ér et 2ème étage), leurs causes et précisez celles qui n’empêchent pas dans l’immédiat de plonger de celles	 rendant l’immersion plus problématique

- Quelle maintenance courante préconisez-vous à vos plongeurs pour leur détendeur.

| premier étage « a » (schéma D. Mell) | premier étage « b » (schéma D. Mell) |
| --- | --- |

Sujet n° 3 												8 points

Dans votre club, vous voulez dimensionner le nombre de  tampons de 50 L à 300 b pour pouvoir gonfler sans mettre le compresseur en route vos 10 blocs de 12 L à 200 b et 10 blocs de 15 L à 230 b.
Vous disposez d’une rampe à 200 b et d’une à 230 b. Chaque rampe a un jeu de « n » tampons reliés. On considère l’air à 20% O2, 80% N2.

a) Combien de tampons sont nécessaires sur chaque rampe sachant que tous les blocs sont en moyenne à 50 b, que l’on considère la loi de Mariotte applicable et que toutes les pressions sont lues au manomètre.

b) Combien de temps vous faudra-t-il avec un compresseur de 25 m3 / h pouvant gonfler jusqu’à 300b pour regonfler vos tampons ?

Remarque : les variations de températures liées aux équilibre de pression, ainsi que les pertes de charges ,sont négligées pour les questions a et b.

c) Immédiatement après le gonflage les blocs de 12 L à 200 b sont à une température de 47 °C. Après une heure la température est 27°C. Quelle est la valeur de cette nouvelle pression ?

d) Une de vos équipe de 2 plongeurs souhaite plonger à 30 m avec un Nitrox.

Quel Nitrox allez-vous leur conseiller ? La limite possible d’O2 est fixée à 1,6 b.

e) Pour cela, vous disposez de 2 blocs vides spécialisés Nitrox de 12 L à 200 b (répondant à la norme oxygène pur) et d’une bouteille de 50 L d’O2 à 200 b (B50). Le remplissage se fera à l’aide d’une lyre de transfert.

Comment allez-vous procéder pour atteindre 200 b de Nitrox dans vos 2 blocs ?

Quelle sera la pression résiduelle dans la B 50 d’O2 ? Combien de temps votre compresseur air va-t-il fonctionner pour atteindre cette pression sans utiliser les tampons ?

Pourquoi l’utilisation de blocs Nitrox est-elle obligatoire dans ce cas ?

Nota : vous pouvez répondre aux questions d et e sans avoir répondu aux questions a, b et c et inversement.

Aspects théoriques de l’activité  Durée 1h 00 - coefficient 3

Proposition  de correction

Sujet n° 1 												6 points

Constitution du jury : 1 IR nommé par la CTR, Pas plus de 50% de F1 ou BEES1 des moniteurs constituant le jury.

On appréciera si pour la meilleure évaluation possible, tous les jurys sont constitués d’un F2 et d’un F1, soit pour 10 stagiaires : 5 F2, 5 F1

On tiendra compte du respect de la recommandation CTN concernant les ateliers verticaux, sinon le candidat F2 sera pénalisé sur ce point. On ne réalise pas de regroupement d’exercices sur une même plongée (ex : 30 et 40 la même ½ j) sinon le candidat F2 sera pénalisé.

On appréciera

Les réunions de jurys pour préciser les critères d’évaluation, les recommandations C.T.R

que les candidats « tournent » sur les jurys.

qu’en cas de 2 plongées par jour, les profondes aient lieu le matin.

les temps de récupération et de désaturation. 4 heures entre 2 plongées

On appréciera que le candidat argumente son organisation et ses choix.

+ tableau avec constitution des jurys et répartition des candidats.

Exemple de planning

Jour 1				1ère ½ j : 800m, Apnée, mannequin. Retour bateau : matelotage

2ème 1/2j : 40 m

Soirée : Tables, Physique, Anat Physio

Jour 2				1ère 1/2j : capelé, 30 m

Retour plongée : Accidents, réglementation

2ème ½ j : RSE DTH : 2 plongeurs par jury : le 1ér candidat fait RSE puis DTH, le jury vient ensuite chercher le 2ème candidat.

Retour plongée : matériel à l’oral

Sujet n° 2 												6 points

  - Le détendeur b car la MP de ce détendeur est indépendant de la HP contrairement au détendeur a. C’est un détendeur compensé								0,5 point

  - Ce type de détendeur permet un débit plus important ce qui est important pour un N3 qui est autorisé à disposer 2 seconds étages sur un même premier étage

  - L’effort mobilisatoire et du 1er étage n’est pas sensible à la variation de pression de la bouteille .Ce qui offre un confort respiratoire supplémentaire au cours de la plongée.			1 point

  - Premier étage « a » : MP x Sp = Pa x (Sp-Sc) + HP x Sc + R1. En considérant Sc<<Sp, alors  MP = (Pa x Sp + HP x Sc + R1) / Sp

  - Premier étage « b » : MP x Sp = Pa x (Sp-Sc) + R1. En considérant Sc<<Sp, alors MP = (Pa x Sp + R1)

  - Des petites bulles d'air sortent par les trous de la chambre humide

    - Le joint torique du piston est endommagé. Ce problème est légèrement usé  et ne présente pas un caractère d’urgence.

    - Il conviendra de changer ce joint dés que possible.

  - Le détendeur se met en débit continu au 2ème étage dès qu'il est mis en pression.

    - Clapet du second étage n’est plus étanche. : à changer car l’immersion est rendue problématique

  - Le détendeur se met en débit continu au second étage avec un court délai après qu'il soit mis en pression.

    - Siege du premier étage déficient. La légère fuite occasionne une augmentation de la MP jusqu’à ce que sa valeur dépasse la résistance du ressort du second étage

Immersion problématique

    - Les plongeurs se plaignent de boire de l'eau en immersion.

    - Membrane d’expiration mal positionnée sur son siège. Présence de sable sur la membrane ou membrane endommagée	Pas de caractère d’urgence sauf public débutant

  - Le détendeur est dur.

    - Tension du ressort du second étage mal réglé. Ou Plus probable : filtre du premier étage très encrassé.			Pas de caractère d’urgence

- Rinçage après la plongée sans appuyer sur l’inflateur, stockage à l’abri du soleil, révision périodique, etc. 							0,5 point

Sujet n° 3 												8 points

Rampe à 200 b.

10 b x 12 l x (200 b – 50 b) = 120 x 150 = 18 000 litres

On dispose de tampons gonflés à 300 b, pour gonfler des blocs à 200 b

(300b – 200b) x Nbtampons x 50l = 18000, donc Nb tampons =3,6 soit 4 tampons

Ils devront disposer de 4 blocs tampons de 50 litres à 300 bars en série pour pourvoir gonfler les 10 bouteilles

à 200 bars.												1 point

Rampe à 230 b

10 b x 15 l x (230 ba – 50 ba) = 150 x 180 = 27 000 litres

On dispose de tampons gonflés à 300 b, pour gonfler des blocs à 230 b

(300b – 230b) x Nbtampons x 50l = 27 000, donc Nb tampons = 7,7 soit 8 tampons

Ils devront disposer de 8 blocs tampons de 50 litres à 300 bars en série pour pourvoir gonfler les 10 bouteilles

à 230 bars.												1 point

b)

Il faut regonfler 18000 L + 27000 L soit 45000 L  avec un compresseur de 25 m3/h

Soit t = 45000 L  / 25000 L/ h =  1,8 h soit 1h 48 min							1 point

c)  P1/T1 = P2/T2 soit 200/(273+47) = P2/(273+27) soit P2 = 187,5 b					1 point

d) 30 m Pabs = 4b ; TN2= %O2 xPabs = 1,6 b soit %O2 = 1,6/4 = 40%

Soit un Nitrox 40/60											0,5 point

e)  Je vais d’abord introduire de l’O2 pur puis gonfler les blocs au compresseur avec un sur filtre évitant de « polluer » les blocs avec de l’air non filtré.					0,5 point (0 si oubli du sur filtre).

Par bloc, à la fin du remplissage, on aura :

N2 : 200X 0, 6 X12= 1440 l qui ne peuvent être introduits que par le compresseur

O2 : 200 X 0,4 X 12 = 960 l qui sont introduits par le compresseur et par la B50 O2.

Le compresseur fournira 1440 l N2 et donc 1440 /4 = 360 l O2par bloc.

Il faut donc d’abord introduire 960 – 360 = 600 l O2 de la B50 par bloc puis finir le remplissage au compresseur.

La B10 sera donc à (200 X 50 – 2 X600)/50 =176  b. 							1,5 point

Il reste à finir au compresseur équipé d’un sur filtre.
Après introduction de 600 l O2 par bloc, chaque bloc sera à 600/12 = 50b.

Le compresseur fonctionnera donc : T = (2 X (200 – 50) X 12)/25000 = 0,144 h = 8mn 38 s (ou 39 s selon les arrondis)												1 point

Pas possible de gonfler de tels blocs si non nitrox par la méthode des pressions partielles car on introduit de l’O2 pur dans un bloc et une robinetterie non dégraissés							0,5 point

Nota : vous pouvez répondre aux questions d et e sans avoir répondu aux questions a, b et c et inversement.