Monitorat fédéral 2ème degré

Hendaye Juillet 2012

Aspects théoriques de l’activité 			Durée : 1H30

Sujet N°1 : Gonflage des blocs avec un mélange Nitrox						(7 pts)

Votre club organise un stage de formation à la plongée au Nitrox. Vous êtes chargé de fabriquer un mélange Nitrox 40/60. Vous disposez pour cela de blocs de 15 litres « compatibles oxygène », d’une bouteille de 50 litres d’O2 pur (B50) d’une lyre de transfert, et du compresseur de votre club muni d’un sur-filtre.

a) Dans quel ordre allez-vous introduire les gaz dans les bouteilles ? Justifiez votre réponse

b) Quel est le rôle du sur-filtre situé à la sortie du compresseur ?

c) Votre B50 d’O2 est gonflée à 200 bars.

● Combien de blocs de 15 litres à 230 bars pouvez-vous remplir avec du Nitrox 40/60 ?

● Quelle sera la pression résiduelle dans la B50 à l’issue de ce gonflage ?

Remarque : on suppose que les blocs sont vides avant le gonflage (on négligera leur pression résiduelle)  et que l’air est composé de 20% d’O2 et de 80% de N2.

d) Que peut-on faire pour utiliser la B50 en totalité ?

e) - A quelle profondeur maximum, lue sur un ordinateur de plongée, peuvent évoluer les plongeurs avec ce mélange dans un lac de montagne situé à 2 000 mètres d’altitude ? (on considère que la limite maximale admissible de PpO2 est de 1,6 bars)

- A quelle profondeur équivalente en mer correspond cette valeur ?

Sujet N°2 : La vision sous l’eau									(6 pts)

a) Décrivez les principales modifications qui perturbent notre vision sous l’eau et leur incidence au cours de la plongée.

b) Un photographe sous marin observe un poisson dont il estime la taille à 60 cm et la distance par rapport à l’objectif de son appareil à 1,50 mètre. Quelles sont les valeurs réelles correspondant à ces estimations ?

c) En vous appuyant sur des schémas simples, vous expliquerez les phénomènes suivants :

● La luminosité en plongée maximale au zénith

● En immersion nocturne, les plongeurs équipés d’une lampe ne sont pas toujours exactement situés à l’endroit que l’on peut estimer depuis la surface

(Nb aucun calcul d’angle n’est nécessaire).

SUJET N°3 : l’activité de directeur de plongée							(7pts)

Vous êtes MF2 (Jean Louis) et directeur de plongée du club associatif des Parlementaires Européens. Vous organisez une plongée en mer le long d’un tombant situé entre 10 et 63 mètres de profondeur. Les conditions météo sont idéales, la mer calme et sans courant. Le bateau de plongée, que vous pilotez est amarré au sommet du tombant. L’immersion de la première palanquée à lieu à 9h00, et la dernière doit être de retour à bord à 10h45.

Le reste de l’effectif est indiqué sur la fiche de sécurité fournie en annexe.

Tous les plongeurs sont licenciés à la FFESSM, à jour de certificat médical. Les encadrants étrangers sont titulaires du permis côtier, connaissent le site et sont tous francophones.

a) Remplissez la fiche de sécurité (que bien évidemment, vous archiverez soigneusement…) en utilisant le document fourni.

b) Justifiez brièvement vos choix de la question a).

c) Quelles consignes donnez-vous en tant que DP avant l’immersion ?

L’effectif se compose de :

- 1 moniteur 3* CMAS belge, titulaire de la qualification de moniteur associé 2ème degré FFESSM

Pierre Pierre

- 1 plongeur 3* CMAS allemand, titulaire de la qualification de Guide de Palanquée Associé FFESSM

Hans Hans

- 2 stagiaires pédagogiques en préparation du MF1 de la FFESSM

Patrick Patrick

Jean Jean

- 1 plongeur 2* CMAS espagnol

Miguel Miguel

- 1 plongeurs N2 de la FFESSM

Michel Michel

- 1 plongeur anglais titulaire de l’Advanced Open Water de SSI.

Tom Tom

- 1 plongeur italien titulaire du Rescue Diver de PADI.

Umberto Umberto

- 1 plongeur titulaire du N3 de la FSGT

Yvon Yvon

- 1 plongeur 3* CMAS autrichien

Hans Hans

- 1 plongeur N3 de la FFESSM

Claude Claude

- 1 plongeur N1 de la FFESSM titulaire de la qualification PE 40m

Christian Christian

- 2 plongeurs débutants ayant validé les aptitudes 1, 2, 3 et 4 du N1 de la FFESSM

Eric Eric

Louis louis

ANNEXE

FICHE DE SECURITE

Nom de la structure :

Date :					matin		après-midi		Nuit

Nom du site :						Nom du bateau :				Directeur de plongée :

| 1 Nom, Prénom | Niveau | 2 Nom, prénom | Niveau | 3 Nom, prénom | Niveau | 4 Nom, prénom | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encadrant / Enseignant |  | Encadrant / Enseignant |  | Encadrant / Enseignant |  | Encadrant / Enseignant |  |

Temps :				Temps :				Temps :				Temps:

Profondeur :               		Profondeur :				Profondeur :				Profondeur :

Paliers :				Paliers :				Paliers :				Paliers :

Heure de sortie :			Heure de sortie :			Heure de sortie :			Heure de sortie :

| 5 Nom, Prénom | Niveau | 6 Nom, prénom | Niveau | 7 Nom, prénom | Niveau | 8 Nom, prénom | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encadrant / Enseignant |  | Encadrant / Enseignant |  | Encadrant / Enseignant |  | Encadrant / Enseignant |  |

Temps :				Temps :				Temps :				Temps:

Profondeur :               		Profondeur :				Profondeur :				Profondeur :

Paliers :				Paliers :				Paliers :				Paliers :

Heure de sortie :			Heure de sortie :			Heure de sortie :			Heure de sortie :

ASPECTS THEORIQUES : Eléments de réponse

Sujet N°1 : Gonflage des blocs avec un mélange Nitrox (7 pts)

Votre club organise un stage de formation à la plongée au Nitrox. Vous êtes chargé de fabriquer un mélange Nitrox 40/60. Vous disposez pour cela de blocs de 15 litres « compatibles oxygène », d’une bouteille de 50 litres d’O2 pur (B50) d’une lyre de transfert, et du compresseur de votre club muni d’un surfiltre.

a) Dans quel ordre allez-vous introduire les gaz dans les bouteilles ? Justifiez votre réponse (1 pt)

On introduit l’O2 en premier, à un débit de 5 à 10 bars / minute, car le transfert des gaz dans les blocs produit un échauffement, qui pourrait entraîner une inflammation de l’O2. Ensuite on complète avec l’air du compresseur.

b) Quel est le rôle du surfiltre situé à la sortie du compresseur ? (0.5 pt)

Eliminer les traces d’huile qui pourraient contaminer les blocs Nitrox et entraîner un risque d’inflammation de l’O2.

c) Vous disposez d’une B50 d’O2 pur gonflée à 200 bars.

● Combien de blocs de 15 litres à 230 bars pouvez-vous remplir avec du Nitrox 40/60 ? (2 pts)

● Quelle sera la pression résiduelle dans la B50 à l’issue de ce gonflage ? (2 pts)

(Remarque : on suppose que les blocs sont vides avant le gonflage et que l’air est composé de 20% d’O2 et de 80% de N2. Tous les calculs seront effectués en pression relative, on néglige la pression résiduelle dans les blocs vides)

● Pour fabriquer du Nitrox 40/60 : Il faut 230 x 0,6 = 138 bars de N2 et 230 x 0.4 = 92 bars d’O2

- Les 138 bars de N2 correspondent à 138 / 0,8 = 172,5 bars d’air

- Ces 172,5 bars d’air apportent 172,5 x 0,2 = 34,5 bars d’O2 qu’il faudra retirer de la quantité à ajouter.

- Donc 92 – 34,5 = 57,5 bars d’O2 pur sont à introduire avec la B5O.

- Pour un bloc de 15 l cela représente 15 x 57,5 = 862,5 litres

● La B50 contient 200 x 50 = 10 000 litres d’O2, mais tout ne sera pas utilisable, car il doit rester une pression minimale de 57,5 bars dans la B50 pour que le transfert d’O2 puisse s’effectuer vers les blocs vides.

- La quantité d’O2 pur utilisable est de 10 000 - (50 x 57,5) = 7 125 litres

- On peut remplir 7 125 / 862,5 = 8,3 soit 8 blocs.

- Lorsque le 8ème bloc aura été rempli, il restera 10 000 – (8 x 862,5)= 3 100 litres dans la B50, soit une pression résiduelle de 3 100 / 50 = 62 bars

d) Que peut-on faire pour utiliser la B50 en totalité ? (0.5 pt)

Utiliser un stick mélangeur ou un surpresseur à O2

e) - A quelle profondeur maximum, lue sur un ordinateur de plongée, peuvent évoluer les plongeurs avec ce mélange en plongeant dans un lac de montagne situé à 2 000 mètres d’altitude ? (on considère que la limite maximale admissible de PpO2 est de 1,6 bars) (0,5 pt)

PpO2 = Pabs x (%O2 dans le mélange/10) soit Pabs = 1,6 / 0,4 = 4 bars. A 2000 mètres d’altitude, Pathm = 0,8 bar donc P relative = 4 - 0,8 = 3,2 bars. La profondeur maximale d’utilisation est donc de 32 m, lue à l’ordinateur (qui donne la profondeur réelle).

- A quelle profondeur équivalente en mer correspond cette valeur ?

Profondeur équivalente mer = Profondeur réelle de la plongée en lac x (pression atm en mer / pression atm en lac)

= 32 / 0,8 = 40 m (0,5 pt)

Sujet N°2 : la vision sous l’eau (6 pts)

a) Décrivez les principales modifications qui perturbent notre vision sous l’eau et leur incidence au cours de la plongée (3 pts)

● La réfraction des rayons lumineux : le port du masque oblige la lumière à traverser deux milieux différents avant de parvenir à l’œil : l’eau puis l’air. Les rayons lumineux sont déviés car la vitesse de propagation de l’onde lumineuse est plus grande dans l’air que dans l’eau : c’est le phénomène de réfraction.

- Conséquences : les objets apparaissent plus grands d’un tiers de leur taille réelle et plus proches d’un quart de leur distance réelle par rapport à l’observateur.

● Le rétrécissement du champ visuel dépend de la jupe du masque, de sa position par rapport à l’œil du plongeur, mais aussi de la taille et de la configuration du masque. Il peut dépasser 50 % des valeurs normales (environ 180°) et se produit dans toutes les directions.

- Conséquences : le plongeur doit tourner la tête ou pivoter le corps pour observer les autres plongeurs ou la surface. Les purges du gilet, le manomètre ou le détendeur de secours doivent pouvoir être trouvés et manipulés

sans les visualiser directement, ce qui peut poser des problèmes aux plongeurs débutants. Les signes de plongée doivent êtres amples et effectués en face du masque de l’observateur pour être correctement vus.

● La luminosité diminue au fur et à mesure que la couche d’eau, c'est-à-dire la profondeur augmente. En eau claire, la luminosité est diminuée de 40% à 1 m, 75% à 5 m, et de 93% à 20 m (valeurs indicatives non exigées dans la réponse). La présence de particules dans l’eau amplifie le phénomène en déviant les rayons lumineux : c’est le phénomène de diffusion.

- Conséquences :

- Lorsque la luminosité est faible, les membres d’une palanquée doivent être moins nombreux et plus proches les uns des autres pour éviter de se perdre.

- Un éclairage adapté doit être prévu tant pour les plongeurs que pour les vidéastes.

- Les zones proches de la surface, plus éclairées, sont plus riches en flore et en faune sous marine que les zones plus profondes où la vie va progressivement se raréfier.

● L’absorption des couleurs : la lumière blanche est constituée de plusieurs longueurs d’onde correspondant à toutes les couleurs du spectre visibles. Le rouge disparaît en premier, vers 5 m, puis l’orange vers 10 à 15 m, le jaune entre 15 et 25 m, le vert vers 40 m. Au delà de 40 m ne subsiste que le bleu. (Les valeurs chiffrées ne sont pas exigées dans la réponse.

-Conséquences :

- risque de confusion dans les palanquées si on se fie uniquement aux couleurs des palmes ou de la combinaison des coéquipiers.

- intérêt d’avoir une lampe qui restitue les vraies couleurs : exploration ou photographies.

b) Un photographe sous marin observe un poisson dont il estime la taille à 60 cm et la distance par rapport à l’objectif de son appareil à 1,50 mètre. Quelles sont les valeurs réelles correspondant à ces estimations ? (1 pt)

● le poisson apparaît plus gros d’un tiers de sa taille réelle. Taille apparente = Taille réelle x 4/3 donc Taille réelle = Taille apparente x3/4. Le poisson mesure en réalité 60 x 3/4 = 45 cm

● il apparaît plus près d’un quart de sa distance estimée par rapport à l’objectif. Distance apparente = Distance réelle x 3/4. Donc distance réelle = Distance apparente x 4/3 donc il est à 1,5 x 4/3 = 2 m de celui-ci

c) En vous appuyant sur des schémas simples, vous expliquerez les phénomènes suivants

- en été, sous nos latitudes, la luminosité en plongée est maximale aux alentours de midi (1 pt)

- en plongée de nuit, les plongeurs équipés d’une lampe ne sont pas toujours exactement situés à l’endroit que l’on peut estimer depuis la surface (1 pt)

(Nb aucun calcul d’angle n’est nécessaire).

| Lorsque les rayons du soleil touchent la surface de l’eau : - une partie de la lumière est réfléchie par la surface de l’eau : c’est le phénomène de réflexion - une autre partie pénètre dans l’eau en étant déviée : c’est le phénomène de réfraction | Rayon réfléchi Rayon réfracté AIRR EAU |
| --- | --- |
| A midi en été, le soleil est au zénith. Les rayons pénètrent dans l’eau perpendiculairement à la surface. Le rayonnement n’est ni dévié, ni réfléchi, donc la luminosité est maximale. | EAU AIRR |
| En plongée de nuit, le rayonnement passe de l’eau à l’air. Les rayons qui sortent de l’eau sont déviés. L’observateur peut éprouver des difficultés à localiser les plongeurs avec précision. |  |
| Lorsque l’angle entre le rayonnement de la lampe et la perpendiculaire à la surface devient supérieur à une valeur particulière (= 48°5 valeur non exigée dans la réponse). Le rayonnement est entièrement réfléchi et le rayonnement réfracté disparait. Le plongeur n’est plus visible depuis la surface, sauf si l’observateur est situé directement au dessus de lui. Il verra dans ce cas un simple point lumineux. | 48,5° |

SUJET N°3 : l’activité de directeur de plongée (7pts)

Vous êtes MF2 et directeur de plongée du club associatif des Parlementaires Européens. Vous organisez une plongée en mer le long d’un tombant situé entre 10 et 63 mètres de profondeur. Les conditions météo sont idéales, la mer calme et sans courant. Le bateau de plongée, que vous pilotez est amarré au sommet du tombant. L’immersion de la première palanquée a lieu à 9h00, et la dernière doit être de retour à bord à 10h45.

L’effectif se compose de :

- 1 moniteur 3* CMAS belge, titulaire de la qualification de moniteur associé 2ème degré FFESSM

Pierre Pierre

- 1 plongeur 3* CMAS allemand, titulaire de la qualification de Guide de Palanquée Associé FFESSM

Hans Hans

- 2 stagiaires pédagogiques en préparation du MF1 de la FFESSM

Patrick Patrick

Jean Jean

- 1 plongeur 2* CMAS espagnol

Miguel Miguel

- 1 plongeurs N2 de la FFESSM

Michel Michel

- 1 plongeur anglais titulaire de l’Advanced Open Water de SSI.

Tom Tom

- 1 plongeur italien titulaire du Rescue Diver de PADI.

Umberto Umberto

- 1 plongeur titulaire du N3 de la FSGT

Yvon Yvon

- 1 plongeur 3* CMAS autrichien

Hans Hans

- 1 plongeur N3 de la FFESSM

Claude Claude

- 1 plongeur N1 de la FFESSM titulaire de la qualification PE 40m

Christian Christian

- 2 plongeurs débutants ayant validé les aptitudes 1, 2, 3 et 4 du N1 de la FFESSM

Eric Eric

Louis louis

● On veillera à ce que :

- le code du sport soit respecté

- tout le monde plonge

- les palanquées soient cohérentes en termes de compétences

- les paramètres de profondeurs donnés aillent dans le sens de la sécurité, mais sans être exagérément restrictifs (bonnes conditions de plongée).

- les 2 moniteurs 2ème degré ne plongent pas en même temps

- les plongeurs SSI et PADI ne dépassent pas 40 m. Il paraît préférable d’appliquer aussi cette précaution aux plongeurs N3 en l’absence de renseignement sur leur expérience au delà de 40 m et compte tenu de l’hétérogénéité de cette palanquée.

- les deux stagiaires MF1 en situation soient encadrés par les moniteurs 2ème degré s’ils sont en situation d’enseignement, ce qui est une bonne occasion ici (NB : le moniteur associé 2ème degré belge a les mêmes prérogatives que le MF2 français dans ce domaine)

b) Justifiez brièvement vos choix de la question a). (2 pts)

● Les plongées sont limitées à 45 min palier compris de façon à :

- respecter le timing global : il reste 5 minutes de marge lors de la sortie de la dernière palanquée

- éviter que les autonomes ne fassent des plongées trop saturantes.

● Les 2 moniteurs ne plongent pas ensemble : le second part lorsque le premier est remonté à bord.

● Les palanquées partent en décalé à 5 minutes d’intervalle afin d’avoir une meilleur répartition des plongeurs sur le site.

● Palanquée 1 : dans le cadre de son stage en situation, le stagiaire péda évalue les plongeurs tiers sous le contrôle du MF2, sans dépasser 20 m (recommandation CTN).

● Palanquée 2 : palanquée plongeurs N3 hétérogène (nationalité, cursus, expérience inconnue). plongée d’exploration limitée à 40 m.

● Palanquée 3 : Le stagiaire péda en situation N°2 encadre la première incursion à 20 m des débutants en fin de formation N1 sous le contrôle du Moniteur associé 2ème degré belge (ou du MF2 français).

● Palanquée N°4 : LE GP associé allemand emmène les N2 en exploration. Profondeur maximale 40 m.

c) Quelles consignes donnez-vous en tant que DP avant l’immersion ? (2 pts)

● Description du site, de ses points d’intérêt et de ses éventuels dangers

● Conseils en terme de trajet pour les plongeurs en exploration.

● Annonce de la constitution des palanquées, des profondeurs maximales autorisées, de la durée totale de la plongée et de l’ordre de mise à l’eau.

● Rappel des consignes à appliquer en cas de :

- perte de palanquée

- sortie loin du bateau

- panne d’air

● Consignes en cas d’accident :

- mode de rappel des plongeurs en immersion

- signaler toute situation anormale au moniteur resté en surface

- situation de la trousse de secours et de la valise d’oxygénothérapie

● Les consignes spécifiques aux différentes palanquées sont données par leurs encadrants (N°1, 3 et 4)

● Consignes aux autonomes : données devant le groupe, car bénéficieront aussi aux autres…

- rester groupés, ne pas dépasser 40 m, ne pas entrer dans d’éventuelles grottes, faire attention aux lignes et aux filets.

- ne pas faire de profil inversé

- planifier leur plongée de façon à gérer leur consommation d’air

- rappel des consignes en rapport avec la protection du milieu