Aspects théoriques de l’activité

Durée 1h30 Coefficient 3

QUESTION 1 : Relevage et flottabilité (5 points)

Vous participez à un chantier de fouilles archéologiques et afin d’aménager le site, vous souhaitez déplacer un bloc d’ancrage de volume V= 60 litres et de masse volumique 6 kg/l sur un fond de 33 mètres, densité de l’eau = 1.
Vous utiliserez un parachute de levage qui, une fois installé, se situera à 30 m avec une flottabilité nulle.
Pour gonfler ce parachute, vous disposez d’un bloc de 10 litres dans lequel il reste 94 bars.

- Quel est le volume du parachute nécessaire pour cette action ? (2 points)

- Calculer le poids apparent de l’ensemble bloc + parachute. Est-ce que cet ensemble est en flottabilité positive ou négative ? (1 point)

- S’il est en flottabilité négative, quelle longueur de bout minimale devez-vous prévoir pour pouvoir effectuer ce déplacement ? (2 points)

QUESTION 2 : Ordinateur et altitude (3 points)

En fonction des modalités de paramétrage de son ordinateur (manuel ou automatique) quels conseils d’utilisation donneriez-vous à un plongeur pour une plongée en altitude ?

QUESTION 3 : Station de gonflage (6 points)

Un club a décidé d'investir dans une nouvelle station de gonflage qui respecte un cahier des charges avec 4 points bien précis (voir ci-dessous). Le Président du club vous demande, en tant que MF2, d’argumenter ses critères de choix spécifiques afin de valider l’achat de cette station de gonflage.

- La plongée estivale du matin fait utiliser habituellement 10 blocs de 12 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 30 b et 5 blocs de 15 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 70 b.

- Le local de gonflage sera équipé de 4 tampons de 50 L à 250 b connectés en série.

- On disposera d'une rampe de gonflage avec laquelle on gonflera les blocs par série de 5 en commençant par les blocs 15L.

- Compte tenu du temps de manipulation des blocs et du faible temps disponible après la plongée du matin, on souhaite que l'utilisation obligatoire du compresseur pour monter les bouteilles à 200 bars soit limitée à 30 minutes. On utilisera donc les tampons au maximum.

a) Déterminez le débit minimum du compresseur souhaité. Vous argumenterez votre choix par le calcul. (4 points)
b) Vous disposez d’un compresseur de 15m3/h. Combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour remettre les tampons à leur valeur initiale pour préparer la plongée de l'après-midi. (2 points)

QUESTION 4 : Organisation d’un examen GPN4 (6 points)

La présidente de la CTR vous confie l’organisation d’un examen GP-N4 pour 12 candidats qui auront participé au préalable à un stage final. Pour cet examen vous disposez de :

- Deux bateaux pouvant accepter chacun 12 plongeurs et un pilote ;

- Une salle de cours pouvant accueillir 20 personnes ;

- Un plan d’eau protégé pour les épreuves du groupe 1 ;

- Deux pilotes de bateau ;

- Proposez un planning complet sur 2,5 jours. (3 points)

- Définissez la constitution des jurys et leur répartition (3 points).

Référentiel de correction

QUESTION 1 : Relevage et flottabilité (5 points)

Vous participez à un chantier de fouilles archéologiques et afin d’aménager le site, vous souhaitez déplacer un bloc d’ancrage de volume V= 60 litres et de masse volumique 6 kg/l sur un fond de 33 mètres, densité de l’eau = 1.
Vous utiliserez un parachute de levage qui, une fois installé, se situera à 30 m avec une flottabilité nulle.

Pour gonfler ce parachute, vous disposez d’un bloc de 10 litres dans lequel il reste 94 bars.

- Quel est le volume du parachute nécessaire pour cette action ? (2 points)

Masse du bloc : Mb = V x Mv = 60 x 6 = 360 Kg
Poussée d’Archimède appliquée au Bloc : Pa = 60 x 1 = 60 Kg .
Poids Apparent du Bloc = 360 – 60 = 300 Kg
Le volume du parachute doit faire plus de 300 litres.

- Calculer le poids apparent de l’ensemble bloc + parachute. Est-ce que cet ensemble est en flottabilité positive ou négative ? (1 point)

A 30 m, P ambiante = 4 bars (Donc on ne pourra vider le bloc que jusqu’à 4 bar)      ➔ V parachute = (94b - 4b x 10 l) /4 b = 225 litres

A 30m ➔ poids apparent de l’ensemble bloc + parachute 
300 – 225 ➔ Poids apparent = 75 Kg donc en flottabilité négative

- S’il est en flottabilité négative, quelle longueur de bout minimale devez-vous prévoir pour pouvoir effectuer ce déplacement ? (2 points)

Variation de profondeur pour que les 225 litres d’air dans le parachute à 30 mètres deviennent 300 litres.
225 x 4 = P2 x 300 ➔ P2 = 900/300 = 3 ➔ Profondeur = 20 m
Il faudra laisser remonter le parachute de la profondeur initiale de 30 m à 20 m ➔ soit 10 mètres de bout supplémentaire. Il faut donc prévoir un bout de 10 m (30m à 20m) ou de 13m (33m à 20 m : la profondeur du bloc de béton étant 33m).

QUESTION 2 : Ordinateur et altitude (3 points)

En fonction des modalités de paramétrage de son ordinateur (manuel ou automatique) quels conseils d’utilisation donneriez-vous à un plongeur pour une plongée en altitude ?

Les conseils vont principalement dépendre du type d’ordinateur que possède ce plongeur ::à paramétrage manuel ou automatique.

- Pour les modèles à paramétrage manuel : l’utilisateur devra choisir la plage d’altitude de la plongée avant l’immersion. On lui conseille de choisir la plage d’altitude correspondante à celle à laquelle la plongée doit s’effectuer ou une plage supérieure. Si l’on sélectionne une plage d’altitude supérieure à celle à laquelle on va plonger cela aura pour effet le durcissement de la procédure de décompression. (Exemple :Vyper Suunto …). (1 pt). De plus, lorsqu’on monte en altitude, on est temporairement dans un état de sursaturation. On lui « impose » donc d’attendre 12 heures avant de plonger afin de revenir à un état « saturé » car ce type d’ordinateur ne tient pas compte de cela dans sa procédure de désaturation.

- Pour les modèles à paramétrage automatique, l’ordinateur va détecter automatiquement la montée en altitude et que le plongeur est en phase de désaturation liée à cette montée en altitude.  Toute plongée effectuée durant ce temps d’adaptation sera considérée comme une plongée successive et aura donc une décompression

« durcie »., (1 pt). On recommande là aussi d’attendre 12 heures avant de plonger mais il n’y a aucun problème de sécurité s’il décide de ne pas respecter le conseil. (Exemple : Archimède Cressi …).

- Certains modèles ont un capteur de pression actif en tâche de fond et détectent automatiquement la montée en altitude. Ils requièrent néanmoins une sélection manuelle de l’altitude de plongée afin d’ajuster l’algorithme de façon précise et indépendante de la météo (la météo ayant une influence sur la pression atmosphérique mesurée par l’ordinateur pour définir l’altitude). (Exemple : Galileo Uwatec). (1 pt)

- La profondeur affichée par l’ordinateur de plongée est la profondeur réelle. La profondeur des paliers à effectuer est automatiquement ajustée par les ordinateurs. Certains ordinateurs (Uwatec) répartissent le palier de 3 m en deux paliers, l’un à 4 et l’autre à 2 m. La vitesse est elle aussi automatiquement ajustée.

- A noter, sur certains ordinateurs il est possible de spécifier que l’on se trouve en eau douce ou en eau salée. En altitude il faudra être vigilant à sélectionner le bon paramètre. Dans le doute (il existe quelques rares cas de lac salés dans le monde), on sélectionnera l’eau douce avant l’immersion.

QUESTION 3 : Station de gonflage (6 points)

Un club a décidé d'investir dans une nouvelle station de gonflage qui respecte un cahier des charges avec 4 points bien précis (voir ci dessous). Le Président du club vous demande, en tant que MF2, d’argumenter ses critères de choix spécifiques afin de valider l’achat de cette station de gonflage.

- La plongée estivale du matin fait utiliser habituellement 10 blocs de 12 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 30 b et 5 blocs de 15 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 70 b.

- Le local de gonflage sera équipé de 4 tampons de 50 L à 250 b connectés en série.

- On disposera d'une rampe de gonflage avec laquelle on gonflera les blocs par série de 5 en commençant par les blocs 15L.

- Compte tenu du temps de manipulation des blocs et du faible temps disponible après la plongée du matin, on souhaite que l'utilisation obligatoire du compresseur pour monter les bouteilles à 200 b soit limitée à 30 minutes. On utilisera donc les tampons au maximum.

- Déterminez le débit minimum du compresseur souhaité. Vous argumenterez votre choix par le calcul. (4 points)

- Gonflage des 15L

Volume d’air nécessaire                   130 x 5 x 15 =                     9750 L (prélevé)

Air restant dans les tampons          (200 x 250) -  9750 =        40250 L

Pression dans les tampons               40250 / 200 =                    201,25 b

- Gonflage des 5 premiers 12L

Volume d’air disponible                                      5 x 12 x 30 =                        1800 L

Volume d’air dans les tampons                          200 x 201,25 =                     40250 L

Pression dans blocs et tampons                        (40250 + 1800) / 260 =        161,7 b

Complément compresseur                                (200 - 161,7) x 60 =              2298 L

- Gonflage des 5 derniers blocs 12L

Air total                                                           1800 + (200 x 161,7) =          34140 L

Pression dans blocs et tampons                        34140 / 260 =                       131,3 b

Complément compresseur                                (200 - 131,3) x 60 =              4122 L

- Besoins pour compléter les blocs à 200b          2298 + 4122 =                    6420 L

Ce volume est à fournir en 30 min maximum, soit en 1h : 6420 x 2 = 12840 L = 12,84 m3

Un compresseur de 12 m3 est donc insuffisant selon le cahier des charges, il faudra donc choisir un compresseur d’au moins 13 m3/h.

b) Vous disposez d’un compresseur de 15m3/h. Combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour remettre les tampons à leur valeur initiale pour préparer la plongée de l'après-midi. (2 points)

- Pour rétablir les tampons à 250 b (Les points seront acquis si le calcul est exact avec le compresseur choisi par le candidat)

- Volume nécessaire : (250 – 131,3) x 200 = 23740 L
Temps de gonflage 15 m3 / h  : 23740 / 15000 = 1,58 h soit 1 h 35 min

QUESTION 4 : Organisation d’un examen GP-N4 (6 points)

La présidente de la CTR vous confie l’organisation d’un examen GP-N4 pour 12 candidats qui auront participé au préalable à un stage final. Pour cet examen vous disposez de :

- Deux bateaux pouvant accepter chacun 12 plongeurs et un pilote ;

- Une salle de cours pouvant accueillir 20 personnes ;

- Un plan d’eau protégé pour les épreuves du groupe 1 ;

- Deux pilotes de bateau ;

- Proposez un planning complet sur 2,5 jours. (3 points)

- Le planning proposé devra être réalisable en respectant les règles suivantes :

- Sécurité des candidats et des encadrants

- Pas de profils inversés pour les plongées

- Pas plus du nombre de remontées préconisées par la CTN dans la même journée (pour les candidats et le jury)

- Voici quelques recommandations incontournables que le stagiaire devra mentionner par écrit ou faire apparaitre dans son planning (tableau)

- Avant l'examen, faire une réunion du jury dans le but d'harmoniser l'évaluation dans les différents ateliers.

- Avant chaque épreuve pratique, rappeler les modalités de déroulement de l'épreuve ainsi que les critères de réussite et d'élimination.

- Placer les épreuves physiques avant celles en scaphandre.

- Privilégier les plongées à 40 m le matin.

- Constituer des ateliers d'évaluation de deux personnes (si possible) dont au moins un E4 sauf pour les épreuves du groupe 1 que les E3 peuvent juger à 2 (sans E4)

- Pour chaque plongée, limiter à deux le nombre de tours ou de remontées des jurys.

- Faire tourner les candidats dans les différents ateliers de telle sorte que chacun soit examiné par un maximum de jurés.

- Définissez la constitution des jurys et leur répartition (1 point) compte tenu des règles de sécurité et de la réglementation en vigueur (2 points).

- 1 jury pour 2 candidats et pas plus de 50% de E3 soit 6 E3 max

- 6 MF2 et/ou BEES2 ou DEJEPS (E4) licenciés dont 1 sera président du jury et 1 délégué de la CTR : responsable de l’examen.

- Les E3 en binômes avec les E4

- Au global on aura donc 6 E4 au minimum et de 0 à 6 E3  pour 12 stagiaires

- -Ci-dessous  les extraits du MFT donnant les ratios et conditions : 
 « Au moins deux MF2 et/ou BEES2 ou DE-JEPS ou DES-JEPS (E4), licencié à la FFESSM, dont l’un est délégué par la CTR responsable de l’examen. L’un de ces E4 ne doit pas faire partie de la structure organisatrice. Un ou plusieurs MF1 ou BEES1, licencié à la FFESSM, peuvent participer au jury, à condition qu’ils ne représentent pas plus de la moitié de celui-ci. Le jury de chaque atelier doit comporter au moins un MF2 ou BEES2 ou DE-JEPS ou DES-JEPS licencié à la FFESSM sauf pour les épreuves du groupe 1 (condition physique) »