Monitorat Fédéral deuxième degré

La Réunion 2003

ASPECTS THEORIQUES DE L’ACTIVITE (coefficient 3) durée 1h

1°Vous devez organiser une série de plongées nitrox a des profondeurs comprises entre l’espace médian et l’espace lointain (7pts)

- Expliquez par la méthode des profondeurs équivalentes, l’intérêt de plonger au NITROX.Vous pouvez illustrer votre explication par un exemple.

- Votre choix s’est porté sur un 40/60 déterminez la profondeur maximum d’utilisation de ce mélange.

- Vous allez devoir gonfler 8 bouteilles de 15 litres de ce mélange par jour, à une pression finale de 200b

  - quelle doit être la valeur de la pression d’O2 initialement introduite dans la bouteille ?

  - combien de bouteilles entières pourra t-on gonfler avec une bouteille nourrice de 50 litres d’O2 à 200 bars ?

  - Quelle pression restera – t-il dans la nourrice après le gonflage ?

  - Quelles précautions doit-on prendre pour effectuer cette opération ?

  - L’influence de la température est importante lors de ces gonflages. Pourquoi ? , Que préconisez-vous ? (méthode, matériel…)

NB : composition de l’air 20/80, pour simplifier les calculs on négligera la quantité d’air contenu dans le bloc à pression ambiante.

2° Vous allez organiser et gérer un examen N IV au sein de votre club, lors d’un week-end de 3 jours (vous serez président de jury. Le nombre de candidats est de 8 et le jury constitué sera minimum. (Coût, et disponibilité des cadres). (7pts)

- Vous présenterez le déroulement de votre examen en établissant un document que vous afficherez  à l’attention des candidats.

- Justifier tous les points qui vous semblent cruciaux dans votre organisation.

Votre organisation devra respecter les textes en vigueur et veiller à fournir aussi bien aux candidats qu’au jury des conditions de sécurité maximales.

3° Un stagiaire pédagogique vous a présenté des documents qu’il a préparés pour son prochain cours sur le matériel.

Il a omis de mettre un titre sur chacun des schémas et il n’a pas établi le bilan des forces.

- En examinant soigneusement les schémas proposés, identifiez tout d’abord ceux qui représentent des détendeurs qui ne peuvent fonctionner. Vous préciserez la nature de l’impossibilité.

- Proposer un titre pour les autres, puis établissez le bilan des forces qui correspond à la situation d’équilbre. Ce bilan peut être présenté soit sous la forme d’équations en utilisant les légendes des planches, soit sous la forme de schémas avec des vecteurs

Schéma n°1 :

Schéma n°2 :

Schéma n°3 :

Schéma n°4 :

Schéma n°5 :

ASPECTS THEORIQUES DE L’ACTIVITE (référentiel de correction)

1°  	a)    PPN2 = Pae x 0.8

PPN2 = PA x concentration du mélange

 Pae = PA x  concentration du mélange

0.8

Exemple : Profondeur 30 mètres avec un mélange 40/60

 PPN2 = 4 x 0,6

Pae = 4 x 0,6   = 3 bars soit 20 mètres

0.8

b)  Mélange 40/60

Profondeur maximum d’utilisation

 PP = PA x X

100

 PA = 1,6  = 4 bars soit 30 mètres

0,4

- Pression d’O2 initialement introduite

Soit Pi Pression initiale d’O2 à introduire dans le bloc

Soit Pf Pression finale du mélange dans le bloc

Pi = ( % O2 – 21) x Pf

79

Pi = 40 – 21 x 200 = 48,1 bars

79

  Nombre de bouteilles avec une nourrice d’ O2  50 litre à 200 bars

- Pression minimale restant dans la nourrice après le dernier remplissage 48,1 bars

- Soit une chute de pression maximum de 200 – 48,1 = 151,9 bars

- Soit un volume détendu maximum d’O2 prélevé de 151,9 x 50 = 7595 litres d’O2

- Sachant  que pour un bloc de 15 litres la quantité prélevée sera 15 x 48,1 = 721, 5 l

- On déterminera le nombre de bloc 7595 / 721,5 = 10,52 soit 10 blocs.

 Pression restante dans la nourrice après gonflage des 10 blocs

10 x 721,5 = 7215 litres d’O2 réellement prélevés sur les 10000 litres

Pression restant dans la nourrice : 10000 – 7215 / 50 = 55,7 bars

 Précaution à prendre et influence de la température

- bloc dégraissé ( spécifique)

- matériel de transfert dégraissé avec au minimum : un clapet anti-retour

un manomètre de précision

une vanne permettant la régulation

du débit

- proscrire toute vanne quart de tour

- ouvrir les bouteilles doucement

- transférer à 5 bars minute maximum

- limiter le débit pour éviter les risques d’explosion liés à l’O2. Mais aussi pour éviter les erreurs de mesure dues à l’influence de la température

- effectuer un complément après refroidissement des blocs afin d’affiner le résultat

- effectuer une mesure à l’aide d’un oxymétre.

2° 	Gestion d’un examen niveau IV club ( 8 candidats)

Jury minimum : - deux E4 dont un est président de jury et un instructeur régional délégué de CTR

- deux E3

Point important pour la correction du tableau

  - respect des textes en vigueur

  - aspect sécuritaire pour les candidats et le jury

  - déroulement des épreuves

  - choix du site

  - prise en compte du côté égalitaire entre candidats,  physiquement et psychologiquement

D’autres points pourront être pris en compte par le jury constitué en charge de la correction de l’épreuve.

3° 	a) 	MP x Sc1 + Pa x S2 + FR = HP x Sc2 + MP x S1  schéma n°1

PaS2 + FR = MP x S1  schéma n°2

HP x Sc2 + PaS2 + FR = MP x S1  schéma n°5

Schéma 1 : Clapet piston simple (non compensé) à clapet amont

Schéma 2 : Clapet piston compensé

Schéma 5 : Clapet piston simple (non compensé) à clapet aval

b) Détendeur ne fonctionnant pas :

Schéma n° 3 : la MP n’intervient pas dans la fermeture du clapet, celui-ci reste ouvert en débit continu.

Schéma N°4 : le clapet reste bloqué en position initiale fermée, car le ressort est en opposition avec l’ouverture de celui-ci (pas d’air).