Aspects théoriques de l’activité

Durée 1h30 Coefficient 3

# QUESTION 1. Organisation d’un examen initiateur (8 points)

Votre club organise un examen initiateur pour 6 stagiaires sur une soirée. Vous présentez au délégué de la CTR votre organisation

- De combien d’encadrants avez-vous besoin et comment organisez-vous les jurys de vos différents ateliers ? (2 points)

- Exposez votre planning et justifiez-le (6 points)

# QUESTION 2. Station de gonflage (7 points)

Vous souhaitez mettre en place dans votre structure une station de gonflage. Vous avez 30 blocs de 12 litres (dont la résiduelle est de 25 bars) que vous souhaitez gonfler à 200 bars.

- Quel serait le débit minimum de votre compresseur pour gonfler vos 30 blocs en moins de 2 heures ?

- Après comparaison des systèmes, vous optez pour un compresseur fixe d’un débit de 25,5 m3/h et vous récupérez 3 blocs tampons de 50 litres (pression de service de 350 bars) et une rampe de 10 sorties. Vous connectez 10 premiers blocs sur la rampe et ouvrez simultanément les 3 tampons. Avez-vous assez d’air pour gonfler vos 10 blocs à 200 bars ?

- Si oui, quelle est la pression résiduelle dans les tampons ?

- Si non, combien de temps avez-vous besoin de mettre en route le compresseur

pour finir de gonfler vos 10 blocs ?

- Même question pour les 10 blocs suivants.

- Quelle(s) autre(s) configuration(s) de gonflage aurait-on pu utiliser ?

# QUESTION 3. Exercices de misE en évidence (5 points)

Vous souhaitez sensibiliser votre stagiaire MF1 sur des points particuliers en mettant en place des exemples chiffrés

- Influence du froid sur le temps de plongée

Vous imaginez un exercice avec un gonflage à une température de 25°C et une comparaison entre une plongée dans de l’eau à 18°C et une plongée dans de l’eau à 6°C.

Pour mettre en évidence que la durée de plongée à 30 mètres est diminuée dans le cas de la plongée en eau froide, vous comparez les temps de plongée à 18°C et à 6°C (vous disposez d’un bloc de 12 litres gonflé à 230 bars, vous considérez que le plongeur doit amorcer sa remontée à 60 bars, et qu’il consomme 10 bars à la descente et 18 litres/minutes au fond).

- Vitesse du son dans l’eau

Pour mettre en évidence la différence de perception des sons dans l’eau, vous calculez le temps que met le son d’un pétard de rappel à atteindre les oreilles d’un plongeur (le plongeur est situé à 50 mètres du bateau) en surface ou dans l’eau.

REFERENTIEL DE CORRECTION

# QUESTION 1. Organisation d’un examen initiateur (8 points)

Votre club organise un examen initiateur pour 6 stagiaires sur une soirée. Vous présentez au délégué de la CTR votre organisation

- De combien d’encadrants avez-vous besoin et comment organisez-vous les jurys de vos différents ateliers ? (2 points)

- Conditions à respecter dans le corrigé :

- Au moins un MF2 par atelier péda. Possibilité de MF1 ou TSI en doublon

- Possibilité de deux MF1 sur le jury mannequin

- Exposez votre planning et justifiez-le (6 points)

- Conditions à respecter dans le corrigé :

- Prévoir du temps pour la vérification des dossiers par le délégué CTR

- Prévoir du temps pour l’épreuve de réglementation et la correction

- Ratio jury/atelier suffisant pour tout faire en une soirée

- Temps prévu pour la délibération

# QUESTION 2. Station de gonflage (7 points)

Vous souhaitez mettre en place dans votre structure une station de gonflage. Vous avez 30 blocs de 12 litres (dont la résiduelle est de 25 bars) que vous souhaitez gonfler à 200 bars.

- Quel serait le débit minimum de votre compresseur pour gonfler vos 30 blocs en moins de 2 heures ? (1 point)

- (30x12)x(200-25)= 63000 litres

- 63000/2=31500 l/h, soit 31,5 m3/h, ou  525 L/mn.	(1 pt)

- Après comparaison des systèmes, vous optez pour un compresseur fixe d’un débit de 25,5 m3/h et vous récupérez 3 blocs tampons de 50 litres (pression de service de 350 bars) et une rampe de 10 sorties. Vous connectez 10 premiers blocs sur la rampe et ouvrez simultanément les 3 tampons. Avez-vous assez d’air pour gonfler vos 10 blocs à 200 bars ?

- Si oui, quelle est la pression résiduelle dans les tampons ?

- Si non, combien de temps avez-vous besoin de mettre en route le compresseur

pour finir de gonfler vos 10 blocs ?

- Pour savoir si on peut gonfler ces 10 blocs à 200 bar il faut chercher la pression d’équilibre entre les tampons et les blocs. Si celle-ci est supérieure ou égale à 200 bar alors la réponse est « oui » est la suivante :

Péquilibre = [3x50x350)+(10x12x25)] / [3x50+10x12] = 55 500 / 270 = 205,56 bar

Donc, il est possible de gonfler ces 10 blocs 		(1 point)

- Les 10 blocs de 12 litres devant être gonflés à 200 bar, il faut refermer les 3 tampons

avant d’atteindre la pression d’équilibre. La pression dans le tampon est donc donnée par la formule suivante (qui traduit le fait que la quantité d’air totale est toujours la même) :

- (3x50x350)+(10x12x25)=150xPftampon + (10x12x200)

- 52500+3000= 150xPftampon + 24000

- Pftampon = 210 bars 		(1 point)

- Même question pour les 10 blocs suivants.

- La quantité d’air restant dans les tampons ne suffit pas à gonfler les blocs à 200 bars (1 pt)

- (3x50x210)+(10x12x25)=Pf (150+10x12)

- 31500+3000= 270xPf

- Pf = 127,7 bars (0,5 pt): Pression résiduelle dans le système (blocs et tampon)

- Pour atteindre 200 bars dans les 10 blocs, on a besoin de (200-127,7)x12x10=8676 litres, ce qui prendra environ 20 minutes de gonflage (20.41 minutes) 		(0,5 point)

- Quelle(s) autre(s) configuration(s) de gonflage aurait-on pu utiliser ? (2 points)

Exemple : : les tampons sont regonflés au fur et à mesure, ou on utilise pas tous les tampons à chaque série. Réponse ouverte, 	(1 point par réponse réaliste)

# QUESTION 3. Exercices de misE en évidence (5 points)

Vous souhaitez sensibiliser votre stagiaire MF1 sur des points particuliers en mettant en place des exemples chiffrés

- Influence du froid sur le temps de plongée

Vous imaginez un exercice avec un gonflage à une température de 25°C et une comparaison entre une plongée dans de l’eau à 18°C et une plongée dans de l’eau à 6°C.

Pour mettre en évidence que la durée de plongée à 30 mètres est diminuée dans le cas de la plongée en eau froide, vous comparez les temps de plongée à 18°C et à 6°C (vous disposez d’un bloc de 12 litres gonflé à 230 bars, vous considérez que le plongeur doit amorcer sa remontée à 60 bars, et qu’il consomme 10 bars à la descente et 18 litres/minutes au fond).

- Quantité d’air disponible au fond

- A 18°C : (230x291/298)-10b (descente)-60b (réserve) =154,6b

- Temps de plongée à 30m : 154,6x12/4x18=25,8 minutes 		(2 points)

- A 6°C :	(230x279/298)-10b-60b=145,3 bars

- Temps de plongée à 30m : 145,3x12 / (4x18) = 24,2 minutes  (2 points)

- Vitesse du son dans l’eau

Pour mettre en évidence la différence de perception des sons dans l’eau, vous calculez le temps que met le son d’un pétard de rappel à atteindre les oreilles d’un plongeur (le plongeur est situé à 50 mètres du bateau) en surface ou dans l’eau.

- Vitesse du son dans l’air : 330m/s  les 50m sont atteints en 50/330= 0,15 secondes (0,5 pt)

- Vitesse du son dans l’air : 1500m/s  les 50m sont atteints en 50/1500= 0,03 secondes (0,5 pt)