Examen de Moniteur Fédéral

2 eme degré

Niolon Mai 2004

Aspects théoriques de l’activité. Durée 1 h Coefficient 3

# sujet 1 : Plongée aux mélanges. (5 points)

Pour diminuer la narcose à l’azote, une des méthodes consiste à ajouter de l’hélium en fabricant un trimix composé d'air et d'hélium.

- Quelle serait la composition de ce mélange gazeux pour plonger à – 80 mètres, avec un équivalent azote correspondant à – 35 mètres ?

- Comment procédez vous pour sa fabrication ?

- Pouvez-vous utiliser ce mélange pendant toutes les phases de la plongée ?

(composition de l’air : 80% de N2 et 20% de O2, seuil hypoxique égal à 0,16 b).

# Sujet 2 : Amélioration de votre station de gonflage. (9 points)

En moyenne, 20 plongeurs sont comptabilisés par sortie sur le bateau du club, soit 8 blocs de 15 litres et 12 blocs de 12 litres. Tous les blocs ont une pression de service à 200 bars.

Lorsqu’ils arrivent au gonflage, les blocs présentent généralement 50 bars dans les 15 litres et 25 bars dans les 12 litres.

Le compresseur du club débite 16 mètres-cube par heure et peut monter jusqu’à 300 bars.

- Combien de temps doit fonctionner le compresseur pour gonfler tous les blocs sans bouteilles-tampon?

Vous décidez de faire installer des bouteilles-tampon. Votre budget étant très serré, votre objectif est simplement de diviser par trois le temps de gonflage des blocs en limitant le nombre de bouteilles-tampon au strict nécessaire.

vous trouvez sur catalogue deux types de matériel :

– Bouteille-tampon de 50 litres, pression de service à 300 bars, à 792 € pièce.

– Bouteille-tampon de 50 litres, pression de service à 250 bars, à 585 € pièce.

- En voulant, d’une façon très théorique, gonfler tous les blocs à la fois, combien faudra-t-il au minimum de bouteilles-tampon gonflées à leur pression de service dans les deux configurations pour atteindre votre objectif ?

- Quelle solution retenez-vous entre les deux types de bouteille-tampon ? Argumentez votre réponse.

# Sujet 3 : Organisation (6 points)

Le Groupe de compétences GC4 du nouveau cursus "initiateur", relatif à l’enseignement dans l’espace médian, est réservé aux titulaires du brevet d’initiateur et du niveau 4.

Vous devez concevoir une formation de deux jours, pour 8 stagiaires initiateurs venant d'obtenir le niveau 4.

- Quels objectifs voulez-vous atteindre ?

- Exposez votre programme et précisez les moyens et l’encadrement que vous jugez nécessaires.

Référentiel de correction

# Question 1 (5 points)

a)35 mètres à l’air soit PpN2 = 0,8 x 4,5 = 3,6 b

3,6 b de PpN2 d’un héliair à 80 m représente pour l’azote la fraction 3,6 / 9= 0,4 soit 40% du mélange.

L’oxygène ne provenant que de l’air de gonflage, est lié quantitativement à l’azote selon

Fraction d’oxygène = 0,4 x 0,2/0,8 = 0,1 soit 10% du mélange.

L’hélium représente alors 100-(40+10) = 50 %,soit donc le mélange : O2 / He / N2 10/50 /40

b)Bloc vide transvasement d’hélium avec lyre, jusqu’à Pfinale x 50 % ;on complète à l’air jusqu’à Pfinale au compresseur. On n’utilise pas d’oxygène pur, les précautions liées à utilisation d’oxygène ne s’appliquent pas.

c)Mélange hypoxique en surface et jusqu’à 6 mètres (seuil hypoxique à 0,16 b)

 utiliser un autre gaz pour descente jusqu’à 6 mètres et pour remonté de 6 mètres à la surface, trajet de surface inclus .

Vérifications hyperoxie : à 80 m Ppn2 = 9 x 0,4 = 3,6 b Ppo2 = 0,1 x 9 = 0,9 bar, OK .

# Question 2 (9 points)

a)Temps de gonflage sans bouteilles tampons

Total air résiduel

(8 x 15 x 50) + (12 x 12 x 25) = 6000 + 3600 = 9600 litres

Total à gonfler

(8 x 15 x 200) + (12 x 12 x 200) = 24000 + 28800 = 52800 litres

Air à compléter

52800 – 9600 = 43200 litres

Pour un débit de 16000 l/h on a donc 43200 / 16000 = 2,7 h ou 2 heures 42 minutes

b)Diminuer par trois le temps de gonflage  revient à 2,7 /3 = 0,9 heures.

Ce qui revient à gonfler au compresseur : 0,9  16000 = 14 400 litres.

Sur les 43200 litres à fournir , les tampons devront assurer 43200 – 14400 = 28800 litres.

Compresseur fournira 14400 litres soit : 14400 / (120+144) = 54,54 b

Solution n°1 bouteille-tampon à 250 bars :

Les tampons devront fournir :

200 – 54,54 = 145,46 b

28800 / (250 – 145,46) = 275,5 (5,5 tampons) soit 6 tampons de 50 litres.

Solution n°2 bouteille-tampon à 300 bars :

Les tampons devront fournir :

200 – 54,54 = 145,46 b

28800 / (300 – 145,46) = 186,35 (3,7 tampons) soit 4 tampons de 50 litres.

c)Au niveau prix et temps de gonflage les deux solutions très voisines ; la solution N° 2 (300 bars) impose de faire monter le compresseur à forte pression  plusieurs inconvénients :

- le compresseur va fonctionner à sa limite maximale de pression ; risque de chauffe et son dernier étage peut subir des dommages (clapets de sortie, piston ….)

- non linéarité de la compressibilité des gaz (loi de Van der Valls) ce modèle théorique est d’autant plus faux que la pression augmente ; En pratique le regonflage des tampons à 300 bars  demandera plus de temps que prévu ;en fonctionnant aux limites maximales de pression le compresseur s’usera prématurément.

Vu que le parc du clubs se compose essentiellement de blocs de 200 bars c’est la solution N° 1 qui est retenue, plus conservatrice et plus sure que la solution N°2.

Question 3 (5 points)

# On évaluera le réalisme et la pertinence des choix proposés par le candidat