Aspects théoriques de l’activité

Durée : 1h30, Coefficient 3

Question 1 (8 points)

Vos stagiaires MF1 ont des difficultés à élaborer une méthode de résolution concernant les exercices sur les plongées aux mélanges. En vous basant sur cet exercice mettez en évidence une logique pour les aider lors de leur enseignement Guide de Palanquée – Niveau 4

Vous disposez d’un bloc de 10 litres à 10 bar contenant de l’air, et d’un tampon de 50 litres à 220 bar contenant un mélange Nitrox 40/60

- Quelle sera la pression finale du mélange dans le bloc après équilibrage des pressions ? (1pt)

- Quelle est la composition du mélange réalisé ? (2 pts)

- Finalement le complément du bloc à une pression finale de 200 b est effectué à l’aide du compresseur air. Quelle sera la composition finale du mélange dans le bloc ? (2 pts)

- A quelle profondeur pourra-t-on plonger avec ce dernier ? (1 pt)

- Explicitez la démarche proposée à vos élèves. (2 pts)

Nota : pour l’exercice on supposera que l’air se compose d’O2 = 20% et N2 = 80%, et que le seuil de toxicité de l’O2 = 1,6 bar.

Question 2 (6 points)

Une plongée de nuit est organisée au sein d’une structure en Manche et vous profitez de l’occasion pour mettre votre stagiaire MF1 en situation de directeur de plongée.

Elaborez une fiche pour l’aider à organiser cette plongée

Question 3 (6 pts)

Vous disposez dans le local gonflage de tampons Air de 50 litres à 300 b ainsi que des tampons de 50 litres à 300 b contenant un mélange composé de 32% d’oxygène et 68% d’azote.

(composition de l’air : O2 = 20%  et N2 = 80%)

Vous avez sur votre rampe de gonflage 5 blocs en équipression à 25 bars. Ces blocs contiennent tous un Nitrox de 40% d’oxygène et 60% d’azote.

Lors de tous les gonflages, il est fait volontairement abstraction de l’influence de la température.

a) Quelle rampe de tampons utiliserez-vous pour obtenir dans les blocs de plongée un mélange à 33% d’oxygène ? Justifiez votre réponse par le calcul. (2 pts)

b) A partir de votre bloc Nitrox 33/67 précédemment rempli à 200 b (Nx : 33% d’oxygène 67% d’azote), vous désirez en faire un Trimix contenant 36 % d’hélium. L’oxygène est utilisée à une PpO2  maximale admissible de 1.6 b.

- Comment procédez-vous ? (1 pts)

- Est-ce que le mélange obtenu est normoxique. (1 pts)

c) Déterminez la composition de ce mélange, quelle est sa limite d’utilisation ? (1 pt)

d) Déterminez la profondeur équivalente narcose du mélange. (1 pt)

Proposition de réponses

Question 1 (8 points)

Vos stagiaires MF1 ont des difficultés à élaborer une méthode de résolution concernant les exercices sur les plongées aux mélanges. En vous basant sur cet exercice mettez en évidence une logique pour les aider lors de leur enseignement Guide de Palanquée – Niveau 4

Vous disposez d’un bloc de 10 litres à 10 bar contenant de l’air, et d’un tampon de 50 litres à 220 bar contenant un mélange Nitrox 40/60

- Quelle sera la pression finale du mélange dans le bloc après équilibrage des pressions ?

- Quelle est la composition du mélange réalisé ?

- Finalement le complément du bloc à une pression finale de 200 b est effectué  à l’aide du compresseur Air. Quelle sera la composition finale du mélange dans le bloc ?

- A quelle profondeur pourra-t-on plonger avec ce dernier ?

- Explicitez la démarche proposée à vos élèves.

Nota : pour l’exercice on supposer que l’air se compose d’O2 = 20% et N2 = 80%, et que le seuil de toxicité de l’O2 = 1,6 bar

| Equipression du bloc et du tampon (attention, il ne s’agit que d’un équilibrage des pressions, pas des compositions en gaz) | [(10x10) + (50x220)]/60 185 b (1 pt) |
| --- | --- |
| Pression transférée du tampon vers le bloc | 220 – 185 = 35 b |
| Quantité d’O2 et N2 à l’origine dans le bloc | O2 10x10x0,2 = 20 l N2 10x10x0,8 = 80 l |
| Quantités d’O2 et N2 transférées au moment de l’équilibrage des pressions | O2 35x50x0,4 = 700 l N2 35x50x0,6 = 1050 l |
| Quantité finale d’O2 et N2 | O2 700 + 20 = 720 l N2 1050 + 80 = 1130 l |
| Nouveau mélange dans le bloc | 185x10 = 1850 l O2 720/1850 = 0,39 soit 39% (1pt) N2 1130/1850 = 0,61 soit 61% (1 pt) |
| Rajout de pression par le compresseur pour aller jusqu’à 200 b | 200-185 = 15 b |
| Quantités d’O2 et N2 apportées par le compresseur (air) | O2 15x10x0,2 = 30 l N2 15x10x0,8 = 120 l |
| Quantités totales d’O2 et N2 | O2 720 + 30 = 750 l N2 1130 + 120 = 1250 l |
| Nouveau mélange dans le bloc | O2 750/2000 = 0,375 soit 37,5% (1 pt) N2 1250/2000 = 0,625 soit 62,5% (1 pt) |
| Pabs = 1,6/0,375 = 4,27 b Prof = 42.7 – 10 | soit une prof. max. arrondie à 32m (1 pt) |

La démarche proposée ici est une démarche pas à pas où la quantité de chaque gaz (exprimée en volume normobar) est calculée pour chaque opération et additionnée au fur et à mesure.

Une seconde façon de faire est de travailler uniquement avec les pressions partielles sans calculer les quantités en volume normobar. C’est probablement moins intuitif (on somme des pressions partielles et on calcule des proportions entre pressions) mais plus proche de la pratique car dans les transferts réels, c’est bien les variations de pressions que l’on mesure et non les quantités en volume normobar.

Question 2 (6 points)

Une plongée de nuit est organisée au sein d’une structure en Manche et vous profitez de l’occasion pour mettre votre stagiaire MF1 en situation de directeur de plongée.

Elaborez une fiche pour l’aider à organiser cette plongée

La fiche ci-dessous n’est pas exhaustive. Certains éléments non spécifiques à la plongée de nuit sont en rappel mais non détaillés.  D’autres organisations de la fiche étaient possibles.

| Site (1 pt) | - Profondeur adaptée au niveau des plongeurs - Abrité (en fonction de la météo), peu étendu, peu profond, - Facilité pour s’orienter, repères caractéristiques - Suffisamment riche en faune et en flore - Déterminer l’horaire des marées et vérifier les courants, la météo |
| --- | --- |
| Matériel (1,5 pt) | - Bateau : feux de navigation et feux de capacité de manœuvre restreinte (rouge blanc rouge), moyen de communication (VHF). - Matériels spécifiques à la plongée scaphandre (non détaillés ici) - A prevoir pour la plongée de nuit : lampes supplémentaires, piles et batteries de rechange, cyalume, lampes à éclat - Matériel spécifiques des plongeurs : - Guide de palanquée : 1 lampe (ou 1 phare) + parachute de paliers - Les plongeurs ont une lampe chacun. - Palanquées équipées de cyalumes ou de systèmes réfléchissants de couleurs différentes permettant un repérage plus facile |
| Hommes (1 pt) | - DP ayant une expérience de la plongée de nuit - Sécu surface : titulaire du RIFAP, capable de manœuvrer le bateau (permis) et capable de déclencher les secours - Plongeurs avec un minimum d’expérience (N2 ou N1 expérimenté). - Vérifications administratives, Certif. Médical, etc (rappel) - Equilibrer les palanquées avec des plongeurs expérimentés la nuit et d’autres moins expérimentés - Réduction de l’effectif des palanquées en fonction de la visibilité |
| Briefing (2,5 pts) | - Consignes à respecter : profondeur maximum autorisée et temps maximum à ne pas dépasser (rappel fiche de sécurité). - Plongée restant dans la courbe de sécurité - Garder une distance plus réduite qu’en plongée de jour - Définir la procédure en cas de perte au sein de la palanquée - Si non retour au mouillage, utiliser le parachute de palier et y mettre sa lampe à l’intérieur - Echelonner le départ des palanquées à 5 mn d’intervalle afin d’éviter les pertes et mélange de palanquée - Explications sur la faune et de la flore spécifique à la plongée de nuit, dangers éventuels du milieu. - Communication : éclairage des signes avec la lampe au fond. Signes spécifiques en surface la nuit pour le signal de détresse ou le signe OK. Utiliser les capacités réfléchissantes des instruments (manomètres, ordinateurs) |

Question 3 : Mélanges (6 pts)

Vous disposez dans le local gonflage de tampons Air de 50 litres à 300b ainsi que des tampons de 50 litres à 300 b contenant un mélange composé de 32% d’oxygène et 68% d’azote. (Air : O2 = 20% N2 = 80%)

Vous avez sur votre rampe de gonflage 5 blocs en équipression à 25 bars. Ces blocs contiennent tous un Nitrox de 40% d’oxygène et 60% d’azote.

Lors de tous les gonflages, il est fait volontairement abstraction de l’influence de la température.

- Quelle rampe de tampons utiliserez-vous pour obtenir dans les blocs de plongée un mélange à 33% d’oxygène ? Justifiez votre réponse par le calcul. (2 pts)

Utilisation des tampons de Nitrox 32 :

Pp résiduelles : PpO2 = 25 * 0.4 = 10 b ; Pp N2 = 25 * 0.6 = 15 b

Pp finales recherchées : PpO2 = 200 * 0.33 = 66 b ; Pp N2 = 200 * 0.67 = 134 b

Il faut ajouter 56 b d’O2 et il faut ajouter 119 b d’N2

Nous allons faire le complément en Nitrox 32 de 25 à 200 b

PpO2 = 175 * 0.32 =56 b ; Pp N2 = 175* 0.68 = 119  b, ce qui correspond.

Commentaire : on ne connait pas le volume des 5 blocs, mais ce n’est pas nécessaire si les calculs sont menés en pressions partielles. Cependant, on fait l’hypothèse que les tampons de la rampe nitrox sont en nombre suffisant pour arriver à 200b dans les blocs par simple transfert.

- A partir de votre bloc Nitrox 33/67 précédemment rempli à 200 b (Nx : 33% d’oxygène 67% d’azote), vous désirez en faire un Trimix contenant 36 % d’hélium. L’oxygène est utilisé à une PpO² maximale admissible de 1.6 b.

- Comment procédez-vous ? (1 pts)

- Est-ce que le mélange obtenu est normoxique ? (1 pts)

La pression partielle d’hélium dans un bloc à 200 b avec 36% d’hélium est 200 * 0.36 = 72 b

Il faudra purger le bloc Nitrox 33/67 de 72 b (simple mais pas vraiment optimal !).

Il reste donc 200 – 72 = 128 b de Nitrox 33/67 ce qui correspond à une PpO2 de 42.24 b

Pourcentage d’Oxygène dans le mélange

42.24 / 200 = 0.2112 soit 21% O2  donc normoxique.

C) Déterminez la composition de ce mélange, quelle est sa limite d’utilisation ? (1 pt)

Pp O2:	42 b	oxygène : 21%

Pp N2:	86 b	azote     : 43%

Pp He:	72 b	hélium    : 36%

Pour une Pp O2 max de 1,6 b : 1,6 / 0,21 = 7,619

soit  Profondeur max. : 66.19 mètres,  donc 66 mètres

- Déterminez la profondeur équivalente narcose du mélange. (1 pt)

PpN² Mélange = Pabs * % N²

PpN² mélange = 7.6 * 0.43 = 3.268 b

Pabs Air = PpN² Mélanges / % N² Air

Pabs Air = 3.268 b / 0.8 b

Pabs Air = 4,085 b soit 30,8 mètres

PEN : 30.8 mètres