Monitorat Fédéral  2ème degré

Niolon Septembre 2011

Aspects théoriques de l’activité (coefficient 3, 1h30)

1. Calcul de tampon et gonflage :

Vous disposez d’une rampe avec 4 sorties alimentée par 3 tampons pouvant être indépendants de 50 litres chacun, gonflés à 250 bars (lus manomètre) et vous désirez  remplir sur la même rampe 4 blocs de 15 litres dans lesquels il reste 40 bars (*) (PS = 230 bars)

- a) Vous souhaitez gonfler les blocs de façon à obtenir la plus grande pression dans ces derniers. Vous utiliserez la méthode la plus rationnelle. Quelle sera la pression finale (Sans tenir compte de l'augmentation de la température)?					(3 points)

b) A l'issue du gonflage, en réalité le manomètre indiquait 230 b. La température ambiante étant de 20°C, quelle était la température de l'air dans les blocs  immédiatement à la fin du gonflage ?											(2 points)

2. Notions sur le compresseur

Vous avez décidé de donner à vos stagiaires des notions sur l’entretien des compresseurs et les règles générales de fonctionnement des stations de gonflage.

a) Quels sont les risques potentiels liés au gonflage ?					(1 point)

b) Quelles précautions devront-ils prendre avant, pendant et après le gonflage ? 	(2 points)

c) Légendez le schéma 1 (fiche jointe) puis expliquez le principe de la compression. (2 points)

d) Légendez le schéma 2									(2 points)

e) Légendez le schéma 3. Expliquez son mode de fonctionnement. Donnez les raisons pour lesquelles il est particulièrement indispensable. 						(2 points)

3. Organisation d'un stage de formation de plongeurs

A la suite de demandes de membres de votre club, vous concevez une évaluation formative pour accorder à ces plongeurs les aptitudes conformes au nouveau code du sport.

Ce stage concerne 6 plongeurs, 4 N2 et 2 N3 :

- 2 élèves N2 postulent pour l’aptitude PA40

- 2 élèves N2 postulent pour l’aptitude PE 4

- 2 N3 récemment certifiés par un E3 veulent parfaire leur formation afin de pouvoir évoluer sereinement en autonomie jusqu'à 60m.

- Fixez la durée de votre stage. 							(1 point)

- Présentez le programme sous la forme d'un tableau				(3 points)

- Précisez  les moyens et l’encadrement que vous jugez nécessaires.		(2 points)

Schémas fournis pour la question 2.

Principe de fonctionnement d'un compresseur

1

6

Schéma extrait de plongée plaisir Niveau 4. A Foret

2

3

4

5

1

Coupe d'un compresseur "Bauer"

2

3

4

5

6

7

7 : Titre :……………….

1

2

3

5

6

4

Monitorat Fédéral  2ème degré

Niolon Septembre 2011

Aspects théoriques de l’activité (coefficient 3, 1h30)

Eléments de correction

1. Calcul de tampon et gonflage :

Vous disposez d’une rampe avec 4 sorties alimentée par 3 tampons de 50 litres chacun, gonflés à 250 bars (lus manomètre) et vous désirez  remplir sur la même rampe 4 blocs de 15 litres dans lesquels il reste 40 bars (*) (PS = 230 bars)

- a) Vous souhaitez gonfler les blocs de façon à obtenir la plus grande pression dans ces derniers. Vous utiliserez la méthode la plus rationnelle. Quelle sera la pression finale (sans tenir compte de l'augmentation de la température)?					(3 points)

b) A l'issue du gonflage, en réalité le manomètre indiquait 230 b. La température ambiante étant de 20°C, quelle était la température de l'air dans les blocs  immédiatement à la fin du gonflage ?											(2 points)

Eléments de correction :

1) Si on utilise les 3 tampons simultanément, la pression sera de : (3 x 50 x 250 + 4 x 15 x 40) / (3 x 50 + 4 x 15) = 190 b

Si on utilise les 3 tampons successivement, la pression évoluera comme suit :

1er tampon : (1 x 50 x 250 + 4 x 15 x40 ) / (1 x 50 + 4 x 15) = 135,5 b

2ème tampon : (1 x 50 x 250 + 4 x 15 x 135,5) /  (1 x 50 + 4 x 15) = 187,5 b

3ème tampon: ( 1x 50 x 250 + 4 x 15 x 187,5) / (1 x 50 + 4 x 15) = 215,9 b

La seconde méthode est la plus rationnelle et permet d’obtenir la plus haute pression dans les blocs.

(3 pts)

2) T = Température AIR juste après le gonflage ; est l’inconnue recherchée

La pression relevée à 20° était de 215,9 b arrondi à 216 b

Pression à l’issue du gonflage = 230 b

230 X( 273+20)/(273 +T) = 216		67390/(273 + T )= 216

67390 = 216 x (273 + T) 		67390 = 58968 + 216 T 		67390 – 58968 = 216T

216T = 8422		T = 8422/216 = 38,99

T = 38,99 SOIT 39°C								(2 pts)

2. Notions sur le compresseur

Vous avez décidé de donner à vos stagiaires des notions sur l’entretien des compresseurs et les règles générales de fonctionnement des stations de gonflage.

a) Quels sont les risques potentiels liés au gonflage ?					(1 point)

b) Quelles précautions devront-ils prendre avant, pendant et après le gonflage ? 	(2 points)

c) Légendez le schéma 1 (fiche jointe) puis expliquez le principe de la compression. (2 points)

d) Légendez le schéma 2									(2 points)

e) Légendez le schéma 3. Expliquez son mode de fonctionnement. Donnez les raisons pour lesquelles il est particulièrement indispensable. 						(2 points)

Eléments de correction :

a) Les risques potentiels :

— Les risques électriques : électrocution et incendie

— Les risques physiques : explosion, projection et fouettement des flexibles

Intoxication, brûlure, glissade, écrasement de membre, atteinte du système auditif.

(1 pt)

b) Les précautions à prendre :

Avant le gonflage, la personne qui est en chargé doit procéder à un examen de la station afin d’en repérer les éléments de sécurité ainsi que l’agencement général.

La personne chargée du gonflage doit se référer aux consignes d’entretien et de gonflage :

En matière d’entretien :

Lubrification

Nettoyage

Evacuation des condensats

En matière de gonflage :

Chronologie des opérations depuis la mise en marche

Chronologie des opérations jusqu’à l’arrêt complet

La gestion administrative => pour les vidanges, le renouvellement des filtres, bref l’entretien, les contrôles divers…				(2 pts)

Schémas fournis pour la question 2.

Principe de fonctionnement d'un compresseur

1

6

Schéma extrait de plongée plaisir Niveau 4. A Foret

2

3

4

5

(2 points)

Coupe d'un compresseur "Bauer"

1

- Filtre à air

- Etage

- Capot de protection

- Bouchon de remplissage d’huile

- Tubulure

- Carter

- Purge

2

3

4

5

6

7

(2 points)

Décanteur

1

2

3

5

6

4

Commentaires : le décanteur permet de récupérer les résidus d’huile et d’eau encore présents dans le circuit d’air HP, avant entrée dans les bouteilles. Pièce essentielle pour éviter que ces résidus ne se retrouvent dans les blocs…Prévention de la corrosion pour les blocs et prévention du givrage des détendeurs utilisés en eau froide

(2 points)

3. Organisation d'un stage de formation de plongeurs

A la suite de demandes de membres de votre club, vous concevez une évaluation formative pour accorder à ces plongeurs les aptitudes conformes au nouveau code du sport.

Ce stage concerne 6 plongeurs, 4 N2 et 2 N3 :

- 2 élèves N2 postulent pour l’aptitude PA40

- 2 élèves N2 postulent pour l’aptitude PE 4

- 2 N3 récemment certifiés par un E3 veulent parfaire leur formation afin de pouvoir évoluer sereinement en autonomie jusqu'à 60m.

- Fixez la durée de votre stage. 							(1 point)

- Présentez votre programme sous la forme d'un tableau				(3 points)

- Précisez  les moyens et l’encadrement que vous jugez nécessaires.		(2 points)

Eléments de correction :

Le cadre servant à délimiter cet exercice est celui prévu par le code du sport et le MFT.

Le candidat devra mettre en avant sa connaissance du contexte défini par le code du sport et des diverses aptitudes auxquelles il y est fait référence. Les cursus fédéraux devront également être connus.

Le candidat devra exposer son programme qui devra comporter l’évaluation des 3 aptitudes prévues en conformité avec le code du sport, mais également le MFT.