Monitorat fédéral 2ème degré

Session de septembre 2013 Niolon

Théorie de l’activité. Durée : 1h30	coefficient 3

Sujet 1 – Gestion du parc matériel

1/ Vous faites le point des matériels pour lesquels on vous a signalé des dysfonctionnements. Etablissez pour chaque situation un diagnostic en précisant les causes possibles de la panne. (3 points)

- détendeur 1	le détendeur est dur à l’inspiration

- détendeur 2	le plongeur se plaint de boire de l’eau quand il descend dans le bleu

- détendeur 3	des bulles sortent légèrement par les ouvertures du premier étage.

- détendeur 4	une fuite d’air apparaît immédiatement par l’embout à l’ouverture de la bouteille

- inflateur	 gilet l’inflateur gonfle en permanence après une première injection d’air

- gilet		le gilet ne tient pas le gonflage dans la durée

2/ Vous décidez de sensibiliser les plongeurs de votre club aux principes d’entretien préventif des matériels collectifs. Quels sont les points sur lesquels vous souhaitez attirer leur attention. (1 point)

3/ Un stagiaire pédagogique vous sollicite pour une explication du phénomène de givrage des détendeurs en eau froide. Détaillez les différents éléments qui entrent en jeu et décrivez le phénomène. Vous préciserez les dispositifs de prévention et la conduite à tenir pour limiter les risques de givrage en plongée. (3 points)

Sujet 2 – Stage Niveau 4

Votre comité départemental organise un stage de préparation au niveau 4 en mer durant dix jours pour 10 plongeurs qui se présenteront à l’examen à l’issu du stage de 10 jours. Des cours théoriques ont été réalisés durant la période hivernale, toutefois les stagiaires ne se sont pas présentés à un examen de théorie anticipée.

Vous êtes chargé de conduire la préparation des stagiaires N4 et vous profitez de ce stage pour mettre en situation 2 stagiaires pédagogiques MF1 en fin de formation que vous suivez depuis la fin de leur stage initial. L’équipe d’encadrement qui vous accompagne est composée de 4 autres moniteurs, 3 MF1 et 1 MF2.

1/ Etablissez le planning du stage de préparation à l’examen du niveau 4 en précisant et justifiant les choix d’organisation que vous retenez. (3 points)

2/ Définissez les compétences que vous souhaitez développer chez vos stagiaires MF1 et établissez ensuite le programme de travail que vous leur proposez en relation avec le planning des stagiaires N4. (3 points)

Sujet 3 – Gonflage et plongée NITROX

Dans votre club en bord de mer, durant la période d’été, on fait en moyenne 40 plongées par demi-journée.

Vous avez estimé que votre équipement utile se compose de 10 bouteilles de 15 litres, 25 bouteilles de 12 litres et 4 bouteilles de 6 litres pour les enfants. Après chaque plongée, les 15 litres reviennent en moyenne avec 70 bars d’air, les 12 litres avec 50 bars, les 6 litres avec 80 bars. Toutes les pressions indiquées sont lues au manomètre.

Vous disposez d’un compresseur qui débite 28 m3 / heure.

1/ Les bouteilles étant gonflées à 200 bars, calculez le temps de gonflage en fin de demi-journée sans utilisation de tampons. (1 point)

A la suite d’une panne de compresseur, vous gonflez à 200 bars en une seule opération, 2 bouteilles de 15 litres dans lesquelles il reste respectivement 60 et 40 bars ainsi que 2 bouteilles de 12 litres dans lesquelles il reste 50 et 75 bars. Vous utilisez uniquement une réserve d’air contenue dans 5 tampons de 50 litres gonflés à 230 bars.

2/ Pouvez-vous gonfler vos bouteilles comme vous le souhaitiez ? Quelle sera la pression résiduelle dans les tampons ?  (1 point)

Pour plonger au NITROX, vous disposez d’une B50 d’oxygène. La bouteille de 50 litres est à 180 bars. Vous souhaitez utiliser  un NITROX 40. Vous préparez une bouteille de 15 litres dans laquelle il reste 70 bars d’un NITROX 32.

On convient que la composition de l’air est simplifiée à 20% oxygène et 80% d’azote.

3/ Donnez la pression résiduelle dans la B50 d’oxygène et expliquez précisément votre procédure dans ses aspects techniques et réglementaires. (3 points)

Cette plongée NITROX se déroule dans un lac d’altitude situé à 2000m. La lecture de l’analyseur avant l’immersion donne 39% d’oxygène dans le mélange.

4/ Calculez la profondeur maximale autorisée par ce mélange suroxygéné lorsqu’on utilise une pression partielle maximale d’oxygène de 1,4 bar.

A cette profondeur maximale, quelle est la profondeur équivalente table ?				(2 points)

Théorie de l’activité - Référentiel de correction-Septembre 2013

Sujet 1 - Gestion du parc matériel (7 points)

1/ Diagnostic des pannes courantes (0,5 point par cas)

- détendeur 1 : le détendeur est dur à l’inspiration

robinet de conservation mal ouvert, filtre du 1er étage encrassé, 1er étage déréglé, moyenne pression faible, 2ème étage déréglé

- détendeur 2 : le plongeur se plaint de boire de l’eau quand il descend dans le bleu

soupape d’expiration détériorée, corps étranger, membrane du 2ème étage détériorée

- détendeur 3 : des bulles sortent légèrement par les ouvertures du premier étage

membrane du 1er étage détériorée, joint du piston détérioré

- détendeur 4 : une fuite d’air apparaît immédiatement par l’embout à l’ouverture de la bouteille

blocage de la fourchette du 2ème étage, détérioration du siège/clapet du deuxième étage

- inflateur gilet : l’inflateur gonfle en permanence après une première injection d’air

détérioration du système de ressort, encrassage du clapet

- gilet : le gilet ne tient pas le gonflage dans la durée

détérioration d’une membrane de soupape, détérioration du tuyau annelé, percement du gilet, détérioration du joint de la purge lente

2/ Entretien préventif des matériels collectifs (1 point)

Rinçage à l’eau douce, séchage à l’abri du soleil, éviter les sources de chaleur et les chocs.

Maintenance spécialisée et révision annuelle.

3/ Phénomène de givrage (3 points)

Le phénomène est lié à l’abaissement de la température lors de la détente de l’air. La production de froid, en plus de l’abaissement de la température due au milieu extérieur, est proportionnelle au rapport de détente et au débit d’air. Le 1er étage est le lieu privilégié du givrage, autour du siège/clapet, au niveau de la membrane ou autour du joint torique du piston. Le givrage d’un élément positionne le détendeur en débit continu qui entretient le givrage.

La vapeur d’eau de l’air de la bouteille ou l’air expiré dans le 2ème étage peuvent, sous l’action du froid, former des cristaux qui bloquent les mécanismes.

Prévention

Privilégier les détendeurs équipés de systèmes antigivre. Privilégier les détendeurs dont la conception favorise les échanges thermiques et permet le réchauffement des pièces froides. Monter le direct système sur le 1er étage secondaire lorsqu’on dispose de deux détendeurs indépendants.

Etre attentif à limiter les débits continus, ne pas gonfler son gilet en inspirant, ventiler calmement, limiter les efforts sous l’eau, limiter la profondeur.

Sujet 2 – Stage Niveau 4 (6 points)

1/ Planning de préparation à l’examen du N4 (3 points)

Le planning proposé devra prévoir :

- l’entraînement à l’ensemble des épreuves de l’examen N4

- des temps pour des révisions des connaissances théoriques

- une répartition et une progression des efforts physiques

- une répartition adaptée des plongées techniques.

Le planning devra également respecter les préconisations fédérales et les règles élémentaires de prévention des accidents (décompression, apnée, efforts physiques).

2/ Compétences développées chez les stagiaires MF1 (1,5 point)

Les compétences doivent prendre en compte le positionnement des stagiaires dans le cursus de formation (fin de formation).

A titre d’exemple, on pourra retenir :

- enseigner un geste technique dans l’espace 0 à 40 m

- organiser un atelier sécurisé en mer

- proposer des actions de remédiation techniques

- évaluer une performance physique

- évaluer une prestation  technique

- réaliser un cours théorique de synthèse

- enseigner le matelotage en situation

Programme de travail pour les stagiaires MF1 (1,5 point)

Le programme proposé devra être cohérent avec les compétences énoncées et les activités prévues dans le planning des stagiaires N4. Le réalisme et la mise en œuvre de la sécurité devront être manifestes.

Sujet 3 – Gonflage et plongée nitrox (7 points)

1/ Temps de gonflage sans utilisation des tampons. (1 point)

Quantité d’air nécessaire : 67 380 l

Durée de gonflage : 67,38 / 28 = 2,40 h	soit  2h24 min

2/ Pression résiduelle dans les tampons ?   (1 point)

Quantité d’air disponible : 57 500 + 3 000 = 60 500 L

Volume en eau : 250 + 54 = 304 L

Pression à l’équilibre : 199 bars

3/ Pression résiduelle dans la B50 d’oxygène.  (1 point)

Pressions partielles dans le 15 L gonflé au N32	O2  	70 x 0,32 = 22,4 bars

N2	70 x 0,68 = 47,6 bars

Pressions partielles attendues N40			O2  	200 x 0,40 = 80 bars

N2	200 x 0,60 = 120 bars

PP d’azote à ajouter					120 – 47,6 = 72,4 bars

Ajout d’oxygène lors du gonflage à l’air		(72,4  x 0,20) / 0,80 = 18,1 bars

Ajout d’oxygène par transfert				80 – 22,4 – 18,1 = 39,5 bars

Pression résiduelle dans la B50			180 – 39,5 = 140,5 bars

Procédure de gonflage. (2 points)

Procédure : transfert d’oxygène (5 bars / minute maxi) depuis la B50 jusqu’à 140,5 bars (lecture de la pression sur le manomètre de la lyre ou de la B50) puis gonflage au compresseur avec surfiltration pour ajout d’air jusqu’à 200 bars. Analyse du mélange et renseignement du registre et de l’étiquette de la bouteille.

4/ Profondeur maximale en altitude.

Profondeur maxi autorisée par le mélange	Pabs	1,4 / 0,39 = 3,59 bars		(1 point)

Pression hydro max : 3.59 – 0.8 = 27.9 m

Profondeur équivalente en lac			Patm à 2000 m = 0,8 bar		 (1 point)

| Profondeur | P.hydro | P.atm. | P. totale | %N2 | PpN2 | PpN2/P.atm. | %O2 | PpO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,9 | 2,79 | 0,8 | 3,59 | 0,6 | 2,154 | 2,6925 | 0,4 | 1,436 | altitude |
| 23,65625 | 2,365625 | 1 | 3,365625 | 0,8 | 2,6925 | 2,6925 |  |  | mer |