EPREUVE ASPECT THEORIQUE DE L'ACTIVITE

MF2 Tahiti 2004

Temps : 1h00

- Après une plongée en mer (d = 1,03) à 30 mètres vous découvrez un objet rectangulaire dont les dimensions sont : 105 cm X 5 dm X 800 mm. Après expertise, celui-ci est composé pour 2/3 de bronze (masse volumique = 8500 Kg / m3) et pour 1/3 de bois (masse volumique = 800 Kg / m3). (6 points)

Vous disposez de blocs de 15 litres qui après gonflage sont à 221,6 bars avec une température de 29 °C, et qu'avant la plongée ceux-ci sont à 20°C.

- Quel devra être le volume du parachute ?

- Quelle est la pression des blocs avant la plongée ?

- Quel est le nombre de blocs nécessaires pour remonter cet objet ?

(g = 10 m / s2 et Patm = 1 bar)

- détendeur. (6 points)

- Légendez les schémas de 1er étage ci-joint

- Etablissez le bilan des forces de chacun d'eux

- Donnez l'avantage de l'un sur l'autre

- Quel serait l'effet d'une micro fuite au niveau du siège clapet ?

- Votre président de club vous demande d'organiser un examen niveau 4 sur 2 jours (samedi, dimanche). Le nombre de candidat est de 8. (5 points)

- Proposez votre programme

- Comment vous organiserez-vous pour gérer la RSE et le deuxième candidat aux épreuves à 40 et à 30 mètres ?

- Donnez la composition de votre jury.

- En tant que MF 2 vous êtes responsable de la constitution des palanquées d'un groupe de plongeurs constitué comme suit : (3 points)

En exploration :

  - 4 plongeurs de niveau 3

  - 3 plongeurs de niveau 1

En technique :

  - 4 plongeurs de niveau 1 en fin de formation niveau 2 dont l'objectif est l'accoutumance à la profondeur dans les limites de leurs prérogatives.

  - 2 plongeurs débutants en fin de formation niveau 1

Vous disposez de deux MF 1, d'un stagiaire MF 1 en milieu de stage en situation et d'un niveau 4.

Présentez votre feuille de palanquée avec tous les paramètres s'y rapportant.

EPREUVE ASPECT THEORIQUE DE L'ACTIVITE

MF2 Tahiti 2004

(référentiel)

Temps : 1h00

- Après une plongée en mer (d = 1,03) à 30 mètres vous découvrez un objet rectangulaire dont les dimensions sont : 105 cm X 5 dm X 800 mm. Après expertise, celui-ci est composé pour 2/3 de bronze (masse volumique = 8500 Kg / m3) et de 1/3 de bois (masse volumique = 800 Kg / m3).

Vous disposez de blocs de 15 litres qui après gonflage sont à 221,6 bars avec une température de 29 °C, et qu'avant la plongée ceux-ci sont à 20°C. (6 points)

- Quel devra être le volume du parachute ? (3points)

volume du parachute : 2 m3 (1,99 m3)

- Quelle est la pression des blocs avant la plongée ? (1 point)

pression des blocs avant la plongée : 215 b (214,9 b)

- Quel est le nombre de blocs nécessaires pour remonter cet objet ? (2 points)

Il faut 3 blocs (2,6 blocs par calcul)

(g = 10 m / s2 et Patm = 1 bar)

- détendeur.(6 points)

- Légendez les schémas de 1er étage ci-joint (2 points)

Chambre haute pression

Ressort

Clapet

Siège

Aiguille

Chambre moyenne pression

Membrane

Ressort

Chambre humide pression ambiante

(1 point)

Chambre haute pression

Clapet

Ressort

Aiguille

(1 point)

Ressort

Chambre humide pression ambiante

Chambre de compensation

Chambre moyenne pression

Membrane

Siège

- Etablissez le bilan des forces de chacun d'eux (2 points)

bilan des forces 1er étage à membrane :

(1 point)

bilan des forces 1er étage à membrane compensée :

(1 point)

- Donnez l'avantage de l'un sur l'autre. (1 points)

Sur le 1er étage à membrane compensée la HP a disparu de l'équation finale du bilan des forces. La baisse de la haute pression pendant la plongée, n'entraînera pas de variation de la moyenne pression.

- Quel serait l'effet d'une micro fuite au niveau du siège clapet ? (1 points)

Augmentation de la MP et par la suite ouverture du clapet du deuxième étage

- Votre président de club vous demande d'organiser un examen niveau 4 sur 2 jours (samedi, dimanche). Le nombre de candidat est de 8. (5 points)

- Proposez votre programme

Proposition de programme

| SAMEDI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Horaire | Epreuves N4 | Jury |
| 08h00 | Présentation du jury |  |
| 08h30 | 800 m PMT |  |
| 09h00 | Epreuve 30 m | 4 jury |
| 11h00 | Matelotage | 4 jury |
| 12h30 | REPAS |  |
| 13h30 | Epreuves théoriques - anat./Physio. - accidents - tables | 4 jury |
| 16h00 | - apnée épreuves à 20 m - RSE - sauvetage 20 m | 4 jury |
| DIMANCHE |  |  |
| 08h00 | 500 m Capelé |  |
| 08h30 | Epreuves à 40 m | 4 jury |
| 10h00 | Matériel | 4 jury |
| 12h00 | REPAS |  |
| 13h30 | Epreuves théoriques - réglementation - physique | 2 jury |
| 16h00 | mannequin |  |
| 17h30 | Délibération du jury |  |
| 18h30 | RESULTAT + Trompette et confettis |  |

- 2 candidats pour 1 jury lors des épreuves à 30 ou 40 mètres

- Sécurité sur les délais entre les plongées "profondes" du matin et celles de l'après midi.

- Comment vous organiserez-vous pour gérer la RSE et le deuxième candidat aux épreuves à 40 et à 30 mètres ?

Mise en place de moyen axés sur la sécurité (accompagnement du candidat à la RSE, mise en place d'un parachute et attente en surface etc …)

- Donnez la composition de votre jury.

Composition du jury :

- 1 IR

- 3 MF 2

- 4 MF 1

- En tant que MF 2 vous êtes responsable de la constitution des palanquées d'un groupe de plongeurs constitué comme suit : (3 points)

En exploration :

  - 4 plongeurs de niveau 3

  - 3 plongeurs de niveau 1

En technique :

  - 4 plongeurs de niveau 1 en fin de formation niveau 2 dont l'objectif est l'accoutumance à la profondeur dans les limites de leurs prérogatives.

  - 2 plongeurs débutants en fin de formation niveau 1

Vous disposez de deux MF 1, d'un stagiaire MF 1 en milieu de stage en situation et d'un niveau 4.

Présentez votre feuille de palanquée avec tous les paramètres s'y rapportant.

Respect des prérogatives de chaque plongeurs (profondeur, nombre de plongeurs par palanquée 2 équipes de 2 N3, 2 N1 en fin de formation + MF1 …) encadrement du stagiaire MF1 par vous (MF2) ….

Respect de l'arrêté.