Monitorat fédéral  2ème degré

Polynésie

Aspects théoriques de l'activité Durée : 1H30 - Coefficient 3

- Calcul de tampons (8 pts)

Vous possédez un compresseur de 20 m3 / heure avec 3 tampons de 50 litres à 300 b indissociables. La rampe de gonflage permet de remplir 10 blocs en simultané.

En moyenne, 20 plongeurs sont comptabilisés par sortie sur le bateau du centre, soit 5 blocs de 15 litres et 15 blocs de 12 litres. Tous les blocs ont une pression de service de 200 bars. Lorsqu’ils reviennent au gonflage, les blocs contiennent en moyenne une pression résiduelle de 50 bars.

Toutes les pressions sont lues au manomètre et vous ne tiendrez pas compte des variations dues à la température.

a)	Combien de temps le compresseur doit-il fonctionner pour gonfler tous les blocs sans utiliser les tampons ?

b)	En utilisant uniquement les tampons, quelle sera la pression dans les 20 blocs sachant que les 15 litres seront remplis en priorité lors du premier tour (en même temps que cinq 12l?

c)	Combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour compléter les bouteilles-tampon à 300 b après avoir gonflé les blocs de plongée ?

d)	Combien de bouteilles tampon doit-on rajouter pour regonfler les 20 blocs sans utiliser le compresseur ?

e)	Malgré ces savants calculs, les pressions obtenues dans les blocs seront toujours significativement inférieurs aux prévisions théoriques. Comment expliquez-vous ce fait ?

- La compensation au premier étage d’un détendeur (6 pts)

a)      Définissez la compensation et précisez ses avantages pratiques.

b)	En vous aidant des deux schémas ci-dessous. Expliquez la surcompensation au premier étage d’un détendeur à piston et celle d’un détendeur à membrane. Vous préciserez comparativement les avantages de chacun des deux mécanismes ?

c)      Quel type de second étage doit-on monter sur ces premiers étages ? Pourquoi ?

Image extraite de ©Henri Lebris « Principe des détendeurs »

- Organisation de stage (6 pts)

Votre président de club vous confie l'organisation d’un examen niveau IV complet (y compris la théorie) pour huit candidats, prévu pour se dérouler sur deux jours, en prévoyant l'annonce des résultats en fin d’examen le dernier jour.

a)  	Donnez le nombre, qualifications et fonctions des membres de jury dont vous avez besoin pour assurer une qualité optimale de l'évaluation ?

b)	Proposez votre organisation de l'examen : Construisez le tableau qui sera affiché en début d'examen à destination des candidats en indiquant le nombre des membres de jurys prévus pour chaque épreuve.

Afin de faciliter la rédaction de cet emploi du temps, vous identifierez les candidats de 1 à 8 et les jurys de A à …

c)	Justifiez les choix qui, à votre sens, méritent de l'être, particulièrement en matière de sécurité des candidats et des jurys.

Eléments de Correction Aspects théoriques Polynésie

- Calcul de tampons (8 pts)

- PV = 150 * (5 * 15 + 15 * 12 ) = 38250 dm3 = 38,250 m3

38,250 m3 / (20m3 / heure) = 38,250/20 heures = 1h 54’ 45’’ (2pts)

- Utilisation des tampons.

D’abord : 5x15 et 5x12

Constante initiale dans les blocs = (5x15 +5x12) x 50

= 6 750

Constante finale espérée	   = (5x15 +5x12) x 200

= 27 000

Constante à ajouter		   = 27 000 - 6 750

= 20 250

Or les tampons ne peuvent fournir qu’une constante de 15 000 (au-dessus de 200 bars)

Nous allons donc équilibrer les 10 premiers blocs et les tampons

La constante des tampons est de 3 x 50 x 300 soit 45 000

La constante de l’ensemble est donc de 6 750 + 45 000 soit 51 750

Pour un volume total de 5 x 15 + 5 x 12 + 3 x 50 soit 285 l

Il en résulte une pression de 51 750 / 285 soit 181,6 bars

Il reste dans les tampons une constante de 3 x 50 x 181,6 soit 27 236,8 (27 240)

Les autres blocs ont une constante initiale de 10 x 12 X 50 soit 6 000

La constante de l’ensemble est donc de 27 236,8 + 6 000 = 33 236,8

Pour un volume total de 10 x 12 + 3 x 50 soit 270 l

Il en résulte une pression de 33 236,8/ 270 soit 123,1 bars  (2pts)

- Temps pour terminer de remplir les blocs à l’aide du compresseur

Le compresseur devra  rajouter (200 - 181,6) soit 18, 4 bars dans (5 x 15 + 5 x 12) 135 l pour la première série soit  une constante de 2484

Le compresseur devra  rajouter (200 - 123,1) soit 76,9 bars dans (10 x 12) 120 l pour la première série soit  une constante de 9228

La constante totale que doit fournir le compresseur est de 2484 + 9228 soit 11 712

Ce qui représente un temps de gonflage de 11 712 /20 000 soit  35 min 8,16 s (0,586 h)

(2pts)

- Temps pour terminer de remplir les tampons à l’aide du compresseur

1h 54’ 45’’-35 min 8,16 s soit environ 1h 19 min 37 s

(2pts)

- Nombre de tampons à rajouter pour optimiser station gonflage

Constante nécessaire 38 250, or chaque tampon peut fournir 50 x (300-200) soit une constante de 5 000

38 250 / 5 000 = 7,65 soit  8 tampons

Nous avons déjà 3 tampons il en manque donc 5

Cinq tampons 50L/300 bar supplémentaires sont donc nécessaires pour monter les blocs à 200b.

f. Les résultats inférieurs aux prévisions s'expliquent par le fait que la formule P1V1 = P2V2 doit recevoir des correctifs pour les pressions supérieures à 176 b. (Dans la pratique, au-delà de 200 b).

C'est l'application de la formule de Wan der Waals. En d'autres termes, dans un tampon de 50 L à 300 b, il y a moins de 15 000 L d'air détendu.

II-   La compensation au premier étage d’un détendeur (6 pts)

  - La compensation permet d'annuler la force de la HP sur le clapet. La MP peut ainsi être maintenue théoriquement constante. Lorsque la HP baisse dans le bloc, le débit d'un détendeur compensé diminue donc moins que dans un 1 er étage non compensé.

  - En vous aidant des deux schémas ci-dessous. Expliquez la surcompensation au premier étage d’un détendeur piston et d’un détendeur membrane.

Sur le premier étage à piston (type MK25 Scubapro) (figure 1), la tige du piston n’est pas cylindrique, une légère augmentation du diamètre de celle-ci à proximité du siège HP expose une très petite surface à la HP, cette poussée (donc une force de fermeture) s’additionne à celle du ressort pour générer la légère élévation de la MP en fin de plongée.

Le fait de maintenir la MP constante à la sortie d’un premier étage ne suffit pas à maintenir constantes les performances du deuxième étage. En effet lorsque la profondeur augmente, la viscosité de l’air augmente et des pertes de charges se produisent dans différentes parties du détendeur et notamment dans le tuyau MP. Pour éviter cela, il faut augmenter la MP en fonction de la pression ambiante. Mais comment obtenir ce résultat? Sur le premier étage à membrane type Legend Aqualung (figure 2) la surface de la membrane S1 qui reçoit la pression ambiante Pa est plus grande que la surface de la membrane S2 qui reçoit la pression intermédiaire Pi.(Les pressions sont des pressions absolues). La pression entre les deux membranes reste à la pression atmosphérique et n’intervient pas dans le calcul. La MP augmente donc en fonction de la pression ambiante.

  - De quels avantages bénéficiez-vous avec le premier et le second mécanisme de surcompensation ?

Sur le détendeur piston surcompensé, lorsque la HP diminue, la baisse du débit est limitée par le principe de la surcompensation.

Sur le détendeur membrane surcompensé, l'effet de la profondeur (viscosité du gaz) sur la baisse des performances  est limité par le procédé.

  - Quel type de second étage doit-on monter sur ces premiers étages ? Pourquoi ?

Ces deux systèmes ne peuvent fonctionner correctement qu’avec des deuxièmes étages compensés. Si ce n’est pas le cas, l’augmentation de MP pourra provoquer un débit continu.

III- Organisation de stage (6pts)

Les organisations proposées par les candidats seront multiples.

Le jury évaluera la pertinence des propositions sur le plan de la sécurité, particulièrement respect des préconisations de la CTN.

La cohérence et la faisabilité de l'examen, ainsi que la qualité de l'évaluation seront prises en compte. On pourra rechercher si les propositions permettent une rotation correcte des candidats dans les différents jurys.