Monitorat fédéral  2ème degré

Polynésie

Décompression : Durée 1 h 30 Coefficient 4

Pour tous les problèmes, vous utiliserez les paramètres suivants :

(P atm mer = 1 bar ; densité de l’eau = 1 ; air : 80% N2 / 20% O2)

Question 1 : 	Problèmes de plongée (10 pts) - Chaque problème faux ou non fait : -1,5 point.

Résolution des problèmes de plongée en 45 minutes.

- Deux plongeurs descendent à 25m. Après 10 minutes de plongée, suite à une mauvaise manipulation de son gilet, un des plongeurs effectue une remontée rapide et l'équipe se retrouve en surface. Ils rejoignent leur premier palier en utilisant le temps maximum préconisé par la table MN90.

- Donnez la procédure de décompression de ces deux plongeurs.

- A 8 heures, deux plongeurs descendent à 29m pendant 25 min. Ils remontent en 5 min à leur premier palier. Ces mêmes plongeurs effectuent une deuxième plongée à 11h00, sur un fond de 24m pendant 12 minutes. Ils effectuent alors une remontée rapide et se retrouvent en surface en 1 minute. Ils se ré immergent et arrivent à leur mi-profondeur 2 minutes après leur arrivée en surface.

- Donnez la procédure de décompression de ces deux plongeurs.

- A 9h00, une palanquée descend à 35 m pendant 30 minutes et remonte normalement à son premier palier. Cette même palanquée veut replonger le plus rapidement possible à 25m pendant 30 minutes en effectuant un maximum de 10 minutes de paliers.

- Heure d’immersion de la deuxième plongée ?.

- Vous utilisez un Nitrox 30 % O² pour une plongée à 30 m pendant 40 minutes.

- Donner la profondeur équivalente et les paliers

- Un groupe de plongeurs descend à 8h00 à 36 m pendant 20 minutes et remonte à son premier palier. Ce groupe de plongeurs redescend à 8h45 à 16 m pendant 2 minutes. Un des plongeurs effectue alors une remontée rapide à la suite d’une panne d’air. Les autres plongeurs le rejoignent en surface. Après un changement de bloc, l’ensemble du groupe se ré immerge et arrive à sa mi-profondeur dans le temps imparti par la table.

- Donnez la procédure de décompression de ces plongeurs.

- Deux plongeurs s’immergent à 9h00 à 40 mètres pendant 20 minutes. Ils remontent normalement et effectuent leurs paliers. A la sortie de l’eau, ces plongeurs se mettent sous O2 pur pendant 1 heure, puis replongent à 20mètres.

- Combien de temps ces plongeurs peuvent-ils rester à cette profondeur sans faire de palier ?

- Une palanquée s’immerge à 9h00 dans un lac à une pression atmosphérique de 0.8 bar et plonge à une profondeur de 32 m pendant 20 min.

- Donnez la procédure de décompression de ces deux plongeurs.

- Deux plongeurs niveau III s’immergent à 9h00 pour effectuer une plongée à 40m pendant 30 minutes. Ces plongeurs partent avec des blocs de décompression d’O2 pur.

- Donnez la procédure de décompression de ces deux plongeurs.

- Deux plongeurs niveau III s’immergent à 9h00 pour effectuer une plongée à 40m pendant 30 minutes. Ces plongeurs partent avec des blocs de décompression d’O2 pur. Au bout de 10 minutes à 3 mètres, un des plongeurs tombe en panne d’O2 et repasse à l’air.

- Donnez la procédure de décompression de ces deux plongeurs.

- Une palanquée s’immerge à 9h00 pour effectuer une plongée à 50 mètres pendant 20 minutes. Deux heures après la sortie de l’eau la même palanquée souhaite replonger au Nitrox à 30 mètres pendant 20 minutes avec un maximum de 5 minutes de paliers.

- Donner le mélange Nitrox avec le minimum d’O2 que devra utiliser la palanquée.

Question 2 : Comparatif des procédures de décompression (5 pts)

Pour les paramètres suivants, effectuez sous forme de tableau la comparaison entre tables fédérales et ordinateurs de plongée :

- courbe de sécurité,

- début de plongée,

- fin de plongée,

- durée de plongée,

- vitesse de remontée,

- durée des paliers,

- remontée rapide,

- intervalles de plongée,

- paliers à l’oxygène,

- température de l’eau,

- fatigue, stress, efforts,

- organisation de la plongée (avec ordinateurs différents).

Listez les conseils d'utilisation à donner aux plongeurs qui s'initient à l'utilisation d'un ordinateur.

Question 3 : Eléments de calculs de tables (5 pts)

1°- Trois compartiments sont étudiés au cours d'une plongée de 30 minutes à 30 mètres.

a – Quelles sera la tension d’azote dans les compartiments : 10 min, 15 min, 30 min ?

b - sachant que Sc. : 10 min = 2,38 ; 15min = 2,2 ; 30min = 1,82, lequel sera le compartiment directeur et quelle sera la profondeur?

2°- Lorsqu'on consulte un ancien ouvrage traitant de la théorie de la plongée (ex "la plongée de Guy Poulet et Robert Barincou"), on constate que le terme de compartiment n'est pas utilisé dans le chapitre sur les éléments de calculs de table : ils ont utilisé uniquement celui de tissu.

Expliquez les raisons de ce changement de dénomination.

Eléments de Correction Polynésie

Question 1 : Problèmes de plongée (10 pts) La note minimale est bien évidemment 0

- Remontée rapide, 3 minutes pour regagner la mi profondeur (12.5m) pendant 5 minutes, puis remonter au premier palier. 25 mètres pendant 18 minutes, pas de palier sur la table, mais 2 minutes obligatoires après procédure remontée rapide.

- Remontée lente sur première plongée, inclure temps remontée dans temps de plongée

29 mètres pendant 30 minutes soit 9 minutes à 3 mètres. Intervalle surface : 2h20, on prendra donc 2h et non 2h30 dans les calculs. Azote résiduel après 2h : 1.00   Majoration : 1.03 pour 25m, soit 21 minutes

Remontée rapide sur seconde plongée, procédure 3 minutes pour regagner la mi-profondeur (12m), puis remonter au premier palier.

Temps à prendre en compte pour calculs paliers : 12 min+ 3 min + 5 min+ 21 min, soit 41 min

25 mètres pendant 41 min, palier de 16 minutes à 3 mètres.

- Remontée normale sur première plongée, ne pas inclure temps remontée dans temps de plongée.

35m pendant 30 minutes, soit 1 minute à 6 mètres et 20 minutes à 3 mètres. GPS : J

10 minutes à 3 mètres max, soit 40 min à 25 mètres. Le plongeur veut faire 30 minutes, soit 10 minutes de majoration maximum possible. 8 min pour 25 mètres donne un azote résiduel de 0.89.

0.89 pour GPS J  4h30 d’intervalle, soit  une entrée dans l’eau à 14h24 pour la seconde plongée.

- Pp = PAbs X % mélange soit, Pabs = 5,3b = 43m, le mélange Nx30 est utilisable à 30m.

Prof Equiv. = (P+10) x %N2 / 80 - 10 = (30+10) x 70 / 80 -10 = 25 mètres

On prendra donc 25 mètres 40 minutes sur les tables fédérales, soit 10 minutes de paliers à 3 mètres.

- Remontée normale sur première plongée, ne pas inclure temps remontée dans temps de plongée.

36m pendant 20 minutes, soit 8 minutes à 3 mètres. Intervalle surface 14 minutes.

La seconde plongée est donc une consécutive. 16 mètres pendant 2 minutes puis remontée rapide.

On comptera dans le temps de la seconde plongée : 20 + 2 + 3 + 5, soit 30 minutes à 36 mètres.

La mi-profondeur sera à 18 mètres (mi-prof de la première plongée).

On prendra donc 36 mètres 30 minutes sur les tables, soit 3 minutes à 6 mètres et 24 minutes à 3 mètres.

- Remontée normale sur première plongée, ne pas inclure temps remontée dans temps de plongée.

40m pendant 20 minutes, soit 1 minute à 6 mètres et 9 minutes à 3 mètres. GPS : H.

Au bout d’une heure sous O2, H (PPO2=1,16) passe à 0,97. Le plongeur replonge à 20 mètres (successive).

Majoration : 22 minutes. Le plongeur pourra replonger pendant 18 minutes sans avoir à effectuer de palier.

- Prof Mer = (Prof Lac x PLac) / PMer = 32/0.8 = 40 mètres.

Calcul Paliers : 40m pour 20 minutes, soit 1 minute à 6 mètres et 9 minutes à 3 mètres.

Calcul Prof paliers : Prof Lac = (prof Mer x PLac) / PMer  paliers à 4.8m et 2.4m.

Vitesse de remontée Lac = vitesse remontée Mer x PLac = 15 x 0.8 = 12 m/min.

- 40m pendant 30 minutes, soit 4 minutes à 6 mètres et 28 minutes à 3 mètres sur les tables fédérales.

La palanquée effectue sa décompression à l’O2 pur, le palier à 6 mètres n’est pas modifié (palier inferieur à 5 minutes), la durée du palier à 3 mètres est égale aux 2/3 de la durée du palier air arrondie à la minute supérieure (palier supérieur à 5 minutes). La palanquée effectuera donc à l’O2 pur 4 minutes à 6 mètres et 19 minutes à 3 mètres.

- 40m pendant 30 minutes. La palanquée effectuera à l’O2 pur 4 minutes à 6 mètres et 19 minutes à 3 mètres.

Heure de sortie : 9h57 (cf. problème VIII). Au bout de 10 minutes à 3 mètres, un des plongeurs tombe en panne d’O2 et repasse à l’air. La palanquée perd le bénéfice de la règle de diminution du temps de palier.

Elle restera donc 18 minutes à 3 mètres pour finir le temps de palier théorique à l’air. La palanquée effectuera donc un temps de 4 minutes à 6 mètres et 28 minutes à 3 mètres.

- 50m pendant 20 minutes soit 4 minutes à 6 mètres et 22 minutes à 3 mètres sur les tables fédérales. Heure de sortie : 9h50. GPS : J. Deux heures après la sorties de l’eau la même palanquée souhaite replonger au Nitrox à 30 mètres pendant 30 minutes avec un maximum de 5 minutes de paliers. Majoration : 27 minutes. La palanquée doit choisir un mélange qui lui donnera une profondeur équivalente de 20 mètres. Le mélange sera un Nx40.

Question 2 : Comparatif des procédures de décompression (6 pts)

- Tableau à remplir

| Paramètres | Tables Fédérales | Ordinateur |
| --- | --- | --- |
| courbe de sécurité | Définie clairement | Différente en fonction des ordinateurs |
| début de plongée | Immersion en surface | Immersion entre 0,5 et 1m en fonction des ordinateurs |
| fin de plongée | Sortie en surface | Emersion entre 1m et 0,5m en fonction des ordinateurs. |
| durée de plongée | De l’immersion au début de la remontée | De l’immersion à l’émersion. |
| vitesse de remontée | De 15 à 17 m/minutes | Plus lente (10 m/minute) ou variable en fonction de la profondeur. |
| Durée des paliers | Profondeur maxi atteinte + durée plongée (profil carré). Paliers 3, 6, 9 | Calcul en « temps réel » la tension d’azote dans tous les compartiments, comparaison constante aux coefficients de sursaturation : remonté en continu ou paliers à des profondeurs = ou différentes à 9, 6,3 m (fonction de l’altitude) |
| Remontée rapide | 1er palier de 5 min à demi-prof. à additionner à la durée de plongée | Soit arrêt du calcul de décompression avec alarme sonore (passage sur Timer) ou indication de paliers majorés à effectuer |
| Intervalles de plongée | < 15 min = consécutive >= 15 min = successive | Pas de distinction successive / consécutive: calcul d’une nouvelle saturation |
| paliers à l’oxygène | Réduction du temps de palier de un tiers | Palier à l’oxygène prévu dans certains ordinateur Nitrox |
| température de l’eau | Non prévu | Intégré dans certains modèles de décompression |
| fatigue, stress, efforts | Non prévu | Intégré dans certains modèles de décompression ou prise en compte en augmentant la plage d’altitude |
| Organisation des palanquées | Pas de problème si respect des consignes de sécurité habituelle | mélange de procédures de décompression différentes au sein d’une même palanquée : Accord avant l'immersion |

- Conseils d'utilisation

- Temps restant avant paliers (« No Dec Time ») : Ne pas effectuer toute la plongée aux limites de la courbe en évitant à tout prix de rentrer dans les paliers.  L’ordinateur n’a pas été conçu pour être utilisé comme cela.

- Planifier toute plongée à l’ordinateur et respecter cette planification.

- Gestion des profils Yoyo : Profils déconseillés car non gérés par tables et ordinateurs.

Limiter le nombre de remontées par plongée selon préconisation CTN.

- Gestion de la remontée rapide :

En cas d’utilisation de tables de plongée : protocole de la descente à mi profondeur pendant 5 min + durée : du début de la plongée initiale à la fin du palier à mi profondeur. Minimum 2 min à 3 mètres.

La demi-profondeur avec utilisation d’un ordinateur n’est pas prévue sur le mode d’emploi d’un ordinateur après remontée rapide. Le choix d'effectuer une mi-profondeur préventive n'est pas problématique puisque l'ordinateur continue de calculer la décompression

- Si l’ordinateur du plongeur est en mode erreur ou SOS = surveillance du plongeur et appel des secours à la première manifestation de symptômes.

- Sensibilisation des plongeurs au non mélange des procédures de décompression.

Question 3 : Eléments de calcul de table (5pts)

1°-	a) Quelles sera la tension d’azote dans les compartiments

C10 = 2,9  1,218 = 2 m 18   ;   C15 = 2,6  1,181 = 1 m 81   ;   C30 = 2,0  1,098 = 0 m 98

b) Le compartiment directeur sera donc le C10 qui impose l’arrêt le premier.

Le palier sera donc à 3 mètres.

c) La profondeur illimitée sans palier

T/Csc < 1   => T < Csc   => T < 1.54

Pabs = 1.54 / 0.8 = 1.925, soit 9.25 mètres.

2°-

Un tissu est une entité anatomique ayant les mêmes caractéristiques physiologiques. C'est donc un ensemble de cellules ayant des propriétés communes. Un tissu possède des caractéristiques de saturation et de désaturation non constantes dans le temps et dans l'espace.

Un compartiment est une entité théorique (concept mathématique). Les paramètres de fonctionnement de celui-ci sont constants dans le temps et dans l'espace.

Donc, dans notre organisme, aucun tissu ne se comporte comme un compartiment. Il s'agit bien d'une modélisation simplificatrice qui permet de calculer ce qui ne peut pas l'être avec un tissu réel. On suppose (et on espère !!!) donc que cette simplification aboutit à un résultat compatible avec la réalité physiologique.

C'est cette dualité qui permet d'expliquer la survenue d'accidents avec respect de procédures.