Monitorat fédéral 2ème degré

Trébeurden Juillet 2011

Aspects théoriques de l’activité : Durée 1h30 : Coefficient 3

Question 1 - Installation d’une station de gonflage (8 points)

Vous êtes le seul moniteur 2ème degré d’un tout nouveau club qui vient de voir le jour. Votre président vous demande de le conseiller sur la création de la station de gonflage. Il vous donne les éléments suivants :

- Le club vient de commander 25 blocs 12 litres à 200 bars.

- Il souhaite que le gonflage ne dure que 2 heures maximum en prenant comme référence le gonflage complet des blocs du club.

- Il souhaite une proposition avec un compresseur qui puisse, le cas échéant, gonfler des blocs à 230 bars, dans la perspective d'optimiser le futur parc de blocs.

- Il veut également une proposition avec des bouteilles tampons de 50 L à 300 bars.

- Evaluez le débit nécessaire du compresseur (1,5 points)

- Calculez le nombre de bouteilles tampons à 300 b, en une seule série, qui devraient être utilisées pour gonfler tous les blocs de 12 L, sans démarrer le compresseur (1,5 points)

- Etant donnée l’installation que vous avez recommandée, avec les bouteilles tampons à 300 b, utilisez le graphique joint pour en tirer les conclusions qui s'imposent.  (1,5 point).

- Compte tenu de ces différentes données, qu'allez-vous préconiser pour optimiser cette station de gonflage ? (1 point)

- Votre président vous pose des questions sur les différentes pannes d’un compresseur. Vous lui donnez les causes possibles. (2,5 points)

Vous remplirez le tableau de la feuille jointe.

Question 2 - Organisation (4 points)

Vous êtes MF2, responsable d'un club dans lequel deux N3 nouvellement diplômés par un MF1 souhaitent suivre une formation complémentaire afin de pouvoir jouir en toute sécurité de leurs prérogatives de PA4. Par ailleurs, trois autres membres de ce même club, N1 très chevronnés, désirent obtenir la qualification PE40. Ces deux formations seront effectuées au cours d'un ou plusieurs stages de deux jours en fin de semaine.

- Définissez vos objectifs de formation pour chacune de celles-ci (1 points)

- Présentez votre projet d'organisation pour mener à bien ces deux tâches. Si vous le souhaitez, il vous est possible, de solliciter de l'aide, en minimisant néanmoins les coûts de formation pour vos élèves (3 points)

Question 3 - Flottabilité du plongeur (8 points)

Un stagiaire niveau 4 est équipé d’une combinaison néoprène dont le volume total est de 5 L. Il a un lestage qui lui permet d’être équilibré à 5 mètres quand il reste dans son bloc 50 bars (1L d’air à Patm pèse 1,3 g).

On considère que l’équilibre est obtenu lorsque le plongeur est « au milieu » de son volume courant qui est de 1 L.

Vous calculerez vos résultats avec deux décimales.

- On considère qu’à 40 mètres, la combinaison perd la moitié de son volume et la pression dans le bloc de 15 L est de 180 bars. Quelle est la quantité d’air qui doit être mise dans le gilet pour être équilibré à cette profondeur et donnez la baisse de pression dans le bloc ? (2 points)(*)

Au cours de l’exercice du vidage du masque, il met plusieurs coups de palmes et se retrouve 5 mètres plus haut. Comment est modifié le volume d’air qui se trouve dans le gilet ?  (2 points)

3. 	Refaites les mêmes calculs avec ce candidat qui est surlesté de 2 kg. (2 points)

- Donnez votre conclusion sur cet exemple. (2 points)

(*) Pour cet exercice on considère que la densité de l'eau de mer est de 1.

Monitorat fédéral 2ème degré

Trébeurden Juillet 2011

Eléments de correction

Aspects théoriques de l’activité : Durée 1h30 : Coefficient 3

Question 1 - Installation d’une station de gonflage (8 points)

Vous êtes le seul moniteur 2ème degré d’un tout nouveau club qui vient de voir le jour. Votre président vous demande de le conseiller sur la création de la station de gonflage. Il vous donne les éléments suivants :

- Le club vient de commander 25 blocs 12 litres à 200 bars.

- Il souhaite que le gonflage ne dure que 2 heures maximum en prenant comme référence le gonflage complet des blocs du club.

- Il souhaite une proposition avec un compresseur qui puisse, le cas échéant, gonfler des blocs à 230 bars, dans la perspective d'optimiser le futur parc de blocs.

- Il veut également une proposition avec des bouteilles tampons de 50 L à 300 bars.

- Evaluez le débit nécessaire du compresseur (1,5 points)

25X12X200 = 60000 litres comme nous disposons de 2 h pour réaliser le gonflage, le débit horaire du compresseur doit être de :

60:2 = 30 M3/h

- Calculez le nombre de bouteilles tampons à 300 b, en une seule série, qui devraient être utilisées pour gonfler tous les blocs de 12 L, sans démarrer le compresseur (1,5 points)

(x X 50 X 200) + (25X12X200) = x X 50 X 300

x = 60000/5000 = 12 tampons

Autre solution: le surplus de pression de 200 à 300b doit permettre de tout gonfler.

x X 100 X 50 = 60000

x = 60000/5000 = 12 tampons

- Etant donnée l’installation que vous avez recommandée, avec les bouteilles tampons à 300 b, utilisez le graphique joint pour en tirer les conclusions qui s'imposent.  (1,5 point).

C’est l'équation de Van der Waals.

Notre loi de Mariotte suppose que les gaz sont parfaits. Les molécules entre en collision et plus on comprime, plus il y a collision des molécules de gaz.

Nous pouvons avoir 12 tampons de 50 L. On peut lire la courbe et si on mesure effectivement 300 b, en réalité, c'est comme si on avait seulement 275 b en appliquant Mariotte. Donc dans les tampons il manque 25 x 600 = 15000 L par rapport aux prévisions. Si on désire vraiment avoir le volume d'air correspondant réellement à 300 b (Mariotte), il faut donc augmenter le nombre de tampon.

Nombre de tampons supplémentaires:

75 x 50 x X = 15 000 L

X = 15000/(75x50) = 4 Tampons

Le nombre total de tampons à prévoir est donc de 12 + 4 = 16 Tampons

- Dans la correction, on tiendra compte de l’approximation du relevé du graphique qui doit rester cohérent avec le calcul prévisionnel.

- Compte tenu de ces différentes données, qu'allez-vous préconiser pour optimiser cette station de gonflage ? (1 point)

- Ne pas brancher les tampons en une seule série mais en 2 voire 3 séries.

- Il faut deux rampes car le club possède des bouteilles 200 b et souhaite des 230 b.

- Les rampes doivent avoir au minimum 4 tuyaux de chargement et de soupapes de sécurité compte tenu du nombre de bouteille dans le club.

- Votre président vous pose des questions sur les différentes pannes d’un compresseur. Vous lui donnez les causes possibles. (2,5 points)

Vous remplirez le tableau de la feuille jointe.

| Panne possible | Cause possible |
| --- | --- |
| Excès de pression inter étages | Défaut de clapet d’aspiration (0,5 pt) |
| Pression/débit insuffisant | Courroie détendue, fuite d’air dans le circuit, fuite au flexible, fuite sur une vanne, dysfonctionnement d’un clapet d’admission (0,5 pt) |
| Echauffement anormal | Circuit de refroidissement, sens de rotation (0,5 pt) |
| Bruit anormal - Claquement | Manque d’huile, transmission non alignée (0,5 pt) |
| Démarrage impossible | Panne moteur, manque d’essence ou d’électricité, pressiostat enclenché (0,5 pt) |

Question 2 - Organisation (4 points)

Vous êtes MF2, responsable d'un club dans lequel deux N3 nouvellement diplômés par un MF1 souhaitent suivre une formation complémentaire afin de pouvoir jouir en toute sécurité de leurs prérogatives de PA4. Par ailleurs, trois autres membres de ce même club, N1 très chevronnés, désirent obtenir la qualification PE40. Ces deux formations seront effectuées au cours d'un ou plusieurs stages de deux jours en fin de semaine.

- Définissez vos objectifs de formation pour chacune de celles-ci (1 point).

- Les deux N3 ont la compétence PA4 mais n’ont pas été formés à évoluer entre 40 et 60 mètres

- Il s’agit d’une prérogative du MF2

- Il ne faut pas confondre PA4 du code du sport  et formation à 60 mètres

- Les objectifs de formation sont ceux du N3 afin d’obtenir les prérogatives complètes attachées à ce niveau en spécifiant l’espace d’évolution 40 à 60 mètres

- On peut estimer normalement que l’autonomie dans l’espace 0-40 mètres est acquis pour les N3.

- Pour les trois N1, ils souhaitent la compétence PE40m qui correspond à PE3 du code du sport

- Ils sont chevronnés donc la qualification est possible

- Les objectifs de formations se rapprocheront de :

Maîtrise des aptitudes PE-2

Maîtrise de la vitesse de descente lors de l’immersion

Maintien d’un palier avec utilisation d’un parachute

Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maitrise de la rapidité d’exécution dans les réponses

Maîtrise d’une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée

- Présentez votre projet d'organisation pour mener à bien ces deux tâches (vous pouvez présenter votre réponse sous forme d’un tableau). Si vous le souhaitez, il vous est possible, de solliciter de l'aide, en minimisant néanmoins les coûts de formation pour vos élèves (3 points).

- Le MF2 doit proposer l’aide d’un E3 pour rester dans l’esprit de la question

- L’organisation devra prendre en compte les compétences des différents niveaux et précisera les objectifs de séance.

- La progression fera apparaître un nombre de week-end cohérent et réaliste

- La sécurité et le choix du site seront abordés

Question 3 - Flottabilité du plongeur (8 points)

Un stagiaire niveau 4 est équipé d’une combinaison néoprène dont le volume total est de 5 L. Il a un lestage qui lui permet d’être équilibré à 5 mètres alors que dans son bloc il reste 50 bars (1L d’air à Patm pèse 1,3 g).

On considère que l’équilibre est obtenu lorsque le plongeur est « au milieu » de son volume courant qui est de 1 L.

Vous calculerez vos résultats avec deux décimales.

- On considère qu’à 40 mètres, la combinaison perd la moitié de son volume et la pression dans le bloc de 15 L est de 180 bars. Quelle est la quantité d’air qui doit être mise dans le gilet pour être équilibré à cette profondeur et donnez la baisse de pression dans le bloc ? (2 points).(*)

Si la combinaison perd la moitié de son volume on a :

5 l/2 donc on a un surpoids de 2,5 L

L’air = (180-50)X15X1,3 = 2,53 kg

Le volume d’air à introduire dans le gilet sera donc de 2,5 + 2,53 = 5,03 L à 40 mètres.

La pression dans le bloc sera : (180X15)-(5,03X5)/15 = 178,32 bars

La baisse de pression est donc de 180 bars - 178,32 bars = 1,68 bar.

Au cours de l’exercice du vidage du masque, il met plusieurs coups de palmes et se retrouve 5 mètres plus haut.

- Comment est modifié le volume d’air qui se trouve dans le gilet ?  (2 points)

Donc pression passe à 4,5 bars

Le volume d’air à 35 mètres : 5X5,03/4,5 = 5,59

5,59-5,03 = 0,56 L d’augmentation du volume dans le gilet.

- Refaites les mêmes calculs avec candidat qui est surlesté de 2 kg. (2 points)

Surpoids = 5,03 + 2 = 7,03 L

Volume d’air à 35 mètres = 5X7,03/4,5 = 7,81 L

Pour le gilet on a : 7,81 – 7,03 = 0,78 L

- Donnez votre conclusion sur cet exemple. (2 points)

On rencontre une difficulté de stabilisation évidente à cause du dépassement de la capacité de compensation du poumon ballast qui est à cette profondeur de 0,5 L. Le surlestage entraîne de facto une difficulté de stabilisation pouvant être très dangereuse à toute profondeur mais amplifiée dans un exercice à 35/40 mètres (essoufflement).

(*) Pour cet exercice on considère que la densité de l'eau de mer est de 1.

Nom : 					Prénom :				N° :

| Panne possible | Cause possible |
| --- | --- |
| Excès de pression inter étages |  |
| Pression/débit insuffisant |  |
| Echauffement anormal |  |
| Bruit anormal - Claquement |  |
| Démarrage impossible |  |