Question 1 : Connaissances des procédures de décompression (6 pts)

Parmi les paramètres suivants, choisissez-en douze et pour chacun d’eux, effectuez la comparaison entre :

- les tables fédérales

- l’ordinateur de votre choix (indiquez en le modèle)

Courbe de sécurité – fin de plongée – début de plongée – durée de plongée – durée des paliers – vitesse de remontée – remontée rapide – intervalle de plongée – paliers à l’oxygène – intervalle de surface à l’oxygène – température de l’eau – organisation de palanquée – fatigue/stress/effort

La correction : 0,5 point attribué par paramètre traité

| Paramètres | Tables fédérales | Ordinateur « général » | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Courbe de sécurité | Définie précisément | Différente en fonction des ordinateurs | Fonction de l’ordinateur choisi |
| Début de plongée | Dès l’immersion | Seuil d’immersion de – 1 à – 2m (mise en pression) |  |
| Fin de plongée | Arrivée en surface | Seuil d’émersion de – 1 à – 2m |  |
| Durée de plongée | De l’immersion au début de la remontée à la vitesse préconisée | Durée de la plongée + durée totale de remontée |  |
| Vitesse de remontée | 15 à 17m/min | Plus lente que les tables. Variable selon la profondeur |  |
| Température de l’eau | Non prévue | Intégrée dans certains modèles de décompression |  |
| Fatigue/Stress/Effort | Non prévus | Intégrés dans certains modèles de décompression |  |
| Organisation palanquées | RAS si respect des procédures | Difficultés si mélange de procédures de décompression différentes au sein d’une même palanquée |  |
| Plongée aux mélanges | Calcul de la profondeur équivalente | Ordinateurs prévus pour le mélange et planifiés pour. |  |
| Remontée rapide | 1er palier de 5min à mi profondeur à additionner au temps de plongée | Arrêt du calcul de décompression avec alarme sonore ou indication de paliers |  |
| Paliers à l’O2 | Réduction du temps de palier d’ 1/3 sous condition de 5 min d’inhalation O2 minimum | Prévus uniquement sur certains ordinateurs NITROX |  |
| Intervalle de surface à l’oxygène | Baisse de la majoration en successive | Pas prévu |  |

Question 2 : plongées « yoyos » et gestion de la décompression à l’ordinateur (2 pts)

Expliquez physiologiquement pourquoi on déconseille (ou on proscrit ?), les plongées « yoyo » lorsqu’on gère sa décompression à l’ordinateur ?

Lors d’une plongée « yoyo », l’ordinateur considère l’azote des microbulles circulantes comme éliminé. Si le plongeur redescend avant qu’elles n’aient atteint le filtre pulmonaire, ces bulles se dissolvent dans le sang et les autres tissus sans que l’ordinateur ne les prenne en compte. A la seconde remontée, il indiquera donc des paliers correspondant à une quantité d’azote inférieure à celle réellement dissoute. Plus il y aura de « yoyos », plus les indications de l’ordinateur seront erronées et donc potentiellement dangereuses.

Question 3 : l’accident de désaturation (6 pts)

Lors d’un accident de désaturation, la ou les bulles, produisent 4 effets d’ordre mécanique.

Après les avoir cités et « décrits », vous indiquerez pour chaque accident de désaturation « connu » (issu de ces effets mécaniques), les symptômes correspondant.

Lors d’un accident de désaturation, les bulles produites par l’organisme produisent des effets mécaniques (ils ne sont pas « forcément cumulés). Ces effets sont les suivants :

- la compression : la dilatation de la bulle peut entraîner la compression d’un tissu, vaisseau, « filet » nerveux  (0.5 pt)

- l’oblitération : ce « blocage » des vaisseaux entraînera une ischémie partielle voire totale avec risque d’anoxie et d’acidose (la pathologie est fonction des zones touchées)  (0.5 pt)

- la dilacération : déchirement créé par une bulle sur un tissu  (0.5 pt)

- l’abrasion mécanique des parois vasculaires résulte du passage des bulles dans les vaisseaux (0.5 pt)

| TYPE I (0,5 pt par accident) |  |
| --- | --- |
| Accidents | Symptômes |
| Le malaise général | Asthénie intense, angoisse, céphalées (peuvent durer plusieurs heures) |
| Les accidents cutanés | Eruptions cutanées douloureuses, boursouflures (urticaire). Prurit. Piqûres. (Puces. Apparaissent dans l’heure) Moutons. |
| Les accidents lymphatiques | Œdème douloureux |
| Ostéo-arthro-musculaires ou Ostéo-myo-articulaires | Douleur articulaire ou juxta-articulaire, sans notion de traumatisme, augmente avec le temps. Très douloureux et rarement possible à calmer. Sensation d’arrachement. (de 15 minutes à plusieurs heures) |
| TYPE II (0,5 pt par accident) |  |
| Accidents | Symptômes |
| Les accidents médullaires | Douleurs lombaires violentes « coup de poignard », simples paresthésies, picotements et fourmillements, ankylose, faiblesse musculaire, paraplégie, dysurie (difficulté à uriner), tétraplégie (Paralysie ou paresthésie selon un axe de symétrie horizontal) |
| Les accidents encéphaliques | Accidents massifs (bilatéraux), coma, quadriplégie, troubles végétatifs majeurs Accidents partiels, perte de connaissance, contractures, hémiplégie, monoplégie (dès les premières minutes) Paralysie ou paresthésie selon un axe de symétrie vertical |
| Les accidents labyrinthiques | Syndrome vertigineux rotatoire, nausée, vomissements, nystagmus horizontal, baisse de l’audition. |
| Les accidents respiratoires | Dyspnée, (= gêne respiratoire), oppression thoracique et douleurs rétro-sternales, cyanose, tachycardie. |

Question 4 : Calcul de tables (6 pts)

1ère sous-question (1 pt) :

- Un moniteur s’immerge à 9h00 avec une palanquée à 35 mètres. Ils descendent en fait à 40 mètres au cours de plusieurs exercices puis ils amorcent leur remontée à 9h25 et remontent en pratiquant des échanges d’embouts jusqu’à la surface où ils arrivent à 9h27. A 9h30, ils ont rejoint leur 1er palier. Paliers ? heure de sortie ?

- La palanquée se ré-immerge à 14h00, descend à 26 mètres puis amorce sa remontée à 14h30. Paliers ?

- La remontée de 40 mètres en 2 minutes au lieu de 3 minutes est trop rapide.

Ils doivent redescendre à mi profondeur soit à 20 m.

Ce 1er palier est de 5 minutes à 20m soit jusqu’à 9h35.

Paliers à effectuer :

- Temps de plongée : 25 + 2 + 3 + 5 = 35 minutes

- Paliers : 8 minutes à 6 m et 35 minutes à 3 m

- Heure de sortie : 10h20

- GPS L – azote résiduel 0,96 – majoration 15 minutes

- Temps de plongée : 45 minutes à 26 m

- Paliers : 25 minutes à 3 m

2ème sous-question (2 pts) :

- Deux cinéastes font un reportage pour une grande émission de télévision. Ils s’immergent à 9h00, descendent à 49m, amorcent leur remontée à 9h05, ils arrivent à 18 m à 9h10 et y restent 10 minutes. Paliers, heure de sortie, groupe de plongée successive ? (0.5 pt)

- L’après-midi, pour finaliser leur reportage, ils doivent replonger à 21 m pendant 25mn, sans faire de palier. Ils disposent d’une bouteille de 100 % d’oxygène, leur assurant à chacun une inhalation surface pendant 1h05. Quel sera l’intervalle surface pour pouvoir se réimmerger au plus tôt ? (1.5 pts)

- Profondeur 50 m,

Temps de plongée : 10 + 10 = 20 minutes

Paliers : 4 minutes à 6 m et 22 minutes à 3 m

GPS : J

Heure de sortie : 09h51

- Profondeur 22m

Temps de plongée fictif : 35 mn sans palier

Majoration maximale : 35 – 25 = 10 mn

Tableau 2 : Maj 9 mn = 0,89 (0,86)

Tableau 3 Oxy : 1h00 d’oxy pour 0.86 = 1,02 azote résiduel

Tableau 1 : GPS J pour 1,02 = 2h00

Donc l’intervalle surface sera de : 2h00 Air + 1h00 Oxy = 3h00.

3ème sous-question (3 pts) :

Une palanquée sort de sa première plongée avec un GPS de H. Cette palanquée veut replonger le plus tôt possible à 36 m pendant 20 mn, sans dépasser 15 mn de palier.

Elle vous demande de confectionner un mélange Nitrox compatible avec une PpO2 de 1,4 bar.

- Quelle est la composition du mélange ?

- Quelle est la profondeur équivalente permettant d’utiliser la table fédérale ?

- Quel est l’intervalle minimal pour cette nouvelle immersion ?

- Dans quels cas, confectionne-t-on un mélange avec une Pp02 max inférieure à 1,6 bar ?

- Mélange 30/70

PpO2 maxi x 100 = Pabs x % O2

Soit %O2 = 1,4 x 100 / 4.6 = 0,3

- Profondeur équivalente : 30,25 m  32 m

4.6 b x 0,7 = Pe x 0,8

Pe = 4.6 x 0,7 / 0,8 = 4.025 b

- Intervalle minimum : 2h30

Profondeur 32 m moins de 15 minutes de paliers = 30 mn de durée de plongée

Maj max : 30 mn – 20 mn = 10 mn

Tableau 2 : 32 m Maj 10 min = 0,95

Tableau 1 : H – 0,95 = 2h30

- Conditions suivantes : plongée difficile : palmage forcé, courant, froid, fatigue, manque de visibilité, altitude, etc.