Aspects théoriques de l’activité

Durée 1h30 Coefficient 3

QUESTION 1: fabrication de mélanges Nitrox (8 points)

Vous souhaitez réaliser un mélange Nitrox utilisable jusqu’à la profondeur de 40m. Pour ce faire vous disposez d’une réserve tampon de Nitrox 40 et d’une réserve tampon d’air.

NB : On raisonne en pressions relatives. On considère que l’air est composé de 80% d’Azote et de 20% d’oxygène. On considère la réserve dans les tampons suffisante.

- Quel sera le mélange que vous pourrez concevoir ? (1 points)

- Afin de réaliser ce mélange, quelle  Pression de Nitrox 40 et quelle Pression d’air allez vous utiliser pour gonfler un bloc vide à 200 bars ? (4 points)

- Après avoir utilisé votre mélange en plongée, il vous reste 50 bars dans le bloc. Vous souhaitez réaliser 200bars d’un mélange à 40%. Vous disposez toujours de l’installation citée plus haut et également d’une réserve d’oxygène pur.

- Donnez deux méthodes pour fabriquer ce mélange (1 point)

- Donnez les pressions de chaque réserve que vous utiliserez ? (2 points)

QUESTION 2 : la vision sous l’eau (6 points)

A l’aide de schémas très simplifiés expliquez :

- Comment une image se forme sur la rétine de l’œil (1 pt)

- Pourquoi voit-on flou sous l’eau sans masque (1pt)

- Pourquoi et comment le masque perturbe notre vision sous l’eau. (2 pt)

- Comment prenez vous en compte ces phénomènes pour préparer un futur guide de palanquée à ses premières expériences d’encadrant de plongeurs débutants. (2 pt)

QUESTION 3 : organisation d’un stage niveau 4 (6 points)

On vous confie l’organisation d’un stage final niveau 4 pour 8 stagiaires sur 5 jours, juste avant examen. L’encadrement est assuré par vous-même accompagné d’ 1 MF2 et 2 MF1. Le pilotage bateau et sécurité surface sont assurés par la structure d’accueil.

- Proposez votre planning sur les 5 jours, sachant que chaque épreuve pratique doit être abordée au moins une fois. (3 points)

- Quelle organisation de plongée mettrez-vous en place pour les différentes profondeurs. Justifier vos choix. (3 points)

REFERENTIEL DE CORRECTION

QUESTION 1: fabrication de mélanges Nitrox (8 points)

Vous souhaitez réaliser un mélange Nitrox utilisable jusqu’à la profondeur de 40m. Pour ce faire vous disposez d’une réserve tampon de Nitrox 40 et d’une réserve tampon d’air.

NB : On raisonne en Pression Relative. On considère que l’air est composé de 80% d’Azote et de 20% d’oxygène. On considère la réserve dans les tampons suffisante.

- Quel sera le mélange que vous pourrez concevoir ? (1 points)

La pression partielle maximale d’oxygène respirable étant de 1,6 bars, le mélange sera un Nitrox 32.

En effet  PpO2=Pabs x FO2, donc FO2= PpO2/Pabs => FO2=1,6/5=0,32

0,32=32% sera le pourcentage d’oxygène dans le mélange.

- Afin de réaliser ce mélange, quelle  Pression de Nitrox 40 et quelle Pression d’air allez vous utiliser pour gonfler un bloc vide à 200 bars ? (4 points)

- L’oxygène et l’Azote seront apportés par les deux mélanges, reste à savoir en quelle quantité.

- On appel Pair la Pression apportée par la réserve tampon Air et PN40 la pression apportée par la réserve en Nitrox 40.

- On a déjà : Pair + PN40 = 200bars

- Par ailleurs, la pression d’Oxygène dans le mélange finale sera de PpO2= 200 x 0,32 =64 bars

- L’oxygène étant apportée par les deux mélanges (Air et N40), on a

- Pp02 (Air) + PpO2 (N40) = 64 bars

- (Pair x 0,2) + (PN40 x 0,4) = 64

- Comme Pair + PN40 = 200bars, alors Pair = 200 - PN40

- Donc : ((200 - PN40) x 0,2) + (PN40 x 0,4) = 64

- D’où PN40 = 120 bars et Pair = 80 bars.

- On gonflera donc le bloc avec 120 bars de Nitrox 40 et 80 bars d’Air, peu importe dans quel ordre.

- Après avoir utilisé votre mélange en plongée, il vous reste 50 bars dans le bloc. Vous souhaitez réaliser 200bars d’un mélange à 40%. Vous disposez toujours de l’installation citée plus haut et également d’une réserve d’oxygène pur.

- Donnez deux méthodes pour fabriquer ce mélange (1 point)

- Donnez les pressions de chaque réserve que vous utiliserez ? (2 points)

- La première méthode consiste à vider le bloc et à remplir directement avec 200 bars de Nitrox 40.

- La deuxième méthode consiste à utiliser de l’Oxygène pur et de l’air.

- On a : PpO2 = 16 bars et PpN2 = 34 bars

- On veut : PpO2 = 80 bars et PpN2 = 120 bars.

- On a besoin : PpO2 = 64 bars et PpN2= 86 bars

- L’azote n’étant apporté que par l’air si on apporte 86 bars d’Azote, on apporte également Pair = PpN2/0,8 = 86/0,8= 107,5 bars.

- Soit, par la même occasion 107,5 – 86 = 21,5 bars d’Oxygène.

- Il manque donc 42,5 bars d’Oxygène à prendre dans la réserve d’O2 pure.

- On mettra donc 42,5 bars d’O2 pur et 107,5 bars d’Air.

QUESTION 2 : la vision sous l’eau (6 points)

A l’aide de schémas très simplifiés expliquez :

- Comment une image se forme sur la rétine de l’œil (1 pt)

(Des schémas de principe très simplifiés sont demandés)

Dans l’air l’image d’un objet se forme sur la rétine (image inversée, rétablie dans le bon sens par le cerveau)

- Pourquoi voit-on flou sous l’eau sans masque (1pt)

Image extraite de  © Alain FORET - Illustra-Pack – Plongée Plaisir

La variation d’indice de réfraction entre l’eau (~1,33) et l’œil (~1,37 pour la cornée) est différente de celle entre l’air (=1) et l’œil. Les rayons lumineux sont donc moins déviés que lorsque l’on regarde un objet dans l’air. Ainsi, l’image tend à se former au-delà des capacités de focus de l’œil. L’image se forme au-delà de la rétine. Focus impossible, on voit flou.

- Pourquoi et comment le masque perturbe notre vision sous l’eau.(2 pt)

Image extraite de  © Alain FORET - Illustra-Pack – Plongée Plaisir

Le masque apporte une couche d’air qui détourne à nouveau les rayons lumineux. La vision sous marine est perturbée par  la différence d’indice de réfraction entre l’air, qui est dans le masque, et l’eau.

Les objets apparaissent plus gros, plus proche  et le champ visuel est diminué.

- Comment prenez vous en compte ces phénomènes pour préparer un futur guide de palanquée à ses premières expériences d’encadrant de plongeurs débutants. (2 pt)

- Précautions à prendre de la part du GP  durant l’encadrement de plongeurs débutant:

- Les difficultés du plongeur : Attraper un pendeur avec la main (attrapent à côté). Mal évaluer la distance qui sépare du fond (impression de distance réduite).

- Evaluer sa distance vis-à-vis de son binôme et de son GP. Champs de vison rétrécit, ne voit pas les signes émis par l’encadrant.

- Les consignes du GP : Conserver son regard sur le GP et placer son regard au niveau du sien pour maintien de la profondeur, à l’immersion et à la remontée, mais également pour réagir à ses signes. Caler sa distance par rapport au GP ou binôme par des repères concrets (un bars, deux bras, etc..).

QUESTION 3 : organisation d’un stage niveau 4 (6 points)

On vous confie l’organisation d’un stage final niveau 4 pour 8 stagiaires sur 5 jours, juste avant examen. L’encadrement est assuré par vous-même accompagné d’ 1 MF2 et 2 MF1. Le pilotage bateau et sécurité surface sont assurés par la structure d’accueil.

- Proposez votre planning sur les 5 jours, sachant que chaque épreuve pratique doit être abordée au moins une fois. (3 points)

- Les critères d’évaluation du planning proposé :

- Toutes les épreuves doivent être travaillées une fois

- Une seule plongée dans l’espace 30/40 par jour

- Pas de profils inversés

- Pas d’épreuve physique ou d’apnée immédiatement après les plongées

- Le moniteur encadrant ne fait pas plus de deux immersions sur 40m pour le travail de descente et remontée

- Le moniteur ne fait qu’une immersion pour le travail d’encadrement PE40

- Travail équitable entre chaque participant

- Quelle organisation de plongée mettrez-vous en place pour les différentes profondeurs. Justifier vos choix. (3 points)

- Plongée technique sur 40 mètre avec largage, bateau manœuvrant

- Prévoir un mode de mise à l’eau des palanquées (surveillance parachute ou largage en plusieurs fois). Organisation de la sécurité surface à prévoir

- Mise en place mouillage pour le travail des niveaux PE12, PE 20

- Prévoir une mission pour les élèves en observation (ex. : participer à l’évaluation, à la sécurisation de l’atelier) Mouillage ou non pour le travail PE40

- Organisation RSE : mise en place d’un pendeur-atelier avec deux candidats maximum.

Remarque : une attention est apportée à la cohérence et au réalisme du ratio encadrants/élèves.