Monitorat fédéral  2ème degré

# Aspects théoriques de l’activité

## GONFLAGE (7 pts)

Au sein de votre structure, vous êtes chargé d’optimiser la gestion du gonflage pour deux plongées par jour. Vous disposez d’un compresseur débitant 16m3/h. Vous envisagez d’équiper votre station de gonflage en installant des bouteilles tampons de 50 litres d’une pression de service de 250 bars.

Vos huit stagiaires sortent de la plongée avec 4 blocs à 30 bars, 1 avec une pression résiduelle de 60 bars et 3 avec 100 bars.

- Combien de temps faut-il pour gonfler, uniquement au compresseur, les 8 blocs de 12 L à 200 bars ?

Volume résiduel détendu = (4x12x30)+(12x60)+(3x12x100) = 5760 l

Volume final total détendu = 8x12x200 = 19200 l

Volume utile total détendu = 19200 – 5760 = 13440 l

Durée du gonflage = 13440/16000 = 0,84  soit 50 min environ (50min 24s)

En récupérant son bloc, un de vos stagiaires s'étonne de n'avoir plus que 180 b mesuré alors que la veille, vous lui avez montré, que ce même manomètre de la rampe affichait 200 b juste après le gonflage.

- Vous en profitez alors pour lui faire calculer la température de l'air dans le bloc au moment du gonflage, la température ambiante étant de 20 °C.

Cohérence du calcul de la loi de Charles (P1/T1 = P2/T2 avec T en kelvin).

200 b / x = 180 / 273 + 20 donc x = 325.55 K° soit 52.55 C°

- Combien de bouteilles tampons doit-on installer, pour diviser au moins par 2 le temps de gonflage du lot précédent en utilisant la rampe (8 sorties) en une seule manipulation ?

Diminuer par deux le temps de gonflage = 0,84/2 = 0,42

Soit gonfler au compresseur  0,42 x 16000 = 6720 litres

Sur les 13440 litres à fournir, les tampons devront assurer  13440-6720 = 6720 litres

Cas No 1             6720L apportés par le compresseur en premier

Contenu des blocs après cette opération 6720+5760 = 12480 soit une pression de 130 bars

Dire plutôt les tampons doivent fournir 6720 l un tampon peut fournir 50*50 = 2500 l il faut donc 3 tampons

Cas No2             6720L apportés par les tampons

L’ensemble arrivant à 130 bars chaque tampon peut fournir (250 – 130)* 50 =6000. Il faut dans ce cas 2 tampons

Compresseur fournira 6720 litres  6720/96 = 70 b

Les tampons à 250 bars devront fournir  200 – 70 = 130 b

6720 / (250-130) = 56 ►1,12 tampons, soit deux bouteilles tampons

- En répartissant ces tampons en deux séries, quelle est l'amélioration apportée en termes de temps de gonflage des blocs.

1) Equilibrer les 8 blocs : 			5760 L / 8 x 12 = 60 b

2) utilisation du premier tampon : 		8 x 60 b x 12 = 5760

1 x 250 x 50 L = 12500

18260 / 146 = 125 b

3) Utilisation du second tampon		8 x 125 x 12 = 12000

1 x 250 x 50 L =12500

24500 / 146 = 168 b

4) Utilisation des deux tampons en même temps : 	5760 + (2 x 250 x 50 L) = 30760

P = 30760 / 196 = 157 b

Volume à gonfler :  (200 – 157) x 96 = 4128 L

Temps : 4128 L / 16000 = 0.25 h soit 15 min 30 s

5) Temps de gonflage au compresseur : 	200 – 168 = 32 b

32 b x 96 L = 3072 L

Temps de gonflage 			3096 L / 16000 = 0.1935 h soit 13 min 30 s

2 minutes de gonflage en moins.

- Donnez les raisons pour lesquelles l'utilisation réelle de cette station ne donnera pas exactement les résultats obtenus par le calcul.

Deux raisons : la température (loi de Charles) et le fait que la loi de Mariotte ne s’applique qu’aux gaz parfait alors que l’air n’en est pas un. A 250 b, P1xV1 n'est pas strictement égal à P2xV2 : il y a moins d'air que prévu !