Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques

- Calcul de tampons (8 pts)

Vous possédez un compresseur de 20 m3 / heure avec 3 tampons de 50 litres à 300 b indissociables. La rampe de gonflage permet de remplir 10 blocs en simultané.

En moyenne, 20 plongeurs sont comptabilisés par sortie sur le bateau du centre, soit 5 blocs de 15 litres et 15 blocs de 12 litres. Tous les blocs ont une pression de service de 200 bars. Lorsqu’ils reviennent au gonflage, les blocs contiennent en moyenne une pression résiduelle de 50 bars.

Toutes les pressions sont lues au manomètre et vous ne tiendrez pas compte des variations dues à la température.

- Combien de temps le compresseur doit-il fonctionner pour gonfler tous les blocs sans utiliser les tampons ? (2 pts)

PV = 150 * (5 * 15 + 15 * 12 ) = 38250 dm3 = 38,250 m3

38,250 m3 / (20m3 / heure) = 38,250/20 heures = 1h 54’ 45’’

- En utilisant uniquement les tampons, quelle sera la pression dans les 20 blocs sachant que les 15 litres seront remplis en priorité lors du premier tour (en même temps que cinq 12l) (2 pts)

D’abord : 5x15 et 5x12

Volume initial dans les blocs = (5x15 +5x12) x 50 				   = 6 750 L

Volume final espéré	   = (5x15 +5x12) x 200				   = 27 000 L

Volume à ajouter		   = 27 000 - 6 750				   = 20 250

Or les tampons ne peuvent fournir qu’un volume de 15 000 L (au-dessus de 200 bars)

Nous allons donc équilibrer les 10 premiers blocs et les tampons

Le volume d’air disponible dans les tampons est de 3 x 50 x 300 soit 45 000 L

Le volume d’air de l’ensemble est donc de 6 750 + 45 000 soit 51 750 L

Pour un volume total de 5 x 15 + 5 x 12 + 3 x 50 soit 285 l

Il en résulte une pression de 51 750 / 285 soit 181,6 bars

Il reste dans les tampons : 3 x 50 x 181,6 soit 27 236,8 L (27 240 L)

Les autres blocs contiennent un volume d’air initial de 10 x 12 X 50 soit 6 000 L

Le volume d’air disponible de l’ensemble est donc de 27 236,8 + 6 000 = 33 236,8 L

Pour un volume total de 10 x 12 + 3 x 50 soit 270 l

Il en résulte une pression de 33 236,8/ 270 soit 123,1 bars

- Combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour compléter les bouteilles-tampon à 300 b après avoir gonflé les blocs de plongée ? (2 pts)

Temps pour terminer de remplir les blocs à l’aide du compresseur

Le compresseur devra  rajouter (200 - 181,6) soit 18,4 bars dans (5 x 15 + 5 x 12) 135 l pour la première série soit un volume de 2484 L

Le compresseur devra  rajouter (200 - 123,1) soit 76,9 bars dans (10 x 12) 120 l pour la deuxième série soit  un volume de 9228 L

Le volume total que doit fournir le compresseur est de 2484 + 9228 soit 11 712

Ce qui représente un temps de gonflage de 11 712 /20 000 soit  35 min 8,16 s (0,586 h)

Temps pour terminer de remplir les tampons à l’aide du compresseur

1h 54’ 45’’-35 min 8,16 s soit environ 1h 19 min 37 s

- Combien de bouteilles tampon doit-on rajouter pour regonfler les 20 blocs sans utiliser le compresseur ? (1 pt)

Nombre de tampons à rajouter pour optimiser station gonflage

Volume nécessaire 38 250 L, or chaque tampon peut fournir 50 x (300-200) soit un volume de 5 000 L

38 250 / 5 000 = 7,65 soit  8 tampons

Nous avons déjà 3 tampons il en manque donc 5

Cinq tampons 50L/300 bar supplémentaires sont donc nécessaires pour monter les blocs à 200b.

- Malgré ces savants calculs, les pressions obtenues dans les blocs seront toujours significativement inférieurs aux prévisions théoriques. Comment expliquez-vous ce fait ? (1 pt)

Les résultats inférieurs aux prévisions s'expliquent par le fait que la formule P1V1 = P2V2 doit recevoir des correctifs pour les pressions supérieures à 176 b (dans la pratique, au-delà de 200 b) car l’air n’est pas un gaz parfait.

C'est l'application de la formule de Wan der Waals. En d'autres termes, dans un tampon de 50 L à 300 b, il y a moins de 15 000 L d'air détendu.