Monitorat Fédéral  2ème degré

Aspects théoriques

- Notions sur le compresseur (7 pts)

Vous avez décidé de donner à vos stagiaires des notions sur l’entretien des compresseurs et les règles générales de fonctionnement des stations de gonflage.

- Quels sont les risques potentiels liés au gonflage ? (1 point)

- Les risques électriques : électrocution et incendie

- Les risques physiques : explosion, projection et fouettement des flexibles

- Intoxication, brûlure, glissade, écrasement de membre, atteinte du système auditif.

- Risques pour la santé en manipulant les blocs lourds (ménager son dos, etc...).

- Quelles précautions devront-ils prendre avant, pendant et après le gonflage ? 	(2 points)

Avant le gonflage, la personne qui est en chargé doit procéder à un examen de la station afin d’en repérer les éléments de sécurité ainsi que l’agencement général.

Elle doit aussi s'assurer que les blocs à gonfler sont OK par rapport à la réglementation en vigueur (requalification, TIV, macaron).

La personne chargée du gonflage doit se référer aux consignes d’entretien et de gonflage, le cas échéant consulter le cahier d'entretien du compresseur:

En matière d’entretien :

- Lubrification

- Nettoyage

- Evacuation des condensats

En matière de gonflage :

- Chronologie des opérations depuis la mise en marche

- Chronologie des opérations jusqu’à l’arrêt complet

- La gestion administrative => pour les vidanges, le renouvellement des filtres, bref l’entretien, les contrôles divers…

- Légendez le schéma 1 (fiche jointe) puis expliquez le principe de la compression. (2 points)

1

6

Schéma extrait de plongée plaisir Niveau 4. A Foret

2

3

4

5

Le principe de compression :

Transvaser successivement par l’intermédiaire d’un ensemble mécanique (Pistons, bielles, vilebrequin) la totalité de l’air du premier piston dans le suivant et ainsi de suite suivant le nombre d’étage.

Un étage de compression se différencie du piston lorsque son volume est différent du précédent. Dans le cas du schéma, 4 pistons de volume différent donnent 4 étages de compression

6

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

Coupe d'un compresseur "Bauer"

Légendez le schéma 2 (2 points)

Légendez le schéma 3. Expliquez son mode de fonctionnement. Donnez les raisons pour lesquelles il est particulièrement indispensable. (2 points)

1

2

3

5

6

4

7 : Titre :……………….

7 : Décanteur ou séparateur

Commentaires : le décanteur permet de récupérer les résidus d’huile et d’eau encore présents dans le circuit d’air HP, avant entrée dans les bouteilles. Pièce essentielle pour éviter que ces résidus ne se retrouvent dans les blocs…Prévention de la corrosion pour les blocs et prévention du givrage des détendeurs utilisés en eau froide