Monitorat fédéral  2ème degré

Cadre réglementaire

- Exploitation et contrôle des équipements sous pression (4 points)

- Quelles sont les obligations de l’exploitant pour la vérification des bouteilles d’appareils respiratoires utilisées en plongée subaquatique ? Avec quelles périodicités ?

- L'inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire, l'intervalle entre deux inspections périodiques ne pouvant dépasser douze mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique. L'inspection périodique comporte une vérification intérieure des bouteilles.

Lorsque l’inspection  périodique annuelle de blocs inscrits sur le registre du club  est réalisée par un TIV, celui-ci remplit un certificat de visite  et appose un autocollant sur le bloc.

- Requalification :

La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement sous pression et sur les accessoires de sécurité et sous pression qui lui sont associés.

La requalification périodique d'un équipement sous pression comprend les opérations suivantes :

- l'inspection de l'équipement sous pression ;

- l'épreuve hydraulique de l'équipement sous pression ;

- la vérification des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous pression concerné,

- Les bouteilles métalliques doivent être requalifiées tous les 2 ans, ou tous les 5 ans dans le cas d’inspections  périodiques annuelles par un TIV de blocs inscrits sur le registre du club. (Régime dérogatoire de l’arrêté du 18/11/1986).

- Quelles sont ses obligations pour le contrôle et la maintenance des installations fixes ?

Les installations fixes (tampons) doivent être inspectés tous les 40 mois, et requalifiés tous les 10 ans.

L’exploitant doit informer le personnel chargé de l’exploitation des risques potentiels que ces derniers peuvent présenter, et l’informer des règles de conduites à respecter afin que les paramètres d’exploitation de ces équipements sous pression restent dans les limites de fonctionnement et de sécurité satisfaisantes. L’exploitant reste libre du choix de cette information qui peut être interne ou basée sur des formations spécifiques externes, ces dernières n’étant toutefois pas imposées.

Au-delà de ce principe général, pour les équipements soumis à la déclaration de mise en service, l’exploitant doit reconnaître formellement l’aptitude du personnel chargé de la conduite de ces équipements.

L’exploitant doit réunir l’ensemble des documents nécessaires à l’exploitation et au contrôle des équipements sous pression qu’il utilise. Pour les appareils à pression construits sous le régime des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 modifiés, cette disposition revient à imposer la possession de l’état descriptif prévu par ces textes, les certificats de visites ou d’essai hydraulique, les procès-verbaux d’épreuve, les certificats d’inspections périodiques, ou les procès-verbaux de requalifications périodiques