Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

- Le matériel et la plongée en eau froide : (7 points)

- Expliquer le phénomène de production de froid dans un détendeur (1 point)

Lorsque l’air se détend, il se refroidit. S’il y a présence d’eau il y a risque de formation de glace.

La production de froid est proportionnelle au gradient de pression et au débit.

Le risque de givrage est donc maximum au premier étage.

- Quel est l’emplacement privilégié de la formation de glace dans le premier étage des détendeurs à membrane et à piston ? (1 point)

Détendeur à membrane : L’eau se trouvant dans la chambre humide gèle contre la membrane en la maintenant en position enfoncée donc : débit continu, phénomène progressif.

Détendeur à piston : Le joint torique autour du piston se colle au métal de la chambre le plus souvent en position ouverte (moment de production maxi de frigories) : débit continu, phénomène instantané.

- Expliquer les principes physiques de base utilisés par les constructeurs pour lutter contre ce phénomène. (2 points)

Réchauffer le détendeur par l’eau ambiante dont la T° est toujours > 0°C

- Utiliser un métal bon conducteur de chaleur (Laiton)

- Faciliter les échanges thermiques entre la chambre humide et l’eau ambiante

- Faciliter les échanges thermiques entre la chambre MP et le milieu ambiant.

- Ailettes de « réchauffement »

Evacuer les frigories vers l’extérieur mais pas dans la chambre humide !

- Quelles sont les astuces utilisées par les constructeurs pour optimiser ce processus. (2 points)

- Remplir la chambre humide de glycol ou de silicone ou l’isoler par une membrane souple

- Remplir d’air la chambre humide par un système à micro-fuites

- Utiliser le système DIN meilleur conducteur de chaleur

- Utiliser le minimum de pièces métalliques au 2ème étage (Téflon, Rilsan…)

- Quelles sont les précautions à prendre et les fautes à éviter ? (1 point)

- Eviter la présence d’eau dans les bouteilles au gonflage

- Enrober le 1er étage dans du tissus ou du Néoprène

- Ne pas mettre sur le même 1er étage le direct système et le 2ème étage principal.

- Dans le cas contraire, éviter de gonfler le gilet pendant une inspiration.

- Faire fuser les détendeurs