Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

# Question n°1 : "Culture générale plongée" 	(10 points)

Optique : L’un des dangers des grottes sous-marines est lié à la perte de visibilité par la mise en suspension de fines particules de sable et de boue.

- Expliquer comment cela est possible malgré l’utilisation de phares puissants. (1 pt)

Les particules en suspension vont réfléchir et diffracter les rayons lumineux émis par les phares ainsi que ceux venant de l’extérieur (lumière du jour). Cela empêche la pénétration des rayons lumineux sur une grande distance (ce qui est le cas dans une eau limpide). On risque donc, si on se trouve trop éloigné de la source lumineuse (ex. : la lumière du jour provenant de la sortie de la grotte, une lampe flash, …), de ne plus la voir, et donc de ne plus pouvoir retrouver la sortie.

- Expliquer ce qu’est une thermocline sous l’eau et expliquer pourquoi, lorsqu’on en rencontre une sous l’eau, on voit trouble. (1 pt)

Thermocline : zone qui sépare une couche d’eau « chaude » avec une couche d’eau « froide ». L’indice de réfraction de l’eau dépend de sa température. Les propriétés optiques de la couche d’eau chaude et froide sont donc différentes. Lorsqu’on est dans l’une des deux couches, l’autre couche apparaît donc trouble. Cela est renforcé par le fait que les 2 couches d’eau glissent l’une sur l’autre ce qui provoque, à l’interface, des turbulences.

Consommation d’air : A 50 mètres de profondeur, un plongeur de votre palanquée s’essouffle et consomme alors 5 fois plus d’air que d’habitude. En considérant qu’il a un bloc de 15 litres dans lequel il reste 156 bars,

- Calculer le temps qui lui reste à cette profondeur avant que l’inspiration ne devienne difficile (consommation habituelle en surface : 20 L/min, MP de son premier étage réglée à 10 bar). (1.5 pts) - A 50 mètres, la pression absolue est de 6 bars. La consommation normale du plongeur, ramenée à la surface, est alors de 120 L/min (= 6 x 20). - « 5 fois plus d’air que d’habitude » veut donc dire qu’il consomme 600 L/min (= 5 x 120) en surface. - A 50 mètres de profondeur et avec un détendeur dont la MP est réglée à 10 bar, l’inspiration devient difficile lorsque la pression dans le bloc est égale à 16 bar. Avant que cela n’arrive, le plongeur peut donc consommer 2100 litres d’air (= 15 x (156 – 16)). - Compte-tenu de sa consommation il vide donc le bloc en 3,5 minutes (= 2100 / 600), soit 3 minutes et 30 secondes. - Lorsque cette situation survient, son gilet peut-il encore être gonflé avec le Direct-system ? (0.5 pts) Ce plongeur peut gonfler son gilet avec son direct-system tant qu’il reste plus de 6 bars dans son bloc (ce qui est le cas ici). Néanmoins, le débit de gonflage sera de plus en plus faible à mesure que la pression dans le bloc diminue et se rapproche de ces 6 bar).

Flottabilité : Certains blocs en aluminium pèsent, à vide, 13kg, ont un volume intérieur de 11,1 litres et un volume extérieur de 13,7 litres. En sachant que l’air a une masse volumique de 1,3 g/L, répondez à la question suivante :

- Dans une eau de densité 1,06 à partir de quelle pression ce bloc se met-il à flotter ? (2 pts)

Pour répondre à la question il faut calculer la quantité d’air à partir de laquelle le poids apparent du bloc (avec son air) devient négatif. Pour faciliter les calculs on regarde la pression à partir de laquelle ce poids apparent devient nul. Le poids apparent du bloc est : - Poids apparent = Poids réel – Poussée d’Archimède - Poids apparent = (Poids bloc + Poids air) – Poids de l’eau déplacée - Poids apparent = (Poids Bloc + (Volume air x Densité air)) – (Volume bloc x Densité eau) - Poids apparent = (13 + Volume air x 0.0013)) – (13.7 x 1.06) Donc, pour que le poids apparent soit nul il faut que : - 0 = (13 + (0.0013X)) – 14.522 - - 0.0013X = 13 – 14.522 - X = -1.522 / -0.0013 - X = 1170.76 L Pour calculer la pression il suffit de diviser par le volume intérieur du bloc - P = 1170.76 / 11.1 - P = 105.47 b soit 105.5 b Donc, dans une eau de densité 1,06, ce bloc commence à flotter à partir de 105,5 bars

Echanges thermiques en plongée :

- Enoncer et définir (à l’aide d’exemples si nécessaire) les 4 phénomènes physiques qui interviennent dans les échanges thermiques (càd les 4 manières possibles d’échanger de la chaleur). (1 pt)

Ces phénomènes sont : - Conduction : Echange de chaleur par contact direct. Par exemple, si on chauffe un métal à l’une de ses extrémités, la chaleur est conduite « de proche en proche » à l’autre extrémité de ce bout de métal. En plongée, la conduction intervient dans le transfert de chaleur du corps humain vers l’eau à travers la combinaison de néoprène par exemple. - Convection : Echange de chaleur via un fluide qui se réchauffe au contact d’un corps « chaud » et est renouvelé en permanence par du fluide « froid ». Ce renouvellement peut être naturel (convection naturelle comme c’est le cas par exemple pour les radiateurs d’une pièce) ou forcé (convection forcée comme c’est le cas par exemple avec un ventilateur). En plongée, la convection intervient, par exemple, lorsqu’on nage dans l’eau. - Rayonnement : Transfert de chaleur par émission d’ondes lumineuses (mais non visibles). C’est le cas du Soleil qui nous réchauffe grâce à son rayonnement. - Changement de phase : Transfert de chaleur par transition d’une phase (ex. : solide, liquide ou gaz) à une autre. Dans le domaine de la plongée on rencontre principalement l’évaporation qui induit un refroidissement par la respiration d’air sec, ou qui est responsable d’un refroidissement important lorsqu’on est mouillé après la plongée.

Pour chacune des propositions suivantes, dites si vous pensez qu’elle est vraie ou fausse et justifiez votre réponse (vous pourrez vous aider des éléments de la question précédente) :

- Une combinaison étanche protège mieux du froid qu’une combinaison humide. (1 pt) - Vrai. - Une combinaison étanche remplace la couche d’eau en contact avec la peau par une couche de gaz (air en général). Or, les gaz conduisent moins bien la chaleur que les liquides. La combinaison étanche protège donc mieux du froid.

- Une combinaison étanche en toile protège mieux du froid que celle en néoprène. (1 pt) - Faux. - Le néoprène conduit moins bien la chaleur que la toile car il est plus épais et qu’il contient des bulles d’air (gaz très isolant thermiquement).

- Une combinaison mono-pièce de 7mm protège mieux du froid qu’une combinaison « classique » (composée d’une salopette et d’une veste) de 7mm. (1 pt) - Faux… en règle générale (cf. remarque ci-dessous). - Avec une combinaison classique, on a une double épaisseur de néoprène au niveau du torse. Cela conduit donc moins bien la chaleur que sur une combinaison mono-pièce où l’on a qu’une seule épaisseur à ce niveau. Remarque : Cela peut être vrai si la combinaison classique est particulièrement mal ajustée (trop large) car alors, à chaque mouvement du plongeur (ex. : mouvement de bras ; mouvement ventilatoire, …), une grande quantité d’eau chaude (car réchauffée par le plongeur) sort de la combinaison et est ensuite remplacée par de l’eau froide. Les combinaisons « semi-étanche » diminuent cet effet (même si la coupe est trop large) par l’ajout de manchons d’étanchéité.