Monitorat fédéral  2ème degré

- Décompression

Question n°3 : Plongée et ordinateur   (7 pts)

L’ordinateur de plongée, s’est vulgarisé dans les années 80. Depuis, beaucoup d’appareils ont été commercialisés, avec des différences plus ou moins marquées. Néanmoins, ils fonctionnent tous selon une base commune : une modélisation mathématique de la dissolution des gaz dans les liquides.

- Qu’est-ce qu’un modèle mathématique ?

C’est une représentation mathématique simplifiée d’un phénomène réel complexe. Grâce à des paramètres clé ajustés, le modèle tente d’approcher au mieux le phénomène.

Les tables MN90, adoptées par la FFESSM, ont été conçues d’après le modèle de Haldane, également utilisé dans beaucoup d’ordinateurs de plongée.

- Définissez la notion de compartiment par opposition à celle de tissus.

Le compartiment est une entité théorique (concept mathématique) qui représente différents éléments anatomiques de l’organisme se comportant de façon identique vis à vis de la saturation et de la désaturation de l’azote. Chaque compartiment est défini par sa période : exemple le compartiment C5 est de période 5 min dans les MN 90.

Par opposition, un tissu est une entité anatomique ayant les mêmes caractéristiques physiologiques. Un même tissu peut être représenté mathématiquement par plusieurs compartiments.

- Sur quelles hypothèses est construit le modèle haldanien ?

Le temps nécessaire à l’acheminement des gaz jusqu’aux tissus va dépendre de la distance que le sang devra parcourir, et la quantité de gaz transportée sera fonction de la plus ou moins grande vascularisation de cet organe.

Lorsque les gaz atteignent enfin les tissus, ils vont les coloniser par diffusion, ce qui prend encore du temps.

Si le concepteur estime que le temps d’acheminement des gaz est plus important que le temps de diffusion alors on parle de modèle à perfusion car on considère que le transport des gaz par le sang est le caractère limitatif de l’absorption. Dans le cas contraire, on parle de modèle à diffusion.

Le modèle de Haldane est un modèle à Perfusion, il est basé sur une symétrie entre la saturation et la désaturation.

Depuis, d’autres modèles mathématiques ont été élaborés, ils apportent une approche complémentaire ou différente (non Haldanienne) de la saturation-désaturation.

- Quels nouveaux paramètres principaux ont été intégrés à la modélisation du phénomène de dissolution des gaz ?

Diffusion

Nouvelles données prises en compte :

- Non instantanéité de la diffusion des gaz dans les différents tissus

- Non homogénéité de la diffusion dans les cellules au sein des compartiments, résistance des parois cellulaires et tissulaires

- Présence de bulles existantes dans circulation sanguine.

- Etc.

Au vu de la diversité des procédures (tables, ordinateurs différents), en plongée, dans une même palanquée, il peut apparaitre plusieurs profils de décompression.

- Précisez quelles règles simples sont à définir pour sécuriser la décompression de ce groupe ?

Définir avant immersion les paramètres de la plongée et les respecter (durée, prof, intervalle)

Protocole de décompression identique pour tous les membres de la palanquée en tenant compte des moyens de décompression, de la compétence réelle de chacun et, si successive, de la charge en azote résiduel existante.  

Une seule vitesse de remontée : la plus lente parmi les moyens de déco de la palanquée

Temps de paliers : le plus sécurisant.

Rappel : toute la palanquée doit rester groupée