Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Vous donnez à vos futurs MF1 des cours de perfectionnement sur l’utilisation du matériel.

#### Question 2  (4 pts)

Sur le bateau votre détendeur parfaitement révisé est branché sur une bouteille ouverte. En appuyant sur le bouton de surpression de votre deuxième étage, celui ci se met à fuser fortement. A partir du schéma ci-dessous :

(Schéma d’Henri LE BRIS)

- Expliquez le mécanisme de ce phénomène. (1.5 pts)

En appuyant sur le bouton poussoir du deuxième étage nous ouvrons l’ensemble siège/clapet, l’air est  dirigé directement vers l’embout, entraînant avec lui par frottement les molécules d’air environnant provoquant ainsi une légère dépression sous la membrane.

Certains constructeurs limitent cet effet trompe en utilisant l’effet Vortex au niveau de l’embout.

D’autres constructeurs le limitent  en dirigeant un flux d’air vers la membrane.

- Que pouvez-vous faire pour l’arrêter ? (0.5 pt)

Pour arrêter ce phénomène il suffit de mettre le doigt devant l’embout.

- Ce phénomène est-il un inconvénient ou un avantage ? Justifiez votre réponse. (2 pts)

Ce phénomène n’est pas un défaut.

En général la souplesse d’un détendeur diminue avec la profondeur car la viscosité et la masse volumique de l’air augmente, d’où d’importantes pertes de charge et une dégradation du confort respiratoire. Le remède est le réglage de l’effet de Trompe.

Ce phénomène est utilisé par la majorité des constructeurs puisque sur de nombreux deuxièmes étages il existe un petit levier qui permet de diriger plus ou moins le flux d’air vers la bouche du plongeur et donc de favoriser plus ou moins l’effet de trompe. Avec la profondeur on va donc canaliser au maximum le flux d’air.