Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques de l’activité

Vous donnez à vos futurs MF1 des cours de perfectionnement sur l’utilisation du matériel.

#### Question 3  (5 pts)

Vous voulez donner des conseils à un stagiaire MF1 afin qu’il puisse dédramatiser une « panne d’air » à 40 m. Pour cela vous utiliserez les hypothèses suivantes :

Le plongeur utilise une bouteille de 12 L et un détendeur délivrant une moyenne pression relative de 10 bar.

Le plongeur entame sa remontée dès qu’il ressent les premiers symptômes de manque d’air.

Au cours de sa remontée, il inhale tous les 10m Un volume d’air maximum de 1,5 L (à pression ambiante) et va tenter de faire un palier à 5 mètres de profondeur.

- Quelle est la pression absolue dans sa bouteille au départ du fond ? (0.5 pt)

Pabs = 10 + 5 = 15 bars : L’air disponible par le plongeur n’étant utilisable que sur la Pression absolue ambiante

- Quelle est cette pression à l’arrivée à 5 mètres ? (3.5 pts)

30m : 5 x 12 / 4 = 15L	Il peut inspirer 1,5L et il reste 13,5L soit une pression de 14,5 bar [=((12 x 15 / 4) – 1,5) * (4/12))]

20m : 4 x 13,5 / 3 = 18L	Il peut inspirer 1,5L et il reste 16,5L soit une pression de 14,125 bar [=((12x18/3)-1,5)*(3/12))]

10m : 3 x 16,5 / 2 = 24,75L	Il peut inspirer 1,5L et il reste 23,25L soit une pression de 13,875 bar [=((12x24,75/2-1,5)x(2/12))]

En arrivant à 5 mètres, il reste donc 13,875 bar de pression dans son bloc.

- Combien de fois pourra-t-il inspirer sur son embout à la profondeur de 5 mètres ? (On prendra densité de l’eau 1 et patm 1000 hpa) (0.5 pts)

A 5 mètres, il peut respirer sur son bloc jusqu’à ce que la pression dans celui-ci soit égale à 11,5 bar (=10+1,5).

Cela représente un volume de 19 litres [=(13,875 – 11,5) x 12 / 1,5] à pression ambiante, soit 12,67 inspirations [=19/1,5].

- Que pensez-vous de cette situation ? (0.5 pt)

Question ouverte