## Aspect théorique de l’activité

Sujet 1 : Gonflage (4 pts)

On dispose d’un bloc de 12 litres Nitrox (32/68) à 240 bars dans lequel la pression, après une plongée, n’est plus que de 20 bars. On dispose d’un tampon Nitrox composé d’un mélange de 40/60 de 50 litres gonflé à 250 bars.

On charge le bloc de 12 litres sur le tampon jusqu’à l’équilibre des pressions et on referme les communications.

- Quelle est la composition finale du mélange et la pression dans le bloc de 12 litres. (3 pts)

| Recherche de la pression après équilibrage : Nombre total de litres : (12 x 20) + (50 x 250) = 12740 litres Soit 12740 / (50 + 12) = 205,48 bars. Quantité de mélange transféré du tampon vers la bouteille (250 – 205,48) x 50 = 2226 litres. Quantité d’O2 transféré : 2226 x 40/100 = 890,4 litres d’O2 Quantité d’N2 transféré : 2226 x 60/100 = 1336.6 litres de N2 Contenu du mélange Nitrox d’origine du 12 litres O2 : (20 x 12) x 32/100 = 76.8 litres N2 : (20 x 12) x 68/100 = 163.2 litres Volume total du 12 litres après équilibrage 205,48 x 12 = 2465.76 litres Mélange Nitrox actuel du 12 litres O2 : 890,4 + 76.8 = 967.2 / 2465.76 = 0.39 soit 39% N2 : 1336.6 + 163.2 = 1499.8 / 2465.76 = 0.61 soit 61% Nitrox 39/61 | Ou ((250 x 50) + (20 x 12))/(50 + 12) = 205,48 b Mélange bouteille 12L 20 x 0,32 = 6,4 b O2 20 x 0.68 = 13,6 B N2 Soit complément jusque 205,48 b dans le 12L 6,4 + [(205,48 - 20) x 0,4)] = 80,59 b 02 13,6+ [(205,48 - 20) x 0,6)] = 124,88 b N2 Mélange dans la bouteille : 80,59 / 205,48 = 0,39 soit Nitrox 39/61 |
| --- | --- |

- A quelle profondeur pouvez-vous plonger avec ce nouveau mélange? (1 pt)

Profondeur possible avec le mélange.

P.abs = 1.6 / 0.39 = 4.1 bars soit 31 mètres.