Monitorat fédéral  2ème degré

# ASPECTS THEORIQUES DE L’ACTIVITE

Question 1 - Gonflages : A, B et C sont trois questions indépendantes

A- Vous disposez de blocs tampons, de volume 50 litres, à une pression de 299,5 bars.

En utilisant ces tampons simultanément, vous voulez remplir 20 blocs de volume 15 litres vides au départ, à une pression de 200 bars (Pression lue au manomètre).

- En négligeant la température, quel est le nombre de tampons composant  cette station de gonflage ?  (2 pts)

Soit V1 le volume total des blocs, V2 le volume total des tampons, P2 la pression initiale dans les tampons.

On a : (P2 x V2) = Péqui x (V1 + V2)

299,5 V2 = 200 x (300 + V2)

299,5 V2 = 60000 + 200 V2

D’où V2 = 60000/99,5= 603 l

Comme chaque tampons fait 50 litres, on a 603/50 = 12,06 tampons soit 13 tampons.

B- Vous devez créer le cahier des charges de votre station de gonflage.

- Listez les besoins à prendre en compte pour la dimensionner. Citez les éléments de sécurité et les précautions d’usage pour une telle installation. (4 pts)

Calculer le volume à gonfler quotidiennement

Définir le temps de marche souhaité du compresseur et sa pression de service : Cela donne le débit du compresseur

Choisir un type de tampons (volume) avec la même pression de service que le compresseur

Choisir le nombre de groupe de tampons et ainsi définir le nombre de tampons nécessaires afin de gonfler tous les blocs sans avoir à mettre le compresseur en service

Mettre des soupapes de sécurité à chaque groupe de tampons

Prévoir un arrêt d’urgence de l’installation

Mettre un limiteur de pression sur le panel de gonflage et choisir le nombre de sorties de gonflage

Eviter de laisser traîner tout objet pouvant subir un effet missile

Limiter au maximum le nombre de personnes présentes.

Organiser la sécurité du publique et du technicien gonflage aux risques liés à la HP.

Garantir la qualité de la prise d’air, analyser l’air

Former les personnels et afficher la liste des utilisateurs autorisés

Planifier une maintenance préventive

C- Pour la préparation de votre plongée, vous désirez gonfler par transfert, deux bi-bouteilles vides, pression 0 bar, de volume 2 x 10 litres chacun. Le mélange à obtenir sera un  NITROX à 32% d’oxygène,  pression 200 bars. (Les pressions sont lues au manomètre).

On prendra pour la composition de l’air : O2=20% et N2=80%.

- Quelle devra être la pression minimale de votre B 50 d’oxygène (La B 50 a un volume de 50 litres)?  (2 pts)

On doit gonfler 40 l à 200 bar soit 8000 litres d’air

On veut 32% d’O2 soit 2560 l d’O2 nécessaires

Donc le reste, c’est de l’azote soit 8000 – 2560 = 5440 l de N2

Pour apporter 5440 l de N2, il me faudra 5440/0,8 = 6800 l d’air

Dans ces 6800 l d’air, j’ai 6800 x 20% = 1360 litres d’O2

C’est à dire que l’air que je mettrai dans mes blocs m’apportera 1360 l d’O2

Comme je dois  mettre 2560 l d’O2 pour avoir un mélange à 32%, je devrai prendre dans mon B 50 : 2560 – 1360 = 1200 l d’O2

Ce qui donne 1200 / 40 = 30 bars de pression d’équilibre

Donc pression nécessaire dans B 50 :

(P2 x V2) = Péqui x (V1 + V2)

Soit : P2 x 50 = 30 x (40 + 50)

Soit : P2= (30 x (40+50))/ 50 = 54 bars

- Quelles sont les précautions à prendre pour fabriquer des mélanges par cette méthode ? (1 pt)

Le transvasement nécessite des matériels qui soient qualité oxygène car on commence toujours par remplir l’oxygène depuis une bouteille vide afin de pouvoir utiliser les B 50 au mieux (pression d’équilibre la plus basse). Ainsi, avant de compléter par de l’air, la bouteille contient de l’oxygène pur donc nécessité de blocs, de robinets, de flexibles et de manomètres qualité oxygène.

Le transvasement doit respecter une vitesse de gonflage (inférieure à 5 bars/minute) car il existe des risques importants lors de l’écoulement de l’O2 en particulier des risques d’inflammation.

Le lieu de transvasement sera exempt de toutes traces d’hydrocarbures.

Le gonflage air sera muni d’une sur-filtration pour faire chuter la teneur en hydrocarbures de l’air qualité respirable (0,5mg/m3 à 0,1 mg/m3)