Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques de l’activité

Sujet n° 2 (6 points)

Votre club possède un compresseur de 25 m3/h et on désire réorganiser la station en l'équipant de rampes de gonflage fonctionnelles et d'y adjoindre  des tampons de 50 litres à 300 bars. On souhaite, lorsque les tampons sont remplis, pouvoir gonfler toutes les bouteilles du club à 200 bars en une seule fois sans mettre le compresseur en route lorsqu'il reste au minimum 50 bars dans les bouteilles. Le club possède 10 blocs de 12 litres à 220 bars et 8 blocs de 15 litres à 200 bars.

On négligera les effets de la température. Les pressions sont lues au manomètre.

- Comment lui conseillez-vous de faire installer les rampes de gonflage ?

En, considérant les  blocs du club, mise en place de 2 rampes de gonflages indépendantes. Une à 200 bars et l’autre à 220 bars équipée chacune d’un minimum de 3 tuyaux de chargement et de soupapes de sécurité.

- Mise en place de ces rampes dans un local non accessible par tous.

- Affichage de toute la réglementation en vigueur.

- Mise en place d’une prise d’air extérieure loin des pollutions.

- Vous lui proposez une solution en installant les tampons en une seule série, quel sera le nombre de tampons nécessaires.

10 blocs x 12 l x (200b – 50b) = 120 x 150 = 18 000 litres

8 blocs x 15 l x (200b – 50b) = 120 x 150 = 18 000 litres

18 000 + 18 000 = 36 000 litres

Air disponible par tampon : 50 x (300 – 200) = 5000 L  36 000 / 5 000 = 7.2  Donc 8 tampons.

Ils devront disposer de 8 blocs tampons de 50 litres à 300 bars en série pour gonfler les 18 bouteilles à 200 bars.

- Combien de temps le compresseur devra-t-il fonctionner pour rétablir la pression de 300 bars dans les tampons.

Air manquant dans les tampons  36 000 L

36 000 litres / 25  000 litres/heure = 1,44 = 1h et 26 min (une heure et vingt-six minutes)

- En assemblant les blocs en séries de 2, quel est le gain en nombre de tampons ? Justifiez votre réponse.

Pour répondre à la question on calcule la pression dans les blocs étape après étape :

1ère Série

(10 x 12 x 50 = 6 000)  +  (8 x 15 x 50 = 6 000)  +  (2 x 50 x 300 = 30 000 )

6 000 + 6 000 + 30 000 = 42 000

42 000 / 340 = 123.5 bars

2ème Série

10 x 12 x 123,5 = 14 820

8 x 15 x 123,5 = 14 820

2 x 50 x 300 = 30 000

14 820 + 14 820 + 30 000 = 59 640

596470/ 340 = 175,4 bar

3ème Série

10 x 12 x 175,4 = 21 048

8 x 15 x 175,4 = 21048

2 x 50 x 300 = 30 000

21 048 + 21 048 + 30000 = 72 096

72 096/ 340 = 212 bars

En assemblant les tampons par séries de 2 on peut n’avoir que 6 tampons au lieu de 8 dans le cas précédent.

- Après l’installation de cette station, les performances de gonflage sont légèrement inférieures aux résultats escomptés par les calculs. Expliquez ce fait.

La loi de Mariotte ne s’applique strictement que jusqu’à la pression de 176 b. Elle considère que l’air est un gaz parfait, ce qui n’est pas exact.

Au-delà de cette pression, les volumes de gaz calculés avec la loi des gaz parfait est supérieure à ceux en réalité.