# Aspects théoriques de l’activité

II - Gonflage Nitrox (7 pts)

Afin d'améliorer la sécurité, le directeur du stage propose à tous les moniteurs qualifiés de respirer systématiquement des mélanges Nitrox calculés au plus riche et vous a chargé des opérations de gonflage. Ce matin, vous effectuez donc une plongée à 40 mètres en utilisant dans votre bloc de 15 litres gonflé à 200 bars un mélange Nitrox à 30% que vous avez confectionné la veille au soir.

De retour à terre, il s'avère qu'une panne  immobilise le compresseur. Les tampons ne contiennent plus que 120 bars d'air.

La station de gonflage, de type "lyre de transfert", dispose d'une seule bouteille d'O2 de 50 litres et d'un manomètre précis.

Lorsque vous reliez votre bloc à la station, le manomètre de précision vous indique 119 bars. L'après-midi, une plongée de travail de la R.S.E. puis de la D.T.H. est prévue et vous souhaitez fabriquer un mélange Nitrox à 40% d'O2.

Notes :	 on suppose que toutes les opérations s'effectuent à l'équilibre thermique et à température constante.

Les résultats sont donnés en utilisant les données lues sur le manomètre qui indique la pression relative.

- Quelle pression maximale dans votre bloc pourrez-vous lire à l'issue de l'opération ? (4 pts)

La pression lue au manomètre est de 119 bar, la pression absolue est donc de 120 bar.

Le nombre de litres de mélange de départ détendu à 1 bar du bloc est donc de 120 x 15 = 1 800 litres.

La répartition O2 / N2 est la suivante :

O2 : 30% x 1 800 litres = 540 litres

N2 : 70% x 1 800 litres = 1 260 litres

On veut obtenir un mélange à 40% d'O2, donc à 60% de N2, en conséquence il faut que ces 1 260 litres de N2 représentent 60% du mélange final, puisqu'on ne peut pas en rajouter.

La quantité totale du mélange souhaité sera donc de 1 260 / 60% = 2 100 litres.

Dans ce mélange, l'O2 représentera donc 2 100 x 40%, soit 840 litres.

Or on en a déjà 540 litres dans le mélange de départ, il faut donc rajouter 300 litres supplémentaires .

Le bloc contiendra bien au final les 1 800 litres de départ plus les 300 litres d'O2, soit 2 100 litres au total, qui dans 15 litres représentent une pression absolue de 2 100 / 15 = 140 bar.

Le manomètre de la station indiquera donc 140 - 1 = 139 bar pour le bloc.

- Quelle est au départ la pression minimale de la bouteille d'O2 pour que l'opération soit possible ? (3 pts)

Il faut qu'à l'issue de l'opération la pression résiduelle de la bouteille d'O2 soit au minimum de 140 bar.

Cette pression correspond à une quantité d'O2 détendue à 1 bar de 140 x 50 = 7 000 litres.

Or nous en avons retiré 300 litres pour l'opération, il y en avait donc 7 000 + 300 = 7 300 litres au départ, ce qui correspond à une pression absolue de 7 300 / 50 = 146 bar.

Le manomètre de la station devra donc indiquer au minimum 146 - 1 = 145 bar pour l'O2.