Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques de l’activité

Exercice 2 ( 6 points)

Dans votre club votre président vient d’acheter un nouveau compresseur de 32 M3/heure et souhaite installer une rampe de gonflage avec des tampons de 50 litres à 300bars. Il souhaite avec les tampons pleins, pouvoir gonfler toutes les bouteilles du club à 200 bars en une seule fois sans mettre le compresseur en service dès lors qu’il reste au minimum 50 bars dans les bouteilles. Le club possède 10 blocs de 12 litres à 200 bars et 12 blocs de 15 litres à 220 bars. Par commodité de calcul on négligera les variations de température.

- Quelles préconisations vous lui conseillez pour l’installation des rampes de gonflage. (1 pt)

Au vu des blocs du club, mise en place de 2 rampes de gonflages indépendantes.

Une à 200 bars et l’autre à 220 bars équipée chacune d’un minimum de 3 tuyaux de chargement et de soupapes de sécurité.

Mise en place de ces rampes dans un local non accessible par tous.

Affichage de toute la réglementation en vigueur.

Mise en place d’une prise d’air extérieur loin des pollutions.

- Vous lui proposez une solution en installant les tampons en série, quel sera le nombre de tampons nécessaire. (2 pts)

10 b x 12 l x (200 bar – 50 bar) = 120 x 150 = 18 000 litres

12 b x 15 l x (200 bar – 50 bar) = 180 x 150 = 27 000 litres

18 000 + 27 000 = 45 000 litres

On dispose de tampons gonflés à 300 b, pour gonfler des blocs à 200 b

100b x Nb tampons x 50 = 45000, donc Nb tampons = 9

Ils devront disposer de 9 blocs tampons de 50 litres à 300 bars en série pour pourvoir gonfler les 22 bouteilles à 200 bars.

- Combien de temps devra tourner le compresseur afin de remonter la pression dans les tampons à 300 bars. (2 pts)

45 000 litres / 32 000 litres-heures = 1,40 = 1h24’ (une heure et vingt quatre minutes)

- Montrez par le calcul que l’on peut se contenter de 7 tampons répartis différemment et indiquez cette répartition. (1 pt)

Afin de pourvoir gonfler les bouteilles à 200 bars avec les blocs tampons sans relancer le compresseurs il est possible d’assembler les blocs tampons en série par 2 ou par 3.

2 séries de 2 blocs et une série 3 blocs. Soit 7 blocs tampons.

1ère série

10 x 12 x 50 = 6000

12 x 15 x 50 = 9000

2 x 50 x 300 = 30000

6000 + 9000 + 30000 = 45000

45000 / 400 = 112,5 bars

2 ème série

10 x 12 x 112,5 = 13500

12 x 15 x 112,5 = 20250

2 x 50 x 300 = 30000

13500 + 20250 + 30000 = 63750

63750 / 400 = 159 bars

3ème série

10 x 12 x 159 = 19080

12 x 15 x 159 = 28620

3 x 50 x 300 = 45000

19080 + 28620 + 45000 = 92700

92700 / 450 = 206 bars

Attention : il peut exister d’autres solutions. : Exemple : 4 tampons puis 3 tampons, soit 7  tampons

1er gonflage jusqu’à équilibre sur 4 tampons :

(10 x 12 + 12 x 15) x (P - 50) = 4 x 50 x (300-P), soit Pression d’équilibre = 150 b

2nd gonflage jusqu’à 200 b sur 3 tampons

(10 x 12 + 12 x 15) x 50/3 x 50 = 100b, soit pression finale dans les 3 tampons = 300-100 = 200 b