Aspects théoriques de l’activité

Sujet 3 : Mélanges (7 pts)

Vous disposez dans le local gonflage de  tampons en air  de 50 litres à 300b ainsi que de  tampons de 50 litres à 300 b contenant un mélange de 32% d’oxygène et 68% d’azote. (Air : O2 =20% N2 = 80%)

Vous avez sur votre rampe de gonflage 5 blocs en équipression  à 25 bars. Ces blocs contiennent tous un 40% d’oxygène et 60% d’azote.

- Quelle rampe de tampons utiliserez-vous pour obtenir dans les blocs de plongée à 33% d’oxygène ? Justifiez votre réponse par le calcul. (2 pts)

Utilisation des tampons de nitrox 32 :

Pp résiduelles : PpO2 = 25 * 0.4 = 10 b ; Pp N2 = 25 * 0.6 = 15 b

Pp finales recherchées : PpO2 = 200 * 0.33 = 66 b ; Pp N2 = 200 * 0.67 = 134 b

Il faut ajouter 56 b d’O2 et il faut ajouter 119 b d’N2

Nous allons faire le complément en Nitrox 32 de 25 à 200 b

PpO2 = 175 * 0.32 =56 b ; Pp N2 = 175* 0.68 = 119  b

Somme des pressions partielles : PpO2 = 10+56 = 66 b ; PpN2 = 15 + 119 = 134b

Vous devez réaliser un mélange gazeux composé d’azote, d’oxygène et de 36 % d’hélium. Ce mélange ne peut être fait qu’à partir d’un bloc plein à 200 b avec 33% d’oxygène 67% d’azote.

- Comment procédez-vous et justifiez que ce mélange est bien normoxique. (On prend 1,6 b comme valeur maximum de la PpO2 admissible.)	(3 pts)

La pression partielle d’hélium pour un bloc à 200b  avec 36% d’hélium est 200 * 0.36 = 72 b

Il faudra purger le bloc de nitrox 33 de 72 b.

Il reste donc 200 – 72 = 128 b de nitrox 33 ce qui correspond à une PpO2 de 42.24 b

Celle-ci ramenée à une pression absolue de 200b correspond à une concentration d’oxygène de

42.24 / 200 = 0.21 soit 21% O2  donc normoxique.

- Déterminez la composition de ce mélange, quelle est sa limite d’utilisation ? (1 pt)

Pp O2:	42 b	oxygène : 21%

Pp N2:	86 b	azote       : 43%

Pp He:	72 b	hélium    : 36%

Pour une Pp O2 max de 1,6 b : 1,6/0,21=7,619 soit Profondeur max. : 66.19 mètres

- Déterminez la profondeur équivalente narcose du mélange précédent. (1 pt)

% AZOTE TX : 0.43

% AZOTE AIR : 0.8

P ABSOLUE : 7.6 b à 66 mètres

Pp N2 TX à 66 m : 7,6*0,43= 3,268 b

A l’air on obtient une Pp N2 de 3,268 b à une P ABSOLUE de 3,268/0,8= 4,085 soit 30,8 mètres

PEN : 30.8 mètres