Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques de l'activité

1- Du NITROX suroxygéné pour favoriser la décompression. (6 pts)

Vous disposez d’une bouteille de décompression de 10 L dans laquelle il reste 60b de NITROX à 50%. Vous souhaitez la porter à 200 b  avec un mélange 70/30.

Vous disposez d’un compresseur à membrane permettant de produire du NITROX à 40 %, de 2 B-50 d’oxygène respectivement chargées à 132 b et 186 b et d’une lyre équipée d’un clapet anti-retour et d’un manomètre.

- Indiquez la marche à suivre optimale et la pression finale dans chacune des 2 B50.

Calcul de la pression d’O2 apportée avec la pression de N2 à l’aide du NITROX 40% :

ppO2 = 0,4 x P et ppN2 = 0,6 x P  ppO2 / 0,4 = ppN2 / 0,6

 ppO2 = ppN2 x 0.4 / 0.6 = 20

Calcul des quantités de gaz :

| Pressions (b) | On a | On veut | Il faut | Nitrox 40 | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 |
| O2 | 30 | 140 | 110 | 20 | 90 |
| Total | 60 | 200 | 140 | 50 | 90 |

On ajoutera donc d’abord 90 b d’O2, ce qui portera la bouteille à 150b, puis on complétera à 200b en ajoutant 50b de nitrox 40% à l’aide du compresseur.

Equilibrage avec la 1ère B50 d’O2 :

P1 = (60 x 10 + 132 x 50) / (10 + 50) = 120b

Complément avec la 2ème B50 :

Il reste à charger 30 x 10 = 300L atmosphériques, ce qui représente une chute de pression de 300 / 50 = 6b dans la B50.

P2 = 186 – 6 = 180b