Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques de l'activité

Matériel (7 pts)

- Utilisez les deux schémas suivants pour établir une légende aussi complète que possible.  Placez le cheminement de l'air.

Image extraite de ©Henri Lebris « Principe des détendeurs »

Légendes aussi complètes que possible + titre : Phase d'inspiration / phase d'expiration.

Attentes minimales : Clapet siège, membrane, ressort, chambre de compensation.

Erreurs sur le trajet de l'air = faute rédhibitoire.

- Identifiez le type de détendeur qui vous est proposé en justifiant votre affirmation

Premier étage à membrane compensé.

Sur le clapet : l'action de la moyenne pression est compensée donc les forces s'annulent à cause de la présence de la chambre de compensation.

Lorsqu'il y a équilibre de part et d'autre de la membrane, le ressort de rappel permet la fermeture du clapet sur le siège.

- Faites le bilan des forces d'ouverture et de fermeture et exposez le principe de son fonctionnement.

Pression ambiante

Moyenne pression

Ressort

Membrane

- Un détendeur compensé possède-t-il un débit constant quelque soit la pression dans le bloc : justifiez.

Non, le débit n'est pas constant. Ce dernier dépend de deux facteurs : la section des passages d'air et le gradient de pression entre les deux compartiments.

La section est évidemment constante mais le gradient diminue quand la pression de la bouteille baisse. Le débit reste néanmoins suffisamment important pour qu'il ne soit pas ressenti car le fait que le détendeur soit compensé permet d'utiliser des sections de passage d'air de grande dimension.

- Définissez la notion de détendeur surcompensé en fonction de la profondeur

La surcompensation permet d'augmenter la moyenne pression quand la profondeur augmente, ce qui permet d'alimenter plus aisément le second étage. On obtient cet effet en ajoutant dans la chambre humide un petit piston sensible à la pression hydrostatique qui appuie sur la membrane.

- Peut-on installer n'importe quel second étage en octopus sur un tel détendeur ?

On ne peut pas placer un second étage qui n'est pas compensé ou réglable car, à partir d'une certaine profondeur, le second étage se mettrait en débit continu.