Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects Théoriques de l’activité

Votre contribution à l'installation d'une station de gonflage  (14 pts)

Votre club vient de faire l’acquisition d’un compresseur électrique.	(4 pts)

- Avant la mise en service vous vérifiez les points mettant en jeu la sécurité des utilisateurs. (2 pts)

Installation d’une zone de fonctionnement :

Local propre, ventilé et éclairé, peinture antidérapante

Raccordements électriques en conformité

Contrôles:	Positionnement du filtre à air

Fixation des canalisations

Câbles anti-fouet, carter protégeant des courroies

Huiles : Respect du type d’huile préconisé

Dispositifs de sécurité (grille de protection, Soupapes de sûreté (une obligatoire à la sortie)

Dispositifs de commande (commande d’arrêt d’urgence)

Protection anti-bruit

- Quelles sont les pannes les  plus courantes et leurs causes ? (2 pts)

| Pannes | causes |
| --- | --- |
| Le compresseur chauffe anormalement | refroidissement insuffisant, huile de mauvaise qualité ou inadaptée à la machine, Clapets d’aspirations ou de refoulements ne fermant pas efficacement |
| Le compresseur ne monte pas à la pression de service ou offre un débit insuffisant | filtre d’aspiration obturé, fuites dans la tuyauterie, ouverture prématurée de la soupape de sécurité, usure de la segmentation, des pistons, fuite sur les purgeurs automatiques. |
| La (les) soupape(s) de sécurité inter étage se déclenche(nt | pression intermédiaire trop élevée, étage suivant endommagé, soupapes automatiques défectueuses. |
| Pollution de l’air | Prise d’air mal positionnée, huiles non conformes, échauffement anormal de la machine, Entretien (des filtres) non fait, purges fonctionnant mal (si automatiques) ou pas assez souvent faites (si manuelles) Usure des segments |

La station comporte 5 tampons de 50 L à 300 b et le compresseur débite 25 m3 h-1	(3 pts)

- Que doit être la pression résiduelle moyenne dans chaque bloc s’il ne veut pas avoir à compléter la pression des blocs à l’aide  de son compresseur ? (2 pts)

Blocs à gonfler :

26 blocs de 15 L, à 200 bars soit : 78 m3

9 blocs de 12 L, à 200 bars soit : 21,6 m3

Au total : 99,6 m3 à fournir

Les tampons contiennent : 5 x 300 X 50 /1000 = 75 m3

La différence est  donc de 24,6 m3

Pour ne pas avoir à  utiliser son compresseur : il doit avoir à remplir moins de 75 m3 dans les blocs.

Blocs de 15 L et blocs de 12 L

(15 x 26) + (12 x 9)) x (200 - X) = 75

(75 / ((15 x 26) + (12 x 9)) + 200 = X

X = 49.39 b soit 50 bars de pression moyenne résiduelle

- La pression résiduelle moyenne est en fait de 30 bars. Pendant combien de temps devra-t-il  gonfler ? (1 pt)

Il reste dans les blocs

((15 x 26 x 170) / 1000) + ((9 x 12 x 170)/1000)  soit 84,66 m3

Il manque donc 9,66m3

Avec un compresseur débitant 25 m3/h Il lui faudra donc :

(25 / 60) x 9.66 = 23,18 minutes

Par la même occasion, votre président de club vous suggère que l'achat de ce matériel neuf pourrait être l'occasion d'équiper la station en Nitrox. Les  trois possibilités techniques les plus employées sont :

- le mélange par pression partielle

- le mélange par flux continu,

- le désazotage de l’air lors de la compression ?

- Définissez le principe de chaque méthode et donnez les avantages et les limites ? (3 pts)

| Méthode | Principe | Avantages | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression Partielle tampon d’Oxygène et un tampon d’air | on injecte l’oxygène pur dans le bloc, et on complète à l’air. | – Facile à mettre en œuvre – Transportable | – On n’arrive jamais à vider complètement les B50 d’O2 sauf en utilisant un surpresseur * – Blocs et Lyre doivent être et rester compatibles O2 – Les blocs doivent être suffisamment vides pour être remplis à nouveau si on n’a pas de surpresseur Compresseur avec filtres spéciaux compatibles O2 Lyre de transfert munie d’un manomètre de précision (numérique) • Clapets anti-retour (évite retour air vers les tampons O2) • Vannes spéciales O2 (dosage avec précision) • Transfert à faible débit 5 à 10 b/min pour éviter échauffement Attendre 24 heures pour l’homogénéisation du mélange |
| Flux continu Compresseur type « Stick » | on injecte l’oxygène dans l’air en entrée du compresseur | – On vide entièrement les réserves d’O2 – Ajustement du mélange en temps réel – Pas d’attente homogénéisation • Inconvénients | – Compresseur entièrement dégraissé – Le mélange injecté ne doit pas dépasser 40%d’O2 même accidentellement – Réglage des buses d’injection d’O2 en fonction du débit du compresseur |
| Désazotage compresseur à membrane | l’air est « désazoté » et transformé directement en Nitrox, comprimé ensuite | – Pas besoin d’approvisionnement en Oxygène pur – Précision du mélange | – Cher – Entretien complexe |

Le matériel Air (détendeur, manomètre, SGS,…) peut être utilisé avec des mélanges jusqu’à 40% d’Oxygène, au-delà un matériel spécifique doit être utilisé

C’est sur le mélange par flux continu en entrée de compresseur que le choix se porte pour réaliser le stage suivant :

10 plongeurs N2, 5 MF1 bio constituant leur encadrement

Les plongeurs utilisent des 12L, les encadrants des 15 L. Ils plongent tous au Nitrox.

Ils désirent plonger une journée : le matin à 30 m, l’après midi à 20 mètres ; Ils utilisent un mélange  40/60.

- A quelle profondeur maximum les autorisez-vous à plonger ? (1 pt)

La profondeur maximum est :

Pp = Pabs X %

Soit PpO2 limitante : 1.6 b donc Pabs = 4 b La profondeur maximum autorisée est 30 m.

En tant que DP je les mets sur un fond n’excédant pas cette profondeur.

Il reste dans les blocs à gonfler un mélange 36/64, ayant une pression résiduelle moyenne de 25 bars dans les 12 L et de 50 bars dans les 15 L.

- Calculez le nombre de B50 nécessaire à la réalisation du gonflage des bouteilles 36/64 de ces plongeurs, sachant qu’ils réutilisent leurs blocs l’après midi et qu’il reste comme pression résiduelle moyenne : 30 bars dans les 12 litres et 40 bars dans les 15 litres. (3 pts)

Plongée du matin

Par bloc rempli d’un mélange à 36/64, il reste en N2

Dans les 12 L : 25 X 0.64 : 16 bars - Dans les 15 L : 50 X 0.64 : 32 bars

Il faut donc remplir en N2 :

Les 12 L : (200 X 0.6)-16 = 104 b, soit 104/0.8 = 130 bars d’air - Les 15 L : (200 X 0.6) – 32 = 88 b, soit 88/0.8 = 110 bars d’air

Il reste donc à charger  en O2

Dans les 12 L : 200 – (130+25) = 45 bars d’O2, soit 45 X 12 : 110 litres ramenés à la pression atmosphérique, par bloc

Dans les 15 L : 200- (110 + 50) = 40 bars d’O2, soit 40 X 15 =  600 litres ramenés à la pression atmosphérique, par bloc

Plongée de l’après-midi :

Les mêmes calculs donnent

Par bloc rempli d’un mélange à 40/60, il reste en N2

Dans les 12L : 18 b - Dans les 15L : 24 b

Il faut donc remplir en N2 :

Les 12 L 102 b d’N2, soit 127,5 bars d’air - Les 15 L : 96 bars d’N2 soit  120 bars d’air

Il reste donc à charger  en O2

Dans les 12 L: 42.5 bars d’O2 soit 510 L par bloc - Dans les 15 L : 40 bars d’O2, soit  600 Lpar bloc

Le nombre de B50 est donc :

Il faut charger 10  blocs de 12 l avec 110 L chaque, 10 blocs de 12 L avec 510 L chaque, 5 blocs de 15 L avec 600 L chaque et 5 blocs de 15 L avec 600 L chaque - Il faut donc avoir : 16500 litres d’O2

On utilise donc 165 000 / (200 X 50) soit 1,65 B50 - Il reste  réutilisable : 3 500/50 : 70 bars dans la 2ème B50