MONITEUR FEDERAL 2ème degré

Aspects théoriques

Question 1 : (12 points)

Votre Président a eu la désagréable surprise de voir son responsable du compresseur partir du club sans former un successeur, or c'est toujours vers le MF2 que le Président se tourne pour résoudre une difficulté. Vous avez donc été chargé de solutionner cette vacance.

Deux niveaux II sont volontaires pour se former à l'utilisation de la station de gonflage et vous décidez de commencer leur formation en définissant quelques termes essentiels.

Ci-dessous la liste de ces quelques termes essentiels que vous auriez pu sélectionner :

| Taux de compression | Piston | Huile haute pression | Tuyau haute pression |
| --- | --- | --- | --- |
| Soupape de sécurité | Alarme sonore | Cylindre | Charbon actif |
| Clapet anti-retour | Température de cracking | Segment racleur | Volume du cylindre |
| Décanteur | Purge | Segment d’étanchéité | Clapet d’aspiration |
| Tamis moléculaire | Filtre anti-poussière | Ventilateur | Clapet de refoulement |

- Pour rendre votre explication aussi cohérente que possible, classez ces termes en plusieurs rubriques. Définissez un titre  et rédigez une explication brève se rapportant à chacun de ces items. (6 pts)

Vous avez la possibilité d'inclure dans vos explications les schémas qui vous sembleraient pertinents.

A- La compression de l'air

- Le taux de compression qu’on peut assimiler au rapport volumétrique, c'est le rapport entre le volume du cylindre avec le piston au point mort haut et le volume du cylindre avec le piston au point mort bas.

Il est un élément constitutif des performances du compresseur comme le débit, la pression de service ….

Il est souvent identique pour tous les étages du compresseur

- Le volume du cylindre  représente la quantité d’air comprimable en un mouvement complet du piston. Le volume est d’autant plus petit que la pression monte dans la machine. Le volume du premier cylindre est l’élément constitutif de base du débit du compresseur

- Le clapet d’aspiration et le clapet de refoulement sont les portes d’entrée et de sortie de chaque étage. Ils doivent être parfaitement étanches et s’ouvrent par différence de pression aval et amont.

- Le piston est l’élément mécanique mobile du compresseur. Il assure par son déplacement la compression de l’air.

- Le cylindre  est l’enceinte dans laquelle se meut le piston. Il représente un étage dans la compression  globale

- Un segment est une bague solidaire du piston et qui empêche celui-ci de frotter directement sur les parois du cylindre. Certains sont destinés à l’étanchéité et d’autres par un système de gorge récupèrent l’huile dans le carter du compresseur pour lubrifier les parties basses du cylindre. Ils sont dits racleurs.

B- La circulation de l'air comprimé dans le compresseur

- Le pressostat ou soupape de sécurité est un élément de sécurité qui limite la pression d’un étage. Il  protège d’une montée en pression trop importante, il est souvent relié à un dispositif automatique de coupure (ou d’allumage du compresseur)

- Le clapet anti retour est un organe de protection qui empêche le déversement d’air HP vers les étages inférieurs. Il est obligatoire au moins en fin de compression. Certains compresseurs en possèdent un à chaque sortie de cylindre.

- L’alarme sonore  est un avertisseur sonore destiné à prévenir l’utilisateur que la pression maximum du cylindre est atteinte

- Les tuyaux de cuivre ou d’aluminium conduisent l’air comprimé dans les organes du compresseur. Ils sont faits de métaux très conducteurs de chaleur pour permettre la baisse de la température de l’air vers l’extérieur en agissant comme des radiateurs.

- Le ventilateur est un dispositif accouplé au moteur du compresseur qui dirige de l’air frais sur la machine et les tuyaux d’air afin de maintenir le fluide à une température normale.

C- Lubrification du compresseur

- Les huiles utilisées dans les compresseurs ont une température de cracking très élevée (500°). Cela signifie qu’elles gardent leurs propriétés lubrifiantes malgré la température très haute de la machine (200 ° ou plus) et qu’elles ne libèrent donc pas de produits toxiques dans l'air comprimé.

- L’injection d’huile HP est un procédé qui consiste à envoyer de l’huile dans une partie haute de cylindre pour lubrifier le mouvement du piston. Elle est assurée par une pompe asservie au moteur du compresseur

- Un segment est une bague solidaire du piston et qui empêche celui-ci de frotter directement sur les parois du cylindre. Certains sont destinés à l’étanchéité et d’autres par un système de gorge récupèrent l’huile dans le carter du compresseur pour lubrifier les parties basses du cylindre .Ils sont dits racleurs

D- La qualité de l'air

- La purge est l’organe qui permet d’éjecter vers l’extérieur les condensats piégés par la décantation. Elle utilise pour cela la pression interne de la machine. C’est grâce à elle, si elle est utilisée assez souvent, qu’on ne retrouve pas d’eau ou d’huile dans les blocs

- Le décanteur est un filtre séparateur destiné à éliminer du flux d’air comprimé les résidus liquides (eau de condensation et huile de lubrification) par choc sur des chicanes qui retiennent les particules que l’on récupère par purge. Il en existe au moins un en fin de circuit d’air sur tous les compresseurs.

- La purge (déjà cité)

- Le filtre anti-poussière  assure l’arrêt des particules ou objets (mouches, poussières…..) à l’entrée du compresseur

- Le tamis moléculaire  est une matière très poreuse chargée en fin de cycle de piéger les particules très fines (en particulier d’eau) dans un souci de qualité de l’air. Il est souvent jumelé avec le charbon actif pour le même usage. Tous les deux concourent au confort (goût et odeur) de la ventilation du plongeur. En aucun cas ils ne piègent le CO ou le CO2.

Il s’agit de filtration mécanique basée sur une porosité très fine.

Dans le cadre de cette formation des nouveaux "gonfleurs", vous voulez particulièrement les sensibiliser à la nécessité de gérer le plus efficacement possible le stock d'air contenu dans les tampons, d'autant que le compresseur n'est pas très puissant (15 m3 .h-1). On dispose de 4 tampons de 50 L à 220 b répartis en 2 séries et la rampe permet de gonfler simultanément 5 blocs.

On étudie le cas de 10 blocs de 15 L à remplir à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 40 b.

- Définissez clairement la procédure à suivre pour gérer efficacement le stock d'air. Quelle est la pression dans les tampons à la fin de la manipulation (3 pts)

5 premiers blocs équipression avec la première série puis avec la seconde

5 blocs suivants : Equipression avec la série la plus basse puis avec la série la plus haute et compléter à 200 b avec le compresseur

Première opération :

5 premiers blocs avec première série :

15 x 5 x 40 = 3000 L

2 x 50 x 220 = 22000 L

Pression : 25000 / 175 = 142.85 b

Seconde opération :

5 premiers blocs avec seconde série

15 x 5 x 142.85 = 10714 L

2 x 50 x 220 = 22000 L

Pression : 32714 / 175 = 186.9 b

Il faut compléter au compresseur

Troisième opération :

5 blocs suivants :

15 x 5 x 40 = 3000 L

2 x 50 x 142.85 = 14285 L

Pression : 17285 / 175 = 98.77 b

Quatrième opération :

Avec la seconde série

15 x 5 x 98.77 = 7407.75 L

2 x 50 x 186.9 = 18690 L

Pression	26907.75 / 175 = 149.13 b

- Combien de temps le compresseur doit-il fonctionner pour remettre les tampons à la pression initiale ?  (3 pts)

Pour compléter les 5 premiers blocs à 200 b

(200 – 186,9) x 5 x 15 = 982,5 L

Pour compléter les 5 derniers blocs à 200 b

(200 – 149,13) x 5 x 15 = 3815,25 L

Pour remplir la première série A

(220 – 98.77) x 100 = 12123 L

Pour remplir la seconde série B

(220 – 149,13) x 100 = 7087 L

Total à remplir = 24007,75 L

15 m3/h soit 15000L/h  soit 15000/60 = 250 L/min

Temps de fonctionnement du compresseur

24007,75/ 250 = 96,03 min =1 h 36 min