Monitorat Fédéral  deuxième degré

Aspects théoriques

Sujet 2 : Gonflage

Ayant programmé une séance de pédagogie pratique avec vos futurs E2, vous êtes chargés d’optimiser la gestion du gonflage pour les deux plongées de la journée.

Vous disposez d’un compresseur débitant 16m3/h.

- Combien de temps mettra-t-il pour gonfler simultanément un lot de 8 bouteilles de 12 L à 200 bars, sachant que quatre d’entres elles sont vides, une a une pression résiduelle de 60 bars et trois ont encore 100 bars. (1 pt)

Volume résiduel détendu  = (4 x 12) + (12 x 60) + (3 x 12 x 100) = 4368 L

Volume final total détendu = 8 x 12 x 200 = 19200 L

Volume utile total détendu = 19200 – 4368 = 14832 L

Durée du gonflage = 14832/16000 = 0,927 soit 55 min

- En récupérant son bloc quelques heures après, un de vos stagiaires vous demande de lui rappeler à l’aide d’une démonstration chiffrée la raison de la chute de la pression de son bloc. (2 pts)

Cohérence du calcul

Vous envisagez d’optimiser votre station de gonflage en installant des bouteilles tampons de 50 litres d’une pression de service de 250 bars.

- Combien de bouteilles tampons faudrait-il par exemple pour diviser par deux le temps de gonflage du lot précédent, en limitant le nombre de bouteilles tampons au strict nécessaire ? (2 pts)

Diminuer par deux le temps de gonflage revient à 0,927/2 = 0,4635

Ce qui revient à gonfler au compresseur : 0,4635 x 16000 = 7416 litres

Sur les 14832 litres à fournir, les tampons devront assurer 14832-7416 = 7416 litres

Compresseur fournira 7416 litres soit : 7416/96 = 77,25 b

Les tampons à 250 bars devront fournir : 200 – 77,25 = 122,75 b

7416/ (250-122,75) = 58,28 => 1,16 tampons, soit deux bouteilles tampons

- Donnez les raisons pour lesquelles l'utilisation réelle de cette station ne donnera pas exactement les résultats obtenus par le calcul. (2 pts)

Deux raisons : la température et le correctif de la loi de Mariotte, (les équations  de Van der Waals). A 250 b P1.V1 n'est pas strictement égal à P2V2 : il y a moins d'air que prévu.