Monitorat fédéral 2ème degré

Aspects théoriques

Sujet 1 – Gestion du parc matériel	(7 points)

Vous faites le point des matériels pour lesquels on vous a signalé des dysfonctionnements.

- Etablissez pour chaque situation un diagnostic en précisant les causes possibles de la panne. (3 points)

- détendeur 1	le détendeur est dur à l’inspiration

- détendeur 2	le plongeur se plaint de boire de l’eau quand il descend dans le bleu

- détendeur 3	des bulles sortent légèrement par les ouvertures du premier étage.

- détendeur 4	une fuite d’air apparaît immédiatement par l’embout à l’ouverture de la bouteille

- inflateur	 gilet l’inflateur gonfle en permanence après une première injection d’air

- gilet		le gilet ne tient pas le gonflage dans la durée

Diagnostic des pannes courantes (0,5 point par cas)

- détendeur 1 : le détendeur est dur à l’inspiration

robinet de conservation mal ouvert, filtre du 1er étage encrassé, 1er étage déréglé, moyenne pression faible, 2ème étage déréglé

- détendeur 2 : le plongeur se plaint de boire de l’eau quand il descend dans le bleu

soupape d’expiration détériorée, corps étranger, membrane du 2ème étage détériorée ; boitier déformé ou fêlé ; embout percé ou mal fixé

- détendeur 3 : des bulles sortent légèrement par les ouvertures du premier étage

membrane du 1er étage détériorée, joints du piston détériorés

- détendeur 4 : une fuite d’air apparaît immédiatement par l’embout à l’ouverture de la bouteille

blocage de la fourchette du 2ème étage, détérioration du siège/clapet du deuxième étage

- inflateur gilet : l’inflateur gonfle en permanence après une première injection d’air

détérioration du système de ressort, encrassage du clapet

- gilet : le gilet ne tient pas le gonflage dans la durée

détérioration d’une membrane de soupape, détérioration du tuyau annelé, percement du gilet, détérioration du joint de la purge lente

Vous décidez de sensibiliser les plongeurs de votre club aux principes d’entretien préventif des matériels collectifs.

- Quels sont les points sur lesquels vous souhaitez attirer leur attention. (1 point)

Entretien préventif des matériels collectifs (1 point)

Rinçage à l’eau douce, séchage à l’abri du soleil, éviter les sources de chaleur et les chocs. Changer le filtre HP du 1er étage du détendeur régulièrement ; purger le robinet avant de monter le détendeur ; maintenir le bouton de surpression du 2ème étage du détendeur appuyé pendant l’ouverture du robinet (le relâcher dès que le détendeur fuse).

Maintenance spécialisée

Un stagiaire pédagogique vous sollicite pour une explication du phénomène de givrage des détendeurs en eau froide.

- Détaillez les différents éléments qui entrent en jeu et décrivez le phénomène. Vous préciserez les dispositifs de prévention et la conduite à tenir pour limiter les risques de givrage en plongée. (3 points)

Phénomène de givrage (3 points)

Le phénomène est lié à l’abaissement de la température lors de la détente de l’air. La production de froid, en plus de l’abaissement de la température due au milieu extérieur, est proportionnelle au rapport de détente et au débit d’air. Le 1er étage est le lieu privilégié du givrage, autour du siège/clapet, au niveau de la membrane ou autour du joint torique du piston. Le givrage d’un élément positionne le détendeur en débit continu qui entretient le givrage.

La vapeur d’eau de l’air de la bouteille ou l’air expiré dans le 2ème étage peuvent, sous l’action du froid, former des cristaux qui bloquent les mécanismes.

Prévention

Privilégier les détendeurs équipés de systèmes antigivre. Privilégier les détendeurs dont la conception favorise les échanges thermiques et permet le réchauffement des pièces froides. N’utiliser qu’une seule fonction à la fois (injecter l’air dans le gilet lors de la phase d’expiration et non pas simultanément à l’inspiration). Monter de préférence son DS sur son détendeur principal que l’on gardera en bouche car on contrôle plus facilement le moment de l’expiration pour injecter l’air dans le gilet. Si le DS est sur le 1er étage alimentant l’octopus il vous faudra si vous donner l’octopus à un autre plongeur surveiller soigneusement le moment ou il expire pour injecter l’air dans le gilet.

Etre attentif à limiter les débits continus, ne pas gonfler son gilet en inspirant, ventiler calmement, limiter les efforts sous l’eau, limiter la profondeur.