Monitorat fédéral 2ème degré

Aspects théoriques

Sujet 3 – Gonflage et plongée NITROX

Dans votre club en bord de mer, durant la période d’été, on fait en moyenne 40 plongées par demi-journée.

Vous avez estimé que votre équipement utile se compose de 10 bouteilles de 15 litres, 25 bouteilles de 12 litres et 4 bouteilles de 6 litres pour les enfants. Après chaque plongée, les 15 litres reviennent en moyenne avec 70 bars d’air, les 12 litres avec 50 bars, les 6 litres avec 80 bars. Toutes les pressions indiquées sont lues au manomètre.

Vous disposez d’un compresseur qui débite 28 m3 / heure.

- Les bouteilles étant gonflées à 200 bars, calculez le temps de gonflage en fin de demi-journée sans utilisation de tampons. (1 point)

Temps de gonflage sans utilisation des tampons. (1 point)

Quantité d’air nécessaire : 67 380 l

Durée de gonflage : 67,38 / 28 = 2,40 h	soit  2h24 min

A la suite d’une panne de compresseur, vous souhaitez gonflez à 200 bars en une seule opération, 2 bouteilles de 15 litres dans lesquelles il reste respectivement 60 et 40 bars ainsi que 2 bouteilles de 12 litres dans lesquelles il reste 50 et 75 bars. Vous utilisez uniquement une réserve d’air contenue dans 5 tampons de 50 litres gonflés à 230 bars.

- Pouvez-vous gonfler vos bouteilles comme vous le souhaitiez ? Quelle sera la pression résiduelle dans les tampons à l’équilibre ? (1 point)

Pression résiduelle dans les tampons ?   (1 point)

Quantité d’air disponible : 57 500 + 3 000 = 60 500 L

Volume en eau : 250 + 54 = 304 L

Pression résiduelle à l’équilibre : 199 bars

On ne peut pas gonfler à 200 b en une seule opération, car en équilibrant tout on a 199 b

Pour plonger au NITROX, vous disposez d’une B50 d’oxygène. La bouteille de 50 litres est à 180 bars. Vous souhaitez utiliser  un NITROX 40. Vous souhaitez gonfler à 200 bars avec ce mélange une bouteille de 15 litres dans laquelle il reste 70 bars d’un NITROX 32.

On convient que la composition de l’air est simplifiée à 20% oxygène et 80% d’azote, et que les calculs seront effectués en Pression relative (bien suffisante compte tenu des approximations diverses)

- Donnez la pression résiduelle dans la B50 d’oxygène et expliquez précisément votre procédure dans ses aspects techniques et réglementaires. (3 points)

Pression résiduelle dans la B50 d’oxygène.  (1 point)

Pressions partielles dans le 15 L gonflé au N32		O2  	70 x 0,32 = 22,4 bars

N2	70 x 0,68 = 47,6 bars

Pressions partielles attendues N40			O2  	200 x 0,40 = 80 bars

N2	200 x 0,60 = 120 bars

PP d’azote à ajouter					120 – 47,6 = 72,4 bars

Pression d’air à ajouter					72,4*100/80=90,5 bar

Ajout d’oxygène lors du gonflage à l’air			90,5*0,20=18,1 bar

Ajout d’oxygène par transfert				80 – 22,4 – 18,1 = 39,5 bars

Volume initial O2 dans B50				180*50=9000 litres

Volume O2 transféré dans le bloc de 15 litres		39,5*15=592,5 litres

Volume restant dans B50 après transfert		9000-592,5=8107,5

Pression résiduelle B50				8407,5/50=168,15 bar

Procédure de gonflage.

Transfert d’oxygène (5 bars / minute maxi) depuis la B50 jusqu’à 168,15 bars lu sur le mano de la B50 ( en fait en général c'est le mano de la lyre qui est utilisé et alors on lit la pression dans le bloc qui doit-être alors de 70+39,5 = 109,5 b) puis gonflage au compresseur avec surfiltration pour ajout d’air jusqu’à 200 bars. Analyse du mélange et renseignement du registre et de l’étiquette de la bouteille.

Cette plongée NITROX se déroule dans un lac d’altitude situé à 2000m (pression atmosphérique 0,8b). La lecture de l’analyseur avant l’immersion donne 39% d’oxygène dans le mélange.

- Calculez la profondeur maximale autorisée par ce mélange suroxygéné lorsqu’on utilise une pression partielle maximale d’oxygène de 1,4 bar. (1 point)

Pression absolue maxi autorisée par le mélange	Pabs	= 1,4 / 0,39 = 3,59 bars

Pression relative autorisée : 3,59-0,8=2,79 bar soit une profondeur réelle de 27,9m en lac

- A cette profondeur maximale, quelle est la profondeur équivalente table air au niveau de la mer? (1 point)

Correspondance altitude -> mer : Profondeur equiv mer = 27,9*1/0,8 = 34,67 m soit 4,467 b Pabs

Correspondance nitrox -> mer : Prof equiv table mer  : 4,467 b *0,61/0,8 = 3,4 b soit 24 m