Monitorat fédéral  2ème degré

Aspects théoriques

Le responsable technique d'un petit club est confronté, dans son activité journalière, à différents problèmes à résoudre : en voici quelques uns pour lesquels vous devrez fournir une réponse.

2° Dans le cadre du suivi du matériel du club, un protocole a été institué.

Sur un cahier, chaque moniteur qui constate un dysfonctionnement du matériel collectif est prié de noter la référence de l'appareil incriminé et d'indiquer la nature de ce problème.

Ci dessous les indications découvertes par notre responsable :

Etablissez le diagnostic pour chaque problème évoqué en le justifiant brièvement.		(7 Pts)

Détendeur N° 7 : Piston non compensé : Des petites bulles sortent par les trous du premier étage.

Détendeur 7 : Joint du pison détérioré

Détendeur N° 2 : Piston non compensé : Le détendeur fuse. Quand on purge le deuxième étage, cette fuite ne se remet en place qu'après quelques secondes.

Détendeur 2 : Fuite différée = Fuite clapet siège du premier étage

Détendeur N° 3 : Piston non compensé : Le plongeur qui fait une descente dans le bleu se plaint de boire de l'eau.

Détendeur 3 : Soupape d’expiration ou membrane mal positionnée sur son siège, ou détériorée

Boitier fendu ou couvercle de boitier mal serré

Détendeur N° 5 : Piston non compensé : Le détendeur fuse dès qu'il est mis en pression.

Détendeur 5 : Fuite instantanée donc fuite clapet siège du second étage

Détendeur N° 8 : Piston non compensé : Le détendeur est anormalement dur

Détendeur 8 : Soit un mauvais réglage de la fourchette, soit plus vraisemblablement un bronze poreux encrassé

Bloc N° 3 : Même quand le robinet est serré, le bloc fuit doucement.

Bloc 3 : Le clapet du robinet est détérioré suite à des fermetures du bloc trop violentes

Gilet N° 5 : Le gilet ne tient pas le gonflage et la soupape sur l'épaule fuit.

Gilet 5 : Le ressort de la soupape de surpression est détendu, siège/clapet de la soupape abimé ou coincé par une saleté.

Gilet N° 3 : L’inflateur gonfle en permanence.

Gilet 3 : la MP est trop élevée pour le type d’inflateur ; ou le système d’injection est défectueux.