Monitorat fédéral  2ème degré

Décompression.

2° (5 pts) ) Les tables de Bülhmann et MN90 sont basées sur un modèle haldanien. Pourtant les deux modes de calcul de la tension dans les compartiments diffèrent quelque peu. Les MN90 calculent la tension dans un compartiment en utilisant la pression partielle d’azote dans l’air ambiant, alors que Bülhmann se réfère à la Pression partielle dans l’air alvéolaire.

Nous allons étudier la différence entre ces deux approches.

Le tableau suivant vous donne la composition de l’air alvéolaire.

| Composition de l'air alvéolaire à la pression atmosphérique de 1000 hPa et à 37° |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composants de l'air alvéolaire | O2 | CO2 | N2 | H2O (vapeur) |
| Exprimés en pourcentages | 13,1 % | 5,3 % | 75,4 % | 6,2 % |
| Pressions partielles En hectopascals. En mm de Hg | 131,4 100 | 52,5 40 | 754,3 573 | 62 47 |

- On sait que les pressions partielles de CO2 et de H2O dans l’air alvéolaire ne dépendent pas de la  pression absolue, que ce soit au niveau de la mer, en altitude ou en profondeur : Donnez les explications physiologiques de ces deux faits admis.

L’eau : L’air alvéolaire est saturé en vapeur d’eau, à la température de 37°.

La Pp est donc constante quelle que soit la température.

Le CO2 : Le dioxyde de carbone présent dans l’alvéole provient presque uniquement du métabolisme, c'est-à-dire du fonctionnement énergétique du corps. (la quantité de CO2 dans l’air atmosphérique est négligeable : 0,035%). Cette quantité produite ne dépend pas de la pression ambiante.

En immersion, dans l’alvéole, la quantité d’O2 et de N2 augmente en fonction de la pression ambiante, si bien que le CO2 se dilue dans une quantité plus grande. Donc son % diminue.

Le candidat devra donc être précis pour faire la différence entre quantité, % et Pp (2 points)

- Calculez la pression partielle d’azote dans l’air alvéolaire pendant une plongée en mer à la profondeur de 40m. Pour cela, on admettra que le rapport O2/N2 est constant quelque soit la profondeur.

Pabs à  40m = 5 bars (5000 hPa)

La somme des pressions parteille de CO2 (53 hPa) et de H2O (62) sont constantes : PpCO2 + PpH2O = 53 + 62 = 115 hPa

Pourcentage d’azote dans le reste (N2 + O2) = 75,4 / (75,4 + 13,1) = 0,85 (= 85 %)

Pp N2 = (5000 – 115) x 85 % = 4152 hPA qui peut être arrondi à 4,15 b (1 point)

- Calculez la tension d’azote dans un compartiment de période 10 min pour une immersion de 20 min en utilisant tout d’abord la méthode classique de la MN90 (Air : 20% O2, 80% N2), puis en utilisant la pression partielle dans l’air alvéolaire.

Méthode classique MN 90.

TN2 = 0,8 + (4 – 0,8) x 75 % = 3,2 b

Méthode Bülhmann

TN2 = 754 + (4152 – 754) x 75 % = 3302,5 hPa. Arrondi à 3,3 b. (1 point)

- Comparez les résultats obtenus par les deux méthodes. Ces approchent différentes aboutissent-elles obligatoirement à des résultats différents en termes de processus de décompression ?

On constate que les deux résultats sont finalement assez peu différents, et de toute façon, le résultat en termes de décompression dépendra de l’utilisation de cette valeur théorique de la tension dans une entité qui n’a rien de physiologique. (1 point)