Aspects théoriques de l’activité

Question 1 (8 points)

Vos stagiaires MF1 ont des difficultés à élaborer une méthode de résolution concernant les exercices sur les plongées aux mélanges. En vous basant sur cet exercice mettez en évidence une logique pour les aider lors de leur enseignement Guide de Palanquée – Niveau 4

Vous disposez d’un bloc de 10 litres à 10 bar contenant de l’air, et d’un tampon de 50 litres à 220 bar contenant un mélange Nitrox 40/60

- Quelle sera la pression finale du mélange dans le bloc après équilibrage des pressions ?

- Quelle est la composition du mélange réalisé ?

- Finalement le complément du bloc à une pression finale de 200 b est effectué  à l’aide du compresseur Air. Quelle sera la composition finale du mélange dans le bloc ?

- A quelle profondeur pourra-t-on plonger avec ce dernier ?

- Explicitez la démarche proposée à vos élèves.

Nota : pour l’exercice on supposer que l’air se compose d’O2 = 20% et N2 = 80%, et que le seuil de toxicité de l’O2 = 1,6 bar

| Equipression du bloc et du tampon (attention, il ne s’agit que d’un équilibrage des pressions, pas des compositions en gaz) | [(10x10) + (50x220)]/60 185 b (1 pt) |
| --- | --- |
| Pression transférée du tampon vers le bloc | 220 – 185 = 35 b |
| Quantité d’O2 et N2 à l’origine dans le bloc | O2 10x10x0,2 = 20 l N2 10x10x0,8 = 80 l |
| Quantités d’O2 et N2 transférées au moment de l’équilibrage des pressions | O2 35x50x0,4 = 700 l N2 35x50x0,6 = 1050 l |
| Quantité finale d’O2 et N2 | O2 700 + 20 = 720 l N2 1050 + 80 = 1130 l |
| Nouveau mélange dans le bloc | 185x10 = 1850 l O2 720/1850 = 0,39 soit 39% (1pt) N2 1130/1850 = 0,61 soit 61% (1 pt) |
| Rajout de pression par le compresseur pour aller jusqu’à 200 b | 200-185 = 15 b |
| Quantités d’O2 et N2 apportées par le compresseur (air) | O2 15x10x0,2 = 30 l N2 15x10x0,8 = 120 l |
| Quantités totales d’O2 et N2 | O2 720 + 30 = 750 l N2 1130 + 120 = 1250 l |
| Nouveau mélange dans le bloc | O2 750/2000 = 0,375 soit 37,5% (1 pt) N2 1250/2000 = 0,625 soit 62,5% (1 pt) |
| Pabs = 1,6/0,375 = 4,27 b Prof = 42.7 – 10 | soit une prof. max. arrondie à 32m (1 pt) |

La démarche proposée ici est une démarche pas à pas où la quantité de chaque gaz (exprimée en volume normobar) est calculée pour chaque opération et additionnée au fur et à mesure.

Une seconde façon de faire est de travailler uniquement avec les pressions partielles sans calculer les quantités en volume normobar. C’est probablement moins intuitif (on somme des pressions partielles et on calcule des proportions entre pressions) mais plus proche de la pratique car dans les transferts réels, c’est bien les variations de pressions que l’on mesure et non les quantités en volume normobar.