Aspects théoriques de l’activité

Physique appliquée (12 points)

1 - Un ingénieur en habitat sous-marin envisage de créer un village immergé dans des eaux tropicales. Déterminez par le calcul quelle sera la profondeur maximale d’implantation, de sorte que les plongeurs puissent y séjourner indéfiniment sans décompression pour regagner la surface. (3 points)

Nota : l’air se compose de 20 % d’oxygène et de 80 % d’azote Pour vos calculs, vous utiliserez parmi les compartiments mathématiques suivants celui que vous jugerez utile. :

| Période | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc | 2,72 | 2,04 | 1,82 | 1,68 | 1,58 | 1,54 |

Le temps de plongée indéfini permettant de remonter sans faire de palier équivaut à une saturation à 100 % du C 120 qui est le tissu directeur.

Donc la TN2 sera égale à 1,54

La profondeur maximale atteinte sera de :

TN2 = To + (TF – To) % 	 TN2 = To + [(PpN2 x P Abs) – To] x %

 1,54 = 0,8 + [0,8 x P Abs) – 0,8] x 1

 1,54 = 0,8 x P Abs

 1,54 / 0,8 = P Abs

 1,925 = P Abs

 9,25 m

2 - Il est couramment enseigné qu’il est dangereux d’exposer un bloc de plongée dans une voiture en plein soleil sous peine d’un risque d’explosion. (3 points)

Pour vos calculs vous utiliserez un bloc de 200 bars gonflé à 15°C dont la pression de requalification est de 300 bars.

Quelle est la pression dans ce bloc s’il est exposé à 40°C ? (1 pt)

A partir de quelle température, on obtiendra une pression de 300 bars ? (2 pt)

Détermination de la pression à une température de 40°C,

 200 / (15 + 273) = X b / (40 + 273)

 200 / 288 = X b / 313

 200 x 313 / X b x 288

 X = 62600 / 288

 X = 217,36 bars

Détermination de la température en degré Celsius pour arriver au 300 b de la pression de requalification

 200 b / (15 + 273) = 300 b / (X + 273)

 200 b / 288 = 300 b / (X + 273)

 200 b x X + 200 x 273 = 300 b x 288

 200 b x X = 86400 – 54600

 X = 31800 / 200

 X = 159 °C

3 - La norme EN 13319 : 2000 relative aux « accessoires de plongée » : profondimètre et instruments de mesure associant profondeur et temps ne s’intéresse qu’au fonctionnement électronique de la mesure de profondeur. Aussi, les capteurs de pression de nos ordinateurs sont étalonnés soit en eau douce, soit en eau de mer. (6 points)

Cette différence d’étalonnage aura-t-elle une incidence sur la profondeur affichée en fonction du lieu de pratique et/ou du type d’ordinateur utilisé (étalonnage) ? (4 pt)

Pour vos calculs, vous considérerez que :

- La profondeur est de 50 m (sondeur)

- Lieux de plongée : Eau douce - Lac St Cassien (Var Alt. 147 m) et en mer - Les Issambres (Var).

- Pression Atmosphérique : 1 bar dans les deux cas.

- Densité eau douce = 1 – Densité eau de mer = 1,03

- Utilisation des 2 types d’ordinateurs dans chaque lieu.

Les ordinateurs de plongée n’utilisent que la Pression Relative pour déterminer la profondeur (intérêt de l’étalonnage du capteur).

La pression atmosphérique n’intervient que dans le calcul de la décompression suivant le modèle intégré.

Définition de la Pression Relative : (prof en m * densité liquide) / 10

D’où Prof affichée par l’ordinateur = Prof en m + (Prof en m x (Densité du liquide – Densité étalonnage)) / 10

| En mer (d=1.03) - Les Issambres |  | En eau douce (d=1) – Lac St Cassien |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etalonnage Eau de mer d = 1.03 | Etalonnage Eau douce d = 1 | Etalonnage Eau de mer d = 1.03 | Etalonnage Eau douce d = 1 |
| 1.03 – 1.03 = 0 | 1.03 – 1 = 0.03 | 1 – 1.03 = - 0.03 | 1 – 1 = 0 |
| 50 + 50 x (0) = 50 + (0) = 50 m | 50 + 50 x (0.03)= 50 + 1.5 = 51,50 m | 50+50 x (-0.03) = 50 + (- 1.5) = 48.50 m | 50 + 50 x (0) = 50 + (0) = 50 m |

En fonction de vos résultats que pouvez-vous en conclure ? (2 pt)

Un ordinateur étalonné en eau douce (d = 1) utilisé en mer affiche une profondeur supérieure à la profondeur atteinte.

Un ordinateur étalonné en eau de mer (d = 1,03) utilisé en plongée lac affiche une profondeur inférieure à celle atteinte.

Pour les ordinateurs : ce constat n’est pas gênant car les calculs de désaturation sont effectués en fonction des pressions mesurées par l’ordinateur (en surface et en immersion) et donc conduisent à un calcul correct de la désaturation. Par contre le calcul de la profondeur est faussé et la profondeur affichée incorrecte.

Pour les profondimètres électroniques et dans le cas où la procédure de décompression est calculée avec des tables cela est gênant car, si on plonge en eau douce avec un capteur étalonné en eau de mer, la profondeur réelle atteinte (et donc la charge en azote) est supérieure à celle avec laquelle on calcule la procédure.