Aspects théoriques de l'activité

QUESTION 2 (4 points)

Selon son modèle, quels conseils d’utilisation donneriez-vous pour plonger en altitude avec un ordinateur ?

Il existe des ordinateurs à paramétrage manuel ou à paramétrage automatique.

- Pour les modèles à paramétrage manuel l’utilisateur devra choisir la plage d’altitude de la plongée avant l’immersion. Si on sélectionne une plage d’altitude supérieure à celle à laquelle on va plonger cela aura pour effet le durcissement de la procédure de décompression. Exemple Vyper Suunto.

- Pour les modèles à paramétrage automatique la montée en altitude nécessite un temps d’adaptation qui correspond au temps d’élimination de l’azote en excès résultant de la baisse de pression atmosphérique (désaturation). Toute plongée effectuée durant ce temps d’adaptation sera considérée comme une plongée successive, il est donc recommandé d’attendre 3 à 12 heures avant d’effectuer une immersion. Exemple Archimède Cressi.

- Certains modèles ont un capteur de pression actif en tâche de fond et détectent automatiquement la montée en altitude. Ils requièrent néanmoins une sélection manuelle de l’altitude de plongée afin d’ajuster l’algorithme de façon précise et indépendante de la météo (la météo ayant une influence sur la pression atmosphérique mesurée par l’ordinateur pour définir l’altitude). Exemple Galileo Uwatec.

La profondeur affichée par l’ordinateur de plongée est la profondeur réelle. La profondeur des paliers à effectuer est automatiquement ajustée par les ordinateurs. Certains (Uwatec) répartissent le palier de 3 m en deux paliers, l’un à 4 et l’autre à 2 m. La vitesse est elle aussi automatiquement ajustée.

A noter, sur certains ordinateurs il est possible de spécifier que l’on se trouve en eau douce ou en eau salée. En altitude il faudra sélectionner l’eau douce avant l’immersion.