Aspects théoriques de l'activité

QUESTION 1– Gonflage et plongée au Nitrox (6 points)

Vous êtes directeur technique d’un centre de plongée et souhaitez organiser une journée d’initiation à la plongée Nitrox pour 3 plongeurs. Vous réalisez vos mélanges à l’aide d’une lyre de transfert équipée d’un manomètre en appliquant la méthode des pressions partielles. Vous disposez d’une bouteille d’oxygène B50 (50 litres) à 200 bars et d’un compresseur d’air de débit 15m3/h. Le mélange Nitrox est réalisé en deux étapes :

1ère étape : on charge les blocs en oxygène pur à une vitesse de 5 bars/min.

2ème étape : on ajoute de l’air à l’aide du compresseur.

On considère que l’air est composé de 80% de N2 et de 20% d’O2.

Pour la plongée du matin, vous souhaitez confectionner un mélange Nitrox 32/68 à 200 bars dans 4 blocs de 12 litres. Toutes les bouteilles sont compatibles O2 pur. Les 4 bouteilles contiennent 45 bars de Nitrox 40/60 avant gonflage et sont reliées entre elles sur une même rampe de gonflage.

- Quelle quantité d’O2 doit on introduire dans les 4 blocs à partir de la B50 d’O2 ? Après cette opération, quelles sont les pressions dans les blocs et dans ladite B50 ? (4 points)

Etat initial :

4 Blocs à 45 bars de 40/60 (volume de 4x12 = 48 L) : PpN2= 45x0,6 = 27 bars et PpO2= 45x0,4 = 18 bars.

Etat final :

4 Blocs à 200 bars de 32/68 (volume de 4x12 = 48 L) : PpN2= 200x0,68 = 136 bars et PpO2= 200x0,32 = 64 bars.

L’oxygène vient de l’O2 du mélange initial + O2 pur ajouté + de l’air ajouté par le compresseur.

L’azote vient de l’N2 du mélange initial + de l’air ajouté par le compresseur.

Il faut donc déterminer en premier les quantités de ces gaz apportées par l’air pour en déduire celle d’O2 pur à prélever sur la B50 d’O2.

PpN2 air à apporter = 136-27 = 109 bars, soit 109/0,8 = 136,25 bars d’air.

Le compresseur apporte en même temps : 136,25x0,2 = 27,25 bars d’O2.

Il reste donc à apporter par la B50 d’O2 : 64-18-27,25 = 18,75 bars d’O2 pur.

=> On doit donc introduire 18,75x(4x12) = 900 L d’O2 pur.

=> La pression dans les blocs est de 45+18,75 = 63,75 bars.

=> La pression dans la b50 : (50x200-900)/50= 182 bars.

- Quelle quantité d’air doit on ajouter dans les blocs à l’aide du compresseur ? (1 point)

On ajoute : 136,25 bar x (4x12) = 6540 L d’air.

- Quel est le temps du gonflage des 4 blocs à l’aide du compresseur ? (1 point)

On ajoute 6540 litres d’air par le compresseur.

Celui-ci gonfle 15 m3 en 60 minutes, soit 15000 /60 = 250 L/min.

=> Temps de gonflage = 6540 / 250 = 26,16 min ou 26 minutes 10 secondes.