Aspects théoriques de l'activité

QUESTION 3 – ASPECT THEORIQUE DU REFROIDISSEMENT D’UN COMPRESSEUR (3 points)

Un compresseur de plongée produit beaucoup de chaleur.

- A l’aide de vos connaissances, expliquez succinctement le principe physique de l’échauffement lié à la compression. (1 point)

A chaque étage d’un compresseur, il y a compression et échauffement par :

- application des lois de Charles et des gaz parfaits ;

- frottement des pièces mécaniques en mouvement sur les parties fixes.

- Décrivez synthétiquement les éléments participants au refroidissement d’un compresseur standard.

(1 point)

Un système de refroidissement à eau – radiateur – (rare) ou bien un système de refroidissement à air (plus courant) :

- Un ventilateur couplé au système d’entraînement du compresseur assure une circulation d’air permanente sur les différentes parties du compresseur, lorsque celui-ci est en marche.

- Les cylindres sont équipés d’ailettes augmentant la surface d’échanges thermiques entre eux et l’air ambiant circulant.

- Entre chaque étage, les tuyaux de liaison entre les étages successifs sont allongés, enroulés sur eux-mêmes, et munis d’ailettes. La surface d’échanges thermiques se trouve de fait augmentée.

- Un système de purges (automatiques ou manuelles) des condensats retenus par les filtres : la purge créé une chute de pression dans le filtre réduisant ainsi partiellement sa température.

- L’installation du compresseur dans un local aéré et à une distance suffisante des murs de celui-ci permettant la bonne circulation de l’air tout autour.

- Quelles sont les conséquences d’une mauvaise évacuation de la chaleur produite par un compresseur ?

(1 point)

- Contraintes thermiques des pièces en mouvement et usure prématurée de celles-ci.

- Risque de rupture du système d’embiellage.

- Serrage d’un ou des pistons.

- Echauffement de l’huile et vieillissement plus rapide de celle-ci, réduisant ses qualités de lubrification.

- Diminution du pouvoir des cartouches filtrantes.