- Compresseur et gonflage (8 pts)

Le comité directeur du club a décidé de rééquiper la station de gonflage. L’objectif est de pouvoir gonfler 10 blocs de 12 litres à 230 bars et 10 blocs de 15 litres à 200 bars, sans mettre en route le compresseur (on considère à 50 bars, la pression résiduelle dans chacun des blocs).

- Combien faut-il  de tampons (50 litres à 300 bars) pour élaborer deux rampes de gonflage, une pour les blocs à 200 bars, l’autre pour les blocs à 230 bars ? (2 pts).

(on considère la loi de Mariotte et les pressions lues au manomètre)

Rampe 200 bar : Il faut  10 * 15 * (200 – 50) = 22 500 L d’air à 1 bar

Cet air est apporté par N1 tampons de 50 L initialement à 300 bar : N1 * 50 * (300 – 200)

On a donc l’égalité  N1 * 50 * (300 – 200) = 22 500 donc N1 = 22 500/5 000 = 4,5  soit 5 tampons

Rampe 230 bar : Il faut  10 * 12 * (230 – 50) = 21 600 L d’air à 1 bar

Cet air est apporté par N2 tampons de 50 L initialement à 300 bar : N2 * 50 * (300 – 230)

On a donc l’égalité  N2 * 50 * (300 – 230) = 21 600 donc  N2 = 21 600/3 500 = 6,2 soit 7 tampons

- En vous appuyant sur vos connaissances des lois physiques, expliquez pourquoi on utilise rarement des tampons supérieurs à 300 bars. (1 pt)

La loi des gaz parfaits (loi de Mariotte à température constante) est un modèle qui reste valable tant que la pression et la température restent autour des conditions de température et de pression du niveau de la mer . Au-delà apparait une non linéarité qui commence à être notable à partir de 180b qui est de l’ordre 10 % au-delà de 300b. Les inconvénients générés par une PS supérieur à 200b (échantillonnages des éléments constitutifs de la chaine de l’air : compresseur, filtre, canalisation etc) sont supérieurs aux bénéfices

- On veut pouvoir regonfler l’ensemble des deux rampes de tampons en 2 heures, quelle devra être le débit minimum du compresseur à acheter ? (2 pts)

Volume total d’air nécessaire : 22 500 + 21 600 = 44 100 L = 44,1 m3

Débit = volume / temps = 44,1 / 2 = 22 m3/h   ou  367 L/min

- Vous souhaitez faire du gonflage Nitrox à l’aide d’une B50 d’oxygène pur à 200 bars (le remplissage se fait avec une lyre de transfert ; composition air : 20% O2 – 80% N2)

  - Quelles précautions allez-vous prendre pour élaborer un mélange 40-60 dans deux blocs de 15 litres vides et les gonfler à 200 bars ? (1 pt)

Précautions à prendre : la manipulation d’oxygène pur est délicate. Les matériels doivent être propres et exempts de toute trace de graisse ou d’huile. Il faut éviter l’échauffement en provoquant des variations de débit ou de pression trop importantes.

Utiliser des bouteilles pour le Nitrox (oxygène service, robinetterie 26x 200),

- Bouteille dégraissées (Attention effet mémoire, ce sont obligatoirement des blocs O2 service dès l’origine ) et compatible oxygène (obligatoire avec la méthode des pressions partielles car transfert d’oxygène pur)

- Lyre compatible oxygène avec vanne de laminage pour transfert lent (5 à 10 bar/min) pour éviter l’échauffement.

- On complète le bloc avec le compresseur équipé d’un surfiltre (filtre supplémentaire qui purifie l’air des traces d’huile).

  - Décrivez la procédure de gonflage. (1 pt)

Après avoir débloqué et purgé les robinets du bloc et de la B50, on connecte la lyre et on procède au transfert lent de l’oxygène pur (50 bar). Le bloc receveur est ouvert en premier, on purge la lyre, puis on ouvre la B50 lentement, puis on ouvre la vanne pointeau.

On complète ensuite avec de l’air à l’aide du compresseur (150 bar).  (L’azote est apporté par l’air du compresseur : Pair = 120/0,8 = 150 bar. On ajoute 50 bar d’O2 puis 150 bar d’air).

  - Quel sera la pression lue au manomètre de la B50 après la manipulation ? (0,5 pt)

Donc il faut prélever dans la B50 : 2*50*15 = 1500 L

La pression finale dans la B50 sera : Pf = (50*200 - 1500)/50 = 170 bar

  - Combien de temps doit tourner le compresseur (25m3/h) pour effectuer l’opération sans utiliser les tampons ? (0,5 pt)

On doit ajouter 150 bar d’air dans chaque bloc : 2*150*15 = 4 500 L = 4,5 m3

Temps = Volume/Débit = 4,5 / 25 = 0,18 h = 10 min 48s