QUESTION 4 : Utilisation des ordinateurs (4 pts)

Les ordinateurs disponibles sur le marché possèdent des caractéristiques communes et souvent des paramètres personnalisables.

- Citez les principales caractéristiques communes que vous connaissez, en matière d’affichage et de réglage. (1 pt)

- Affichage : profondeur, durée de plongée, vitesse de remontée, durée de plongée sans palier

- Réglage : air/nitrox

- Mode planification des plongées.

- Les modèles disponibles peuvent proposer un certain nombre de fonctions personnalisables.  Citez celles que vous connaissez et décrivez-les brièvement. (2 pts)

- Paliers de sécurité : il s’agit de paliers non-obligatoires qui, selon les modèles peuvent être activés/désactivés, ajustés en durée/profondeur ;

- Paliers profonds : assez brefs (1 à 2 minutes) réalisés au-delà des zones habituelles de paliers, généralement facultatifs, désactivables sur certains modèles ;

- Conservatisme : plusieurs niveaux de durcissement peuvent être proposés ; l’impact sur la durée des paliers est sensible. Ce réglage est présenté par les constructeurs comme un moyen « d’accroître la sécurité » de la désaturation ;

- Vitesse de remontée : réglable sur certains modèles, généralement par tranche de profondeur.

- Lors de votre formation au MF2, le directeur de stage demande que l’option «  paliers profonds « soit désactivée sur les ordinateurs concernés et de ne pas les réaliser si la désactivation n’est pas possible. Comment justifiez-vous cette consigne ? (1 pt)

La réalisation de paliers profonds pour les plongées à l’air dans la zone des 50-60 mètres a fait l’objet de deux études , l’une par la Marine nationale Française en 2004 , l’autre par l’US Navy en 2011. Ces deux études  ont conclu à la dangerosité de cette pratique. Le principe de précaution impose de suivre ces conclusions dans l’attente d’autres approfondissements scientifiques.

5