QUESTION N°2 : Matériel - détendeurs (9 points)

- Dans le cadre d’une formation GP-N4, vous souhaitez mettre en évidence les avantages d’un premier étage compensé. En vous appuyant sur le schéma fourni en annexe, un bilan des forces et vos connaissances, démontrez l’intérêt de la compensation au 1er étage sur l’effort respiratoire et le débit d’un détendeur (3 pts)

Faisons le bilan des forces :

Le bilan des forces met en évidence que :

- La moyenne pression (M.P.) est indépendante de la haute pression (H.P.). Cela permet d’éviter une augmentation de l’effort inspiratoire au fur et à mesure que la bouteille se vide ;

- La force du ressort n’a donc pas à s’opposer à la HP (ce qui est le cas sur un détendeur piston simple), ce qui permet d’en diminuer la force (par rapport à un piston simple). La conséquence est donc, également, de réduire l’effort inspiratoire.

Par ailleurs, afin d’obtenir des débits plus importants, la compensation autorise des sections de passage pour la H.P. (diamètre d’ouverture) plus importantes, sans que cela n’impacte la taille du corps du premier étage.

La compensation permet donc une stabilisation de la M.P. quelle que soit la pression dans la bouteille et autorise des débits plus importants.

- Avec ce type de premier étage, à l’ouverture de la robinetterie, le détendeur se met à fuir avec un léger temps de retard. Quelle est la ou les causes possibles de cedysfonctionnement. Justifiez votre réponse. (2 pt)

- La moyenne pression est trop haute et atteint une valeur qui finit par vaincre la force du ressort de maintien du clapet sur le siège au deuxième étage ;

- Mauvaise étanchéité siège / clapet du premier étage : la haute pression continue à alimenterla moyenne pression, qui ne se stabilise pas et augmente lentement jusqu’à provoquer une fuite au deuxième étage.

- Détendeur et eau froide.

- Expliquez le mécanisme de production de froiddans les détendeurs et ses conséquences. (1 pt)

Lorsque l’air se détend il se refroidit fortement.

Si ce phénomène intervient en présence d’eau ou d’air saturé en eau, il y a risque de formation de glace qui pourra empêcher le système siège-clapet de fonctionner normalement.

La production de froid est fonction du débit d’air et du rapport de détente (gradient de pression).

A ce titre, le premier étage est un lieu privilégié où le risque de givrage est maximum.

- Quelles sont les solutions mises en œuvre pour prévenir les risques de givrage ? (3 pts)

L’idée directrice est de permettre à l’eau ambiante, dont la température est généralement supérieure à 0°C, de réchauffer le détendeur. Pour cela :

- La conception du détendeur et la disposition spatiale des différentes chambres doit favoriser les échanges thermiques avec l’eau ambiante ;

- Le choix des matériaux (les 2èmes étages en plastique sont souvent plus sensibles au froid car les plastiques conduisent moins bien la chaleur que le métal) ;

- Disposer des ailettes de réchauffement destinées à augmenter la surface d’échange avec le milieu ambiant ;

- Isoler la chambre humide en la remplissant de glycol ou d’huile dont la température de solidification est plus basse que l’eau ;

- Préférer le système de fixation DIN qui permet une meilleure évacuation des frigories vers la robinetterie que le système à étrier (« Principe des détendeurs de plongée » H. LEBRIS – chapitre XI – Les détendeurs et le froid p. 98);

- Réduire la détente de l’air en diminuant la M.P., au dépend d’une légère perte de performance.