Sujet 2 – Gonflage et mélange (7 points)

Afin d'améliorer la sécurité de l’examen GP que vous organisez au niveau de votre CODEP, vous proposez à tous les moniteurs qualifiés de respirer systématiquement des mélanges Nitrox, calculés au plus riche.

Les blocs, dégraissés et compatibles O2, seront fournis par la structure.

On convient que la composition de l’air est simplifiée à 20% oxygène et 80% d’azote, et que les calculs seront effectués en pression relative.

- Déterminez le mélange optimum pour les épreuves à 40m et 20m sachant qu’on veut une pression partielle maximale d’oxygène de 1,6 bar. (2 points)

- A 40m, pression absolue = 5 bar et % maxi O2 autorisé = 1,6/ 5 = 32% donc mélange 32% O2 et 68% N2

- A 20m, pression absolue = 3 bar et % maxi O2 autorisé =  1,6/3 = 53.33% donc mélange 53 % O2 et 47 % N2. Pas possible si matériel non dégraissé : maxi autorisé = 40%

- Parmi les différents procédés existants, citez 2 méthodes de fabrication d’un mélange Nitrox en précisant les avantages et les inconvénients pour chacune d’entre elles. (2 points)

Au choix parmi :

- Mélange par pression partielle (lyre), le plus courant :

- Avantages : utilisation optimum des bouteilles d'oxygène jusqu'à une basse pression (si emploi d’un suppresseur), confection de mélanges de très bonne précision.

- Inconvénients : nécessité d’avoir des blocs oxy-compatibles, double manipulation des blocs pour un gonflage (oxygène puis air), attendre 24 h pour l'homogénéisation. En l'absence de surpresseur, gâchis en oxygène.

- Remarque : cette méthode nécessite l'utilisation de bouteilles spécifiques car, lors de leur remplissage en oxygène, on dépasse la valeur limite de 40 %.

- Mélange par flux continu (stick) :

- Avantages : pas nécessaire d’attendre 24 h pour l’homogénéisation, ajustement de la concentration en temps réel avec bonne précision du mélange final souhaité ; on peut utiliser les bouteilles d’oxygène jusqu’au bout car on injecte à la pression atmosphérique, temps de fabrication identique que le gonflage à l’air sur grande série.

- Inconvénients : fabrication d’un mélange à 40 % max en oxygène.

- Fabrication par « dénitrogénation » (membrane) :

- Avantages : pas besoin de bouteilles d’oxygène puisqu’on utilise l’air ambiant, permet la production de grande quantité de Nitrox.

- Inconvénients : coût de l’installation et, comme avec la méthode par flux continu, fabrication d’un mélange à 40 % max en oxygène.

Deux jours avant l’examen, vous récupérez 3 blocs compatibles oxygène pour les moniteurs souhaitant plonger au Nitrox. Il s’agit de 3 bouteilles de 15 litres dans lesquelles il reste 80 bars d’un Nitrox 32. Vous décidez de gonfler ces blocs à 200 bars, pour la plongée à 20 mètres, avec un Nitrox 40. Vous disposez d’une B50 d’oxygène à 140 bars, d’une lyre de transfert compatible O2 et d’un compresseur avec surfiltration. Les gonflages seront effectués bloc par bloc.

- Pouvez-vous effectuer la totalité des gonflages ? Quelle sera la valeur des Nitrox que vous aurez pu fabriquer dans chaque bloc ? (3 points)

Pressions partielles dans les  15 L gonflé au N32		O2 : 80 x 0,32 = 25.6 bars

N2 : 80 x 0,68 = 54.4 bars

Pressions partielles attendues N40				O2 : 200 x 0,40 = 80 bars

N2 : 200 x 0,60 = 120 bars

PP d’azote à ajouter						120 – 54.4 = 65.6 bars

Pression d’air à ajouter					65,6 x 100/80 = 82 bar

Ajout d’oxygène lors du gonflage à l’air			82 x 0,20 = 16,4 bar

Ajout d’oxygène à réaliser par transfert			80 – 25,6 – 16,4 = 38 bars

Volume initial O2 dans B50					140 x 50 = 7 000 litres

Volume O2 transféré dans le 1er bloc de 15 litres		38 x 15 = 570 litres

Volume restant dans B50 après transfert			7 000 – 570 = 6 430

Pression résiduelle B50 après 1er gonflage			6 430 / 50 = 128,6 bar

Volume O2 transféré dans le 2ème  bloc de 15 litres		38 x 15 = 570 litres

Volume restant dans B50 après transfert			6 430 – 570 = 5 860

Pression résiduelle B50 après 2ème  gonflage			5 860 / 50 = 117,2 bar

L’equipression est proche de 118 bar (80+38 d’O2) donc on accepte que ce mélange soit assimilé à un nitrox 40/60.

Pour obtenir un nitrox 40/60 dans le troisième bloc, la solution sera de réduire la pression résiduelle du nitrox 32/68 restant dans le bloc.