Sujet 2 Utilisation des ordinateurs (3 points)

Vous êtes guide de palanquée en mer avec 2 PE40. Les deux ont le même ordinateur (Scubapro Aladin Sport). Arrivé à 40 mètres à votre ordinateur (Scubapro Galileo avec les paramétrages adéquats), l’un des plongeurs surpris, vous montre son ordinateur qui indique :

Vous allez consulter celui du deuxième qui indique à la même profondeur :

- Pourquoi les deux ordinateurs n’affichent-ils pas la même profondeur alors qu’ils sont au même niveau ? Que faites-vous ? (1.5 points)

- L'ordinateur est probablement paramétré en « eau douce ». Il réalise ses calculs, à partir, entre autres, de la pression ambiante mesurée et non de la profondeur. En effet, l’écart de masse volumique de la mer et celle de l’eau douce est de l’ordre de 0,O25 à 0,03 kg/dm3et entraîne une différence de pression à 40 m de 4x0,025 = 0,1 bar à 4x0,03=0,12 bar, soit 1 à 1,2 m. Il est donc important de paramétrer eau douce ou mer (éventuellement la densité) pour avoir une lecture exacte de la profondeur.

Ou alors, le capteur piézoélectrique est défectueux.

- Je fais remonter la palanquée à la profondeur de 40 m indiquée par l’ordinateur réglé en eau douce et nous continuons la plongée.

Sortis de l’eau, nous vérifions le réglage de l’ordinateur. S'il est réglé sur eau de mer, je lui conseille d’envoyer son ordinateur en révision.

Vous décidez de mettre fin à la plongée au signe « j’ai froid » d’un plongeur. Une fois les paliers terminés, l'un des plongeurs vous montre son ordinateur :

- Que signifie l’indication 2.50 au milieu de l’écran ? Que faites-vous ? (1.5 points)

- Il signifie que le palier de sécurité (safety stop) paramétré par le plongeur est en cours de décompte.

- En raison du froid ressenti au fond par l’un des plongeurs et, du fait que les paliers ont été effectués, j’indique à la palanquée de remonter à la surface.

A la sortie de l’eau, je conseille à mes plongeurs de s’hydrater abondamment, de se couvrir chaudement si la température ambiante est basse et de se protéger du vent éventuel. Je les surveille également durant le trajet du retour puis jusqu’à leur départ du club afin de m’assurer qu’aucun ADD ne se déclenche.