QUESTION N°2 : Levage et flottabilité (6 pts)

Votre club a eu l’autorisation d’installer un mouillage fixe. Pour ce faire, vous allez déplacer un bloc d’ancrage de 100 litres et de masse volumique de 4 kg/l sur un fond de 18 m.

Vous avez à votre disposition un parachute de levage de 500 litres (on ne tiendra pas compte de sa masse volumique pour les calculs) qui se trouvera à 3 m au-dessus du fond une fois mis en place avec ses sangles.

- Vous disposez de 100 b d’une bouteille de 6 l . Cela suffira-t-il à déplacer le bloc d’ancrage du fond de 15 m sur lequel il est posé ? Justifiez par le calcul (3pts)

- Le bloc d’ancrage pèse 100x4 = 400 kg

- La poussée = 100 kg

- PA =400-100 = 300 kg

- Il faut que l’air contenu dans le parachute subisse une poussée d’Archimède de 300 kg, pour l’équilibre

- A 15 m, P ambiante = 2,5 bars ➔  V max parachute = (100 b x 6 l)/2,5 b = 240 litres

- poids apparent du bloc = masse bloc – poussée Archi sur bloc – poussée Archi sur parachute = 400 –100 – 240 ➔ Poids apparent restant = 60 kg

- Il manque 60 kg de poussée

- Quelle longueur de bout devez-vous prévoir pour pouvoir soulever ce bloc ? (3pts)

- Variation de profondeur pour que les 240 litres d’air dans le parachute à 15 mètres deviennent 300 litres.

- 2,5x 240= P2 x 300  ➔ P2 = 600/300 = 2 b soit  une profondeur  de 10 m

- Une fois installé, le bout devra donc faire  au moins 5 m  afin d’amener le parachute de la profondeur initiale de 15 m, à la profondeur calculée de 10